工程建设强制性国家规范

《煤炭工业矿井工程项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱： 330969053@qq.com。

通信地址：江苏省南京市浦口区浦东路20号；邮政编码： 210031。

2022年6月

- 目    次

1  总则	1

2  基本规定	2

2.1  一般要求	2

2.2  地质保障	2

2.3  检验、试运行及验收	3

2.4  闭坑	3

3  开拓与开采	5

3.1  井田开拓	5

3.2  井下开采	9

3.3  井巷施工	11

4  通风	14

5  提升、通风、排水、空气压缩设备	17

5.1  提升设备	17

5.2  通风设备	19

5.3  排水设备	20

5.4  空气压缩设备	21

6  井下运输	22

6.1  井下主运输	22

6.2  井下辅助运输	23

7  工业场地总平面布置	26

8  通信与信号	31

8.1  通信	30

8.2  信号	32

9  地面建筑	34

10  生态环境保护	38

11  给排水、消防、降尘	39

12  供热、通风与制冷	42

附：起草说明	39

- 1  总  则

1.0.1  为在煤炭工业矿井建设及闭坑过程中保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展管理需要，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2  新建、改建、扩建、技术改造、资源整合等矿井的咨询、设计、施工、验收、试运行和闭坑必须遵守本规范。

1.0.3  本规范是矿井的咨询、设计、施工、验收、试运行和闭坑的基本要求。当采用的新技术、新工艺、新设备、新材料时，若与本规范的规定不一致时，必须采取合规性判定。

1.0.4  矿井的咨询、设计、施工、验收、试运行和闭坑，除应遵守本规范外，尙应遵守国家现行有关规范的规定。

- 2  基本规定

2.1  一般要求

2.1.1  煤矿建设项目的安全设施、职业病危害防护设施和环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.1.2  矿井严禁使用国家明令禁止或淘汰的危及生产安全和可能产生职业病危害的技术、工艺、材料和设备。

2.2  地质保障

2.2.1  矿井设计应根据评审备案的井田勘探地质报告进行。矿井建设期间，因矿井地质、水文地质等条件与原地质报告出入较大时，必须针对所存在的地质问题开展补充地质勘探及专题研究工作。

2.2.2  地质勘探报告、补充地质勘探报告及专题研究报告的地质工作程度除应满足储量备案外，还应符合以下规定：

1  控制井田边界构造，详细查明先期开采地段内落差等于和大于20m的断层；

2  控制先期开采地段主要可采煤层露头位置及风氧化带界线；

3  查明先期开采地段各主采煤层顶底板30m范围内地层结构及岩石物理力学性质；

4  查明各煤层瓦斯含量、瓦斯残存量与解吸量，并对矿井建设及采掘工程可能影响到的所有0.3m 以上煤层进行煤与瓦斯突出危险性评估，高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井应绘制原煤瓦斯含量等值线图；

5  有热害的矿井应查明各可采煤层及顶底板岩石热物理参数，绘制各可采煤层地温等值线图，并对矿井热害热源进行评估；

6  对采深超过400m的矿井应进行冲击倾向性评估和冲击危险性评价。

2.2.3  地质勘探报告的水文工作程度应查明含水层介质类型、厚度、空间分布、边界条件、渗透性和富水性，并符合以下规定：

1  预测矿井正常涌水量及最大涌水量；

2  评价并确定矿井水文地质类型；

3  底板有承压含水层的煤层应绘制含水层与各可采煤层底板等距线图及突水系数等值线图；

4  查明邻近老窑、小煤矿和生产矿井的分布和开采情况，查明其采空范围，并评述其积水、积气、火区情况；

5  进行水体下采煤的矿井，应对开采煤层上覆岩层进行专门水文地质勘探。

2.2.4  地质勘探报告应对井田内所有含水层采取水样，进行水质分析测试，并确定其水质类型。对主要充水含水层，应至少进行1次水质全析测试，测试内容包括微量元素、有毒有害成分，并评价其对环境影响。

2.3  检验、试运行及验收

2.3.1  矿井提升机及提升绞车、提升钢丝绳、提升容器及连接装置、主要带式输送机、架空乘人装置、主通风机、空气压缩机、主排水泵等大型固定设备应进行检测检验，并出具相应的技术性能测试报告，取得相应监督检验合格证明后方可投入使用。

2.3.2  矿井项目建成后竣工验收前，必须进行联合试运转。

2.3.3  井巷工程质量必须按下列规定进行验收：

1  井巷工程应符合工程设计文件的要求；

2  工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行；

3  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；

4  试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；

5  分项工程的质量应按主控项目和一般项目验收；

6  对涉及井巷工程安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

2.3.4  矿井建设项目未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得投入生产。

2.4  闭  坑

2.4.1  矿井闭坑报告应在批准的闭坑地质报告基础上完成，闭坑报告必须有完善的各种地质资料，在相应图件上标注采空区、煤柱、井筒、巷道、火区、地面沉陷区等，情况不清的应予以说明。

2.4.2  矿井闭坑报告批准后，煤矿企业应完成资料整理归档和有关劳动安全、水土保持、土地复垦及环境保护工作。

2.4.3  报废的井筒处理应符合以下规定：

1  报废的立井应填实，或者在井口浇注１个大于井筒毛断面的坚实的钢筋混凝土盖板，并设置栅栏和标志；

2  报废的斜井（平硐）应在井口以下斜长20m处砌筑１座砖、石或者混凝土墙，再用泥土填至井口，并加砌封墙；

3  报废井口的周围有地表水影响时，必须设置排水沟。

- 3  开拓与开采

3.1  井田开拓

3.1.1  矿井咨询和设计应依据经评审备案的地质报告中的地质资源量，分别计算矿井工业资源/储量、矿井设计资源/储量和矿井设计可采储量。

3.1.2  矿井采区的采出率应符合下列规定：

1  特殊和稀缺煤类应符合下列规定：

1）厚煤层不应小于78%，其中采用一次采全高的厚煤层不应小于83%；

2）中厚煤层不应小于83%；

3）薄煤层不应小于88%。

2  其他煤类应符合下列规定：

1）厚煤层不应小于75%,其中采用一次采全高的厚煤层不应小于80%；

2）中厚煤层不应小于80%；

3）薄煤层不应小于85%。

3.1.3  特殊和稀缺煤类资源应实行保护性开采与加工利用，其设计服务年限不得低于同规模矿井服务年限的 1.2 倍。

3.1.4  新建大中型矿井第一水平开采深度不应超过1000m，其中新建煤与瓦斯突出矿井第一水平开采深度不应超过800m；改扩建大中型矿井开采深度不应超过1200m；小型矿井开采深度不应超过600m。

3.1.5  矿井同时生产的水平不得超过2个。

3.1.6  井底车场巷道及主要硐室不得布置在有煤与瓦斯突出危险或有冲击地压危险的煤层中。开拓巷道不得布置在有煤与瓦斯突出危险或有严重冲击地压的煤层中及防水（砂）煤岩柱内。

3.1.7  布置在自燃、容易自燃煤层中的开拓巷道，必须采用锚喷支护或拱碹支护。碹后的空隙和冒落处必须采用不燃性材料充填密实或用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理。

3.1.8  布置在冲击地压煤层中的巷道与硐室不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压等专项治理措施。

3.1.9  煤层开采顺序应符合下列规定：

1  开采有煤与瓦斯突出或有冲击地压煤层时，具备开采保护层条件的必须开采保护层；

2  冲击地压煤层应严格按顺序开采，不得留孤岛煤柱；

3  矿井开采顺序应确保“抽掘采平衡”；

4  设计井巷工程量应能保证采区和工作面正常接替。高瓦斯矿井、有煤与瓦斯突出危险的矿井，应计入抽采瓦斯和开采保护层所增加的巷道工程量。

3.1.10  每个生产矿井必须至少有两个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不得小于30m；进风井必须防止粉尘、有害和高温气体、烟火进入；采用中央式通风的新建和改扩建矿井，设计中应规定井田边界的安全出口；新建、扩建矿井的回风井严禁兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。

3.1.11  开凿立井时，井口与稳定岩层之间，必须采用混凝土浇筑，且向稳定岩层内应至少延伸5m；立井井筒位于地震烈度为7度及以上地区,或处于表土段不稳定地层时,自井口向下30m井壁必须采用钢筋混凝土结构。开凿平硐或斜井时，井口至稳定岩层之间，必须采用砌碹或者混凝土砌（浇）筑，且砌筑向稳定岩层内应至少延伸5m；当地震烈度为8度及以上时，必须采用钢筋混凝土支护。

3.1.12  立井井筒装备中金属构件及连接件必须采取防腐蚀处理措施。

3.1.13  井筒布置应符合下列规定：

1  作为矿井安全出口的立井井筒，必须设置由井下通达地面的梯子间；

2  采用普通凿井法施工的井筒在含水、不稳定地层内严禁设置休息硐室；

3  采用除注浆凿井法以外的特殊凿井法施工的井筒在特殊凿井段内严禁设置休息硐室；

4  作为矿井安全出口的斜井井筒，当倾角不大于45度时，必须在其中设置人行道。当井筒倾角大于或等于45度时，必须设置梯道间或梯子间。梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于10m；

5  串车提升的斜井井筒的上、下部及各水平甩车场交岔点上方，必须设置自动常闭的跑车防护装置。

3.1.14  同时布置带式输送机与架空乘人装置的斜井井筒（斜巷），应符合下列规定：

1  带式输送机与架空乘人器之间必须设置安全隔离防护装置；

2  架空乘人装置的吊椅中心至隔离防护装置的距离不得小于0.7m。

3.1.15  立井井筒中各种梁在井壁上的固定方式应符合下列规定：

1  采用普通凿井法施工的井筒，各种梁在含水、不稳定表土层内严禁采用梁窝固定方式；

2  采用钻井凿井法施工的井筒，各种梁在钻井段，以及采用其他特殊凿井法施工的井筒在表土层段，严禁采用梁窝固定方式。

3.1.16  冻结凿井法立井井筒支护应符合下列规定：

1  冻结凿井法立井井筒掘砌深度必须进入稳定基岩并设置壁基；

2  冻结凿井法立井井筒掘砌底部必须将内、外层井壁整体浇筑作为壁座。

3.1.17  钻井凿井法立井井筒支护应符合下列规定：

1  钻井凿井法立井井筒支护深度必须进入不透水的稳定基岩；

2  钢板混凝土复合井壁内层钢板筒内侧必须进行防腐蚀处理，并设置泄水孔。

3.1.18  立井井筒钻井法施工井壁吊环必须符合下列规定：

1  应采用热轧碳素圆钢制作，严禁冷弯加工；

2  超出井壁上法兰盘部分的高度不得大于200mm，下部应采用托架与结构钢筋或钢板筒焊接固定；

3  埋设在混凝土中的深度应根据井壁重量计算确定。

3.1.19  有机车或无轨胶轮车行驶的巷道,必须在巷道的一侧设置人行道。

3.1.20  有人员行走的巷道必须设置净高不小于1.8m人行道，人行道上不得有妨碍人员行走的任何设施和物件。在净高1.6m范围内人行道的宽度必须符合下列要求：

1  采用无轨运输设备的巷道不得小于1.0m；

2  采用轨道运输的巷道，综采矿井不得小于1.0m，其他矿井不得小于0.8m；

3  采用单轨吊、架空乘人装置运人的巷道不得小于1.0m；

4  人车停车地点上、下人侧，不得小于1.0m。

3.1.21  主变电所和主排水泵房地面应高出硐室通道与井底车场巷道或大巷连接处底板0.5m；若与硐室通道相连接的巷道铺设双轨且为高低道时，应以高道一侧巷道底板计算硐室地面高程；当主变电所与主排水泵房联合布置时，其地面高程不应低于主排水泵房的地面高程。

3.1.22  主排水泵房至少应有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板 7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通道内，应设置防水、防火密闭门。泵房和水仓的连接通道，应设置控制闸门。

3.1.23  主要水仓必须由至少两条互不渗漏的主仓和副仓组成,并应满足清理时交替使用的要求。

3.1.24  井下爆炸物品库应采用硐室式、壁槽式或含壁槽的硐室式，位置选择应符合下列规定：

1  井下爆炸物品库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于100m；

2）壁槽式不得小于60m。

2  库房距行人巷道的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于35m；

2）壁槽式不得小于20m。

3  库房距地面或上下巷道的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于30m；

2）壁槽式不得小于15m。

3.1.25  巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要，并符合下列要求:

1  巷道净断面必须按支护最大允许变形后的断面设计；

2  采用轨道机车运输的巷道净高，自轨面起不得低于2m。架线电机车运输巷道的净高，在井底车场内、从井底到乘车场，不小于2.4m；其它地点，行人的不小于2.2m，不行人的不小于2.1m；

3  采（盘）区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2m，薄煤层内的不得低于1.8m。

3.1.26  运输巷道直线段的安全间隙、检修与操作空间必须符合表3.1.26的规定：

表 3.1.26  运输巷道直线段安全间隙、检修与操作空间的最小值（mm）

| 序号 | 项 目 | 最小值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综采矿井轨道运输设备与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 2 | 综采矿井轨道运输设备与巷道顶部的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 3 | 其他矿井轨道运输设备与巷道的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 4 | 双轨运输巷道两股道列车之间的安全间隙 | 200 |
| 5 | 带式输送机与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的检修空间 | 500 |
| 6 | 带式输送机机头、机尾与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的检修空间 | 700 |
| 7 | 采区装载点两股道列车之间的操作空间 | 700 |
| 8 | 矿车摘挂钩点两股道列车之间的操作空间 | 1000 |
| 9 | 移动变电站、工作面平巷设备列车与巷道侧帮的支护或管线之间的安全间隙 | 300 |
| 10 | 移动变电站、工作面平巷设备列车与输送机之间的检修空间 | 700 |
| 11 | 无轨运输设备与巷道顶部、侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 12 | 无轨运输设备运送的液压支架与巷道顶部的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 13 | 架空乘人装置蹬座中心与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 700 |
| 14 | 架空乘人装置物料斗箱与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 15 | 架空乘人装置蹬座、物料斗箱与巷道底板之间的安全间隙 | 300 |
| 16 | 循环运行的架空乘人装置运载索中心之间的安全间隙 | 900 |
| 17 | 循环运行的架空乘人装置物料斗箱之间的安全间隙 | 500 |
| 18 | 单轨吊运输设备与巷道侧帮的支护或管线、设施之间的安全间隙 | 850 |
| 19 | 单轨吊运输设备与巷道底板之间的安全间隙 | 300 |
| 20 | 单轨吊运输设备与巷道顶部的支护或设施之间的安全间隙 | 500 |

注：1 运输设备包括设备本身及运送的物件，管线包括管线本身和敷设装置；

2 安全间隙按运输设备、支护结构、管线及其他设施的最突出部分计算；

3 运输巷道曲线段及与之相连的一定长度的直线段中，运输设备两侧的人行道与安全间隙，应在直线段人行道与安全间隙的基础上加宽。

3.2  井下开采

3.2.1  采区车场布置应符合下列规定：

1  单道布置的采区车场摘挂钩段应设双侧人行道, 双道布置的采区车场摘挂钩段应设中间人行道和一侧人行道 ；

2  采区车场应安设甩车时能发出警号的信号装置。

3.2.2  采区变电所通道必须装设向外开的防火栅栏两用门，并应满足通风要求,防火栅栏两用门打开时不得妨碍交通。

3.2.3  矿井同时生产的采煤工作面个数不得超过 2 个。

3.2.4  高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。采（盘）区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

3.2.5  有煤与瓦斯突出危险的矿井，采（盘）区巷道布置应符合下列规定：

1  采（盘）区上下山布 置在突出煤层中时，必须布置在评估为无突出危险区或者采用区域防突措施（顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯除外）有效的区域；

2  位于突出煤层中的工作面运输巷、回风巷及开切眼等回采巷道，应布置在被保护区域或其他泄压区域。

3.2.6  高瓦斯、煤与瓦斯突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。

3.2.7  采煤工作面必须保持至少2个便于行人上下的安全出口，1个应通到进风巷道，另1个应通到回风巷道。

3.2.8  采煤工作面的采出率应符合下列规定：

1  厚煤层不应小于93%；

2  中厚煤层不应小于95%；

3  薄煤层不应小于97%。

3.2.9  采区上山采用自溜运输时，溜煤上山的溜槽与人行道之间必须设置高度不低干1.8m的隔板或隔墙。

3.2.10  开采急倾斜煤层的上山采区，当采用溜煤眼运输时应符合下列规定：

1  溜煤眼严禁人员通行，也不得兼作进、回风眼；

2  溜煤眼的上口应有防止人员坠落的措施。

3.2.11  工作面滚筒采煤机选型应符合下列规定：

1  采煤机必须装备内、外喷雾装置；

2  工作面倾角大于15°时，滚筒采煤机必须有可靠的防滑装置，工作面倾角大于35°时，工作面滚筒采煤机必须有可靠的制动装置。

3.2.12  工作面刮板数输送机选型必须符合以下规定：

1  当工作面倾角大于12°时，与刨煤机配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置；

2  当工作面倾角大于15°时，与滚筒采煤机配套的刮板输送机，必须装设防滑、锚固装置；

3  当工作面倾角大于25°时，刮板输送机必须有防止煤、矸窜出溜槽伤人的措施。

3.2.13  工作面运输巷破碎机入料口必须设置防止人员误入破碎机的安全防护措施。

3.3  井巷施工

3.3.1  井巷工程施工，应采用双回路供电。特殊情况下拟采用一回路供电时，必须设有临时备用电源，其容量必须满足通风、排水和撤出人员的需要。高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂和极复杂的矿井进入开拓巷道和井底硐室施工前，其他矿井进入采区巷道施工前，必须形成两回路供电。

3.3.2  穿过马头门、硐室、巷道的冻结管与地层之间的环形空间必须封堵充填，充填长度自马头门、硐室、巷道顶板向上不应小于100m。

3.3.3  立井、暗立井、斜井或斜巷施工时，工作面、吊盘、井筒中间转水站、井口信号房、斜井或斜巷中部车场、绞车房及调度室等重要工作和指挥场所，必须安装本安型通信设备。

3.3.4  井巷工程的施工，必须采取湿式凿岩、水封爆破、放炮喷雾、洒水出矸、冲刷岩帮、加强通风等综合防尘措施，对主要进风大巷、掘进工作面及局部通风机的入风口附近应设置水幕。

3.3.5  采用特殊法施工的井筒，在冲积层中严禁预留或后凿梁窝。井梁的安装应采用锚杆固定或其它不破坏井壁的方法。单层井壁的锚杆深度不得超过井壁厚度的3/5，双层井壁的锚杆深度不得超过内层井壁厚度的4/5。

3.3.6  矿井井壁预制工程中每节井壁必须留置不少于一组标准养护试样。

3.3.7   煤矿井筒固井工程必须符合下列规定：

1  壁后注浆质量检查必须符合下列规定：

1）检查孔的单孔出浆量必须小于0.1m3，出水量必须小于0.5m3/h；

2）出水量历经24h后严禁继续增加，且水中严禁带砂；

3）检查孔有出浆出水的，必须重新补注浆。

2  壁后注浆充填量必须符合下列规定：

1）锅底至井底车场连接处以上30m充填段的注浆充填量严禁少于测算量；

2）其他充填段注浆充填量严禁少于测算量。

3.3.8  在探放水钻孔施工前，必须通知邻近巷道的施工作业人员，并应预先确定避灾路线。

3.3.9  井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，必须进行突出危险性预测，应采取防治突出措施，并应进行防治突出措施效果检验，同时应采取安全防护措施。

3.3.10  井筒施工进入基岩段后,必须装备甲烷风电闭锁装置。 所有矿井进入二期工程后必须安装矿井安全监控系统。

3.3.11  井下进行电焊、气焊、切割时，必须制定安全措施，指定瓦检员随时测量瓦斯及其他有害气体的浓度，在确认作业地点附近20m范围内瓦斯浓度低于0.5%时，方准作业。

3.3.12  核放射源罐必须具有卫生防疫站和公安部门的使用许可证，安全标志齐全醒目，长时间不使用和确要在放射源下方检修和操作时，必须将旋转挡块关闭，并锁住固定插销。

3.3.13  煤矿机械设备的安全保护装置必须符合设计文件、设备制造厂家技术文件的规定，在试运转中需要调试的装置，必须在试运转中完成调试，其功能必须符合设计文件的要求。设备联轴器、传动装置中的传动键、传动带等转动部位均应安装防护罩。

3.3.14  变压器试运行前，应对其进行全面检查：变压器本体应两点接地；接地引线及其与主接地网的连接，应符合设计要求，接地应可靠。

3.3.15  井下铺轨工程采用 30kg /m 及其以上轨型的钢轨在使用前，必须逐根调直整平；严禁在主要运输线路使用磨耗超过限度的钢轨，严禁在同一条运输线路上铺设不同型号的钢轨。主要运输线路钢轨垂直磨耗限度见表3.3.15。

表3.3.15  主要运输线路钢轨垂直磨耗限度表

| 钢轨类型（kg/m） | 11、15 | 22、30 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直磨耗限度（mm） | 6 | 9 |  |

3.3.16  在高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井中，已揭煤的尚未贯通的井筒和处于回风的井筒，严禁进行井筒装备施工。

3.3.17  煤矿井巷工程施工必须建立合理可靠的通风系统，改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施。两个及以上施工单位共用一个系统时，应由建设单位统一通风管理。

- 4  通  风

4.0.1  箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时，箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s、装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4m/s，并应采取防尘措施，井筒中必须装设自动报警灭火装置和敷设消防管路。

4.0.2  矿井通风设计应符合下列规定：

1  保证井下采煤、掘进工作面、机电硐室等工作场所风量充足；

2  各地点的实际需要风量，应根据该地点风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度、风速、温度、每人供风量等计算确定，要分别计算矿井通风容易和困难时期的风量；

3  矿井通风系统必须能够将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所，保证安全生产和良好的劳动条件；

4  必须具有抗灾应变能力，发生事故时，保证人员能够安全撤出；

5  必须设置井下环境及安全监测监控系统。

4.0.3  矿井必须有完整的独立通风系统。

4.0.4  新建高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、煤层容易自燃矿井及有热害的矿井应采用分区式通风或者对角式通风；初期采用中央并列式通风的只能布置一个采区生产。

4.0.5  矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。每季度对反风设施至少检修1次，每年应进行1次反风演习，反风时间不少于2小时。

4.0.6  压入式通风的风道应至少装设两道防火门，防火门应采用不燃材料制作，并应具有防腐蚀性能。

4.0.7  井下采用防爆柴油动力装置时，应遵守下列规定：

1  排气口的排气温度不得超过70℃，其表面温度不得超过150℃；

2  排出的各种有害气体被巷道风流稀释后，井下空气中的CO浓度不得超过0.0024％、NOX（换算成NO2）浓度不得超过0.00025％；

3  行驶车辆巷道的供风量还应按同时运行的最多车辆数校核巷道配风量，配风量不小于4m3/min·kW。

4.0.8  采、掘工作面应实行独立通风。2 个采煤工作面不得串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，任何2个掘进工作面之间不得串联通风。

4.0.9  在煤与瓦斯突出矿井的突出危险区,掘进工作面进风侧必须设置至少2道反向风门。反向风门距工作面的距离，应根据掘进工作面的通风系统和预计的突出强度确定。

4.0.10  井巷中的风流速度应符合表4.0.10规定：

表4.0.10  井巷中的允许风流速度

| 井巷名称 | 允许风速/（m·s－1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最 低 | 最 高 |
| 无提升设备的风井和风硐 |  | 15 |
| 专为升降物料的井筒 |  | 12 |
| 风桥 |  | 10 |
| 升降人员和物料的井筒 |  | 8 |
| 主要进、回风巷 |  | 8 |
| 架线电机车巷道 | 1.0 | 8 |
| 输送机巷，采区进、回风巷 | 0.25 | 6 |
| 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | 0.25 | 4 |
| 掘进中的岩巷 | 0.15 | 4 |
| 其他通风人行巷道 | 0.15 |  |

注：设有梯子间的井筒或者修理中的井筒，风速不得超过8m/s；梯子间四周经封闭后，井筒中的最高允许风速可以按表4.0.10规定执行。

4.0.11  有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。

4.0.12  采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。

4.0.13  掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风。煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进通风应符合以下规定：

1  应配备双风机、双电源，并能自动切换；

2  通风方式应采用压入式，不得采用抽出式。

4.0.14  井下爆炸物品库应有独立的通风系统，回风风流应直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。并应保证爆炸物品库每小时能有其总容积 4 倍的风量。

4.0.15  井下机电设备硐室应设在进风风流中，采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所应有独立的通风系统。

4.0.16  不应在倾斜运输巷中设置风门；开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。

- 5  提升、通风、排水、空气压缩设备

5.1  提升设备

5.1.1  箕斗提升必须采用定重装载，箕斗容积设计必须与提升选型设计所确定的载重量相适应。立井升降人员应使用罐笼。在井筒内作业或者因其他原因，需要使用普通箕斗或者救急罐升降人员时，应制定安全措施。

5.1.2  提升设备的卷筒、摩擦轮、天轮、导向轮的直径与钢丝绳公称直径之比值，应符合下列规定：

1  落地式摩擦提升装置的摩擦轮及天轮、有导向轮的塔式摩擦提升装置的摩擦轮，井上不得小于90，井下不得小于80；围包角为180°无导向轮的塔式摩擦提升装置的摩擦轮，井上不得小于80，井下不得小于70；摩擦提升装置的导向轮，不得小于80；

2  井上缠绕式提升装置的卷筒和围抱角大于90°的天轮，不得小于80°；围抱角小于90°的天轮，不得小于60；

3  井下缠绕式提升绞车的卷筒、井下架空乘人装置的主导轮和尾导轮、围抱角大于90°的天轮，不得小于60；围抱角小于90°的天轮，不得小于40；

4  矸石周转场提升装置的卷筒和导向轮，不得小于50；

5  倾斜井巷提升系统的游动天轮，围包角小于35°的不得小于20，围包角在35°～60°的不得小于40，围包角大于60°的不得小于60；

6  悬挂水泵、吊盘、管子用的卷筒和天轮，凿井时运输物料的提升机卷筒和天轮，矸石周转场绞车的压绳轮以及无极绳运输的导向滚,不得小于20；

7  提升设备使用密封式提升钢丝绳时，应将各相应的直径比值增加20%。

5.1.3  提升钢丝绳悬挂时的安全系数最低值，必须符合表5.1.3的规定；

表5.1.3  提升钢丝绳安全系数最低值

| 用 途 分 类 |  |  | 安全系数最低值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缠绕式提升装置 | 专为升降人员 |  | 9 |
|  | 升降人员和物料 | 升降人员时 混合提升时 升降物料时 | 9 9 7.5 |
|  | 专为升降物料 |  | 6.5 |
| 摩擦轮式提升装置 | 专为升降人员 |  | 9.2-0.0005H |
|  | 升降人员和物料 | 升降人员时 混合提升时 升降物料时 | 9.2-0.0005H 9.2-0.0005H 8.2-0.0005H |
|  | 专为升降物料 |  | 7.2-0.0005H |
| 倾斜无极绳绞车 | 运 人 |  | 6.5－0.001L 但不得小于6 |
|  | 运 物 |  | 5－0.001L 但不得小于3.5 |
| 架空乘人装置 | 运 人 |  | 6 |

注：H为钢丝绳悬挂高度（m），L为无极绳绞车驱动轮到尾轮的斜长（m）。

5.1.4  提升设备的运行速度和正常运行加、减速度及加速度变化率，应符合下列规定：

1  立井罐笼升降人员时的最大加速度和减速度，不得超过0.75m/s2，升降人员时的最大速度，不得超过m/s（H为提升高度），且最大不得超过12 m/s；

2  立井升降物料时的最大加速度和减速度，不得超过1.2m/s2，立井升降物料时的最大速度，不得超过  m/s（H为提升高度）。斜井升降物料时的最大加速度和减速度，不得超过0.5m/s2，斜井采用串车升降物料时的最大速度不得超过5m/s；斜井采用箕斗升降物料时的最大速度不得超过7m/s，当铺设固定道床并采用大于或等于38kg/m钢轨时，速度不得超过9m/s；

3  提升系统的加速度变化率，不得超过0.5 m/s3；

4  采用固定曲轨卸载方式时，滚轮进出曲轨时的速度不得大于1.5m／s；

5  斜井提升容器在甩车道上的运行速度，不得大于1.5m／s。

5.1.5  摩擦式提升机防滑安全校验，应符合下列规定：

1  摩擦式提升机工作闸或保险闸所产生的制动力矩，均不得小于提升最大静荷重旋转力矩的3倍；并应根据设计实用最大不平衡负载，按闸间隙2mm时的弹簧力配备制动器对数；

2  上提重载安全制动时全部机械的减速度，不得大于5m/s2；下放重载安全制动时全部机械的减速度，不得小于1.5m/s2；在各种载荷和各种提升状态下，安全制动系统所产生的制动减速度计算值，不能超过滑动极限。钢丝绳与摩擦轮间摩擦系数的取值不得大于0.25，必须计入由钢丝绳自重所引起的最大不平衡质量差；

3  经安全制动防滑校验，当一级制动装置不能满足防滑要求时，必须采用二级制动装置或恒减速制动装置。

5.1.6  立井提升装置的过卷和过放距离不得小于表5.1.6所列数值。

表5.1.6  立井提升装置的过卷和过放距离

| 提升速度/（m·s-1） | ≤3 | 4 | 6 | 8 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过卷、过放距离/m | 4.0 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | 10.0 |

注：提升速度为表5.1.6中所列速度的中间值时，用插值法计算。

5.1.7  提升装置应装设过卷和过放保护、超速保护、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、仓位超限保护、减速功能保护和错向运行保护，缠绕式提升机应设松绳保护。过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应设置为相互独立的双线型式。

5.1.8  倾斜井巷绞车提升，应遵守下列规定：

1  倾斜巷道中轨道提升系统与架空乘人装置同巷布置时，应设置电气闭锁，两种设备不得同时运行，并应确保斜巷串车提升的跑车防护装置与架空乘人装置不相互干涉；

2  一次串车提升的终端载荷不得大于矿车连接器允许强度。

5.2  通风设备

5.2.1  矿井的每一风井必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中一套应作为备用，备用通风设备必须能在10min内启动。新建矿井每一风井的主要通风机及辅助装置的型号、规格必须相同。

5.2.2  主要通风机站的控制和监测仪表设置应符合下列规定:

1  主要通风机电动机必须装设电压表和电流表，并应装设有功电度表和无功电度表。同步电动机还应装设功率因数表，转子回路还应装设直流电流表和直流电压表；

2  主要通风机站内应装设下列仪表及传感器：

1）水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表；

2）主要通风机设备开停传感器；

3）主要风门开关传感器；

4）通风机风量和负压传感器；

5）井下风流中瓦斯和一氧化碳含量传感器；

6）连续检测通风机轴承温度和大容量电动机的定子绕组温度等检测保护仪表，并在超温时能发出声光超温信号。

5.2.3  煤矿主要通风机站噪声防治应符合下列规定：

1  煤矿主要通风机站内的噪声值不得超过85dB（A）；

2  主要通风机站的噪声值超过规定时，应装设消声装置；

3  消声装置应采用不燃或阻燃材料制作；

4  主要通风机站的值班室应密闭隔音。

5.3  排水设备

5.3.1  矿井主排水设备的设置应符合下列要求：

1  主排水泵应设置工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵的排水能力应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量，应包括充填水及其他用水的析出水量。备用水泵的能力不应小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量，应包括充填水及其他用水的析出水量。检修水泵的能力，不应小于工作水泵能力的25％；

2  排水管路应设置工作管路和备用管路，工作管路应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量，应包括充填水及其他用水的析出水量；工作管路和备用管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量，应包括充填水及其他用水的析出水量。

5.3.2  矿井抗灾排水设备的设置应符合下列要求：

1  排水设备应采用具有独立的供电系统的潜水电泵，其排水能力应大于矿井最大涌水量；

2  潜水泵安装位置应不被淤泥淹没，保证潜水电泵潜水运行。

5.4  空气压缩设备

5.4.1  矿井必须在地面设置空气压缩机站。井下如需要设置固定式空气压缩设备时，空气压缩机和储气罐应分别设置在2个独立硐室内，并保证独立通风。

5.4.2  空气压缩机站设备及储气罐应符合下列要求：

1  空气压缩机站应设有压力表和安全阀；

2  使用油润滑的空气压缩机应装设断油保护装置或者断油信号显示装置，水冷式空气压缩机应装设断水保护装置或者断水信号显示装置；

4  储气罐上应装有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔；

5  储气罐出口管路上应加装释压阀，其口径不得小于出风管的直径；

6  避免阳光直晒地面空气压缩机站的储气罐。

5.4.3  空气压缩设备的保护，应符合下列规定：

1  螺杆式空气压缩机和储气罐应装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并报警；

2  离心式空气压缩机应设置进气调节控制系统，机组防喘振控制系统、排气稳压控制系统或稳流控制系统。

- 6  井下运输

6.1  井下主运输

6.1.1  采用滚筒驱动带式输送机运输时，应符合下列规定：

1  采用非金属聚合物制造的输送带、托辊的非金属材料零部件、滚筒包胶材料等，其阻燃性能和抗静电性能必须符合有关标准的规定；

2  必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同时应装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置；

3  应具备沿线急停闭锁功能；

4  主要运输巷道中使用的带式输送机，必须装设输送带张紧力下降保护装置；

5  发生逆转的向上输送的大型带式输送机和井下倾斜井巷向上输送的带式输送机，必须同时装设逆止装置和制动装置,且应满足下列要求：

1）逆止装置的额定逆止力矩应大于输送机所需逆止力矩的1.5倍；

2）制动装置的制动力矩不得小于该输送机所需制动力矩的1.5倍；

6  向下输送的带式输送机必须装设软制动装置和防超速保护装置,制动装置应满足下列要求：

1）工作制动应在带式输送机最不利的工况下，满足制动带式输送机减速停车的要求；

2）安全制动应在带式输送机最不利的工况下，满足停车后制动带式输送机的要求；

3）制动装置的制动力矩不得小于该输送机所需制动力矩的1.5倍。

7  在大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机，应设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施；

8  液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限）；

9  巷道内装载点、转载点、机头、机尾及过桥等处应有充分照明；

10  机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应设过桥；

11  输送带设计安全系数，应按下列规定选取：

1）棉织物芯输送带，8～9；

2）尼龙、聚酯织物芯输送带，10～12；

3）钢丝绳芯输送带，7～9；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，5～7。

6.1.2  新建矿井不得使用钢丝绳牵引带式输送机。

6.2  井下辅助运输

6.2.1  矿车提升的斜井应设安全设施，并应符合下列规定:

1  在上部平车场入口，应设置能控制车辆进入摘挂钩地点的阻车装置；

2  在上部平车场接近变坡点处,应设置能阻止未连挂的车辆滑入斜井的阻车装置；

3  斜井内应设置跑车防护装置。

6.2.2  立井提升系统内必须设置过卷（放）安全保护装置。在井口过卷距离范围内应设置过卷缓冲装置和托罐装置，在井底过放距离范围内应设置过放缓冲装置。

6.2.3  辅助运输人员运送应根据井下开拓布置与辅助运输系统方式确定，并应符合下列规定：

1  长度超过1.5km的主要运输平巷，应采用机械方式运送人员；

2  人员上下的主要倾斜井巷，垂深超过50m时，应采用机械方式运送人员；

3  采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m/s；

4  无轨胶轮车输送人员时，运行速度不得超过25km/h；

5  架空乘人装置运送人员，采用固定抱索器时，最大运行坡度不得超过28°；采用可摘挂抱索器时，最大运行坡度不得超过25°；架空乘人装置运行速度应满足表6.2.3的规定。运行速度超过1.2m/s时，不得采用固定抱索器；运行速度超过1.4m/s时，应设置调速装置，并应实现静止状态上下人员。

表6.2.3  架空乘人装置运行速度规定

| 抱索器结构 | 巷道坡度θ/（°） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28≥θ＞25 | 25≥θ＞20 | 20≥θ＞14 | θ≤14 |
| 固定抱索器（m/s） | ≤0.8 |  | ≤1.2 |  |
| 可摘挂抱索器（m/s） | — | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤1.7（静止状态上下人员） |

6.2.4  井下运输采用机车运输时，应遵守下列规定：

1  采用全风压通风的低瓦斯矿井进风的主要运输巷道内采用架线电机车时，巷道必须使用不燃性材料支护；

2  采用全风压通风的高瓦斯矿井进风的主要运输巷道及低瓦斯矿井中主要回风巷和采区进、回风巷内，应使用矿用防爆特殊型蓄电池机车或矿用防爆柴油机车；

3  使用架线电机车时，应符合下列规定:

1）沿煤层或穿过煤层的石门应砌碹或锚喷支护；

2）有瓦斯涌出的掘进巷道的回风流，不得进入有架线的巷道中；

3）应采用碳素滑板或其他能减小火花的集电器；

4）架线电机车应装设便携式甲院检测报警仪。

4  煤与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中，在全风压通风的主要风巷内使用机车运输时，应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车；

5  井下煤炭运输使用电机车及防爆柴油机车牵引时，应配备防爆监控和安全保护装置；

6  矿井使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车时，必须配备车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪；矿井使用矿用防爆柴油机车时必须配备便携式甲烷检测报警仪。

6.2.5  电机车运输及轨道运输防爆柴油机车的运行坡度不得大于5‰。

6.2.6  倾斜井巷内使用串车提升时的跑车防护，应符合下列规定：

1  串车提升的倾斜井巷内应安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置，并在各车场安设阻车器、挡车栏；

2  在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或者区段的阻车器；

3  在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；

4  在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器；

5  在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏；

6  在各车场应设置甩车时能发出警号的甩车信号装置；

7  上述挡车装置应经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置应是常开状态并闭锁；

8  上部车场为甩车场布置时，甩车场的上方应设置常闭式或常开式跑车防护装置；

9  在轨道运输中部车场下方略大于一串车长度的地点，必须设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开；

10  轨道运输下部车场的上方，必须设置常闭式或常开式跑车防护装置；

11  轨道运输装车站空车线自动滑行坡度终点处，必须设置阻车装置。

6.2.7  下绳式无极绳绞车运输和无极绳连续牵引车运输上部车场变坡点下方略大于1车组长度的地点，必须设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开。

6.2.8  防爆柴油机车牵引必须配备防爆监控和安全保护装置，当机车在运行过程中发生柴油机产生的高温或火花等危险情况时，应及时报警，并在事故发生之前自主停止发动机运转。

6.2.9  无轨胶轮车牵引车摘挂专用载人车厢时，专用载人车厢的安全控制系统应与无轨胶轮牵引车直接相连。

6.2.10  采用平巷人车运送人员时，应符合下列规定:

1  严禁同时运送易燃易爆或者腐蚀性的物品，或者附挂物料车；

2  列车行驶速度不得超过4m/s；

3  人员上下车地点应有照明，架空线应设置分段开关或者自动停送电开关，人员上下车时应切断该区段架空线电源；

4  双轨巷道乘车场应设置信号区间闭锁，人员上下车时，严禁其他车辆进入乘车场；

5  应设跟车工，遇有紧急情况时立即向司机发出停车信号；

6  两车在车场会车时，驶入车辆应停止运行，让驶出车辆先行。

- 7  工业场地总平面布置

7.0.1  矿井工业场地及附属设施选址除应满足《煤炭工业矿区总体规划通用规范》xxx条的规定外，还应有利于矿井开拓开采。

7.0.2  矿井工业场地及附属设施应不占基本农田，经批准确需征收、占用基本农田并转为其他用途的，用地单位应按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。

7.0.3  矸石周转场的设置不得污染水源；矸石周转场与进风口的距离不得小于80m。

7.0.4  井口及工业场地的防洪标准应符合下列规定：

1  矿井井口防洪设计标准应为重现期100年，并应按重现期300年的防洪校核标准进行校核。矿井地面变电所、通风机房、主副井提升机房以及与矿井井筒相连的风道、人行道等，应按矿井井口防洪标准采取防洪措施；

2  当观测洪水位高于防洪设计标准时，应按观测洪水位设计；当观察洪水位低于防洪设计标准时，应按防洪设计标准设计。

7.0.5  煤炭企业主要建（构）筑物防火间距应符合表7.0.5要求。

| 表7.0.5 煤炭企业主要建（构）筑物防火间距表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 生产或储存物品的火灾危险性类别 |  | 主要建（构）筑物名称 |  | 编号 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ | （21） | （22） |
| Ⅰ | 甲 | 厂房 | 瓦斯发电站建筑、抽采瓦斯泵房、煤气站 |  | ⑴ | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 25 | 50 |
|  |  | 仓库 | 汽油库及其油泵房、灌油间、发油间 | 储量≤10t | ⑵ | 12 | 20① | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 25 | 50 |
|  |  |  |  | 储量＞10t | ⑶ | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Ⅱ | 乙 | 仓库 | 氧气充填间 |  | ⑷ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Ⅲ | 丙 | 厂房 | 通风机房及风门间、主副井井口房或井楼、井架、井塔、原煤输送栈桥和地道、转载点、翻车机房、选矸楼、筛分楼、干燥车间、受煤坑、配电室、干燥车间、露天矿破碎站及机头站、分流站 | 单、多层 | ⑸ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 |
|  |  |  |  | 高层 | ⑹ | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
|  |  | 仓库 | 原煤储煤场、柴油加油站、油脂库、原煤装车仓、原煤半地下煤仓、浮选药剂库 | 单、多层 | ⑺ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 |
|  |  |  |  | 高层 | ⑻ | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| Ⅳ | 丙 | 厂房 | 木材加工房 |  | ⑼ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 20 |
|  |  | 仓库 | 器材库、棚（综合材料）、区队材料库、露天矿润滑油库房、柴油库及其油泵房、灌油间、发油间 |  | ⑽ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 20 |
| Ⅴ | 丁 | 厂房 | 锅炉房、铸工车间、锻工车间、铆焊车间 |  | ⑾ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10③ | 13③ |
|  |  | 仓库 | 特种车辆保养检修库、露天矿机电设备维修车间（包括卡车、工程机械、机车车辆的维修） |  | ⑿ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 |
| Ⅵ | 丁 | 厂房 | 煤样室、化验室 |  | ⒀ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 |
|  |  | 仓库 | 内燃机车库、汽车库、消防车库、无轨胶轮车库、综采设备库 |  | ⒁ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| Ⅶ | 戊 | 厂房 | 主副井提升机房、矿井修理车间、制氮站、矿井压缩空气站、矿灯房、空气加热室、井口浴室、任务交代室、主厂房、压滤车间、浓缩车间、介质制备车间、产品输送机栈桥、消防水泵房 | 单、多层 | ⒂ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | ⒃ | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
|  |  | 仓库 | 产品煤仓 | 单、多层 | ⒄ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | ⒅ | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Ⅷ | 戊 | 厂房 | 水源及水处理建筑物、水塔、防火灌浆站、行人走廊、沉淀塔、生产生活水泵房、水处理构筑物、选煤厂压缩空气站 |  | ⒆ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 7 | 11 |
|  |  | 仓库 | 电机车库 |  | ⒇ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Ⅸ |  |  | 办公楼、食堂及活动中心、单身宿舍 | 单、多层 | （21） | 25 | 25 | 30 | 25 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10③ | 10 | 12 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 6② | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | （22） | 50 | 50 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 13③ | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 15 | 9 | 13 |

注：① 储量不大于5t时，防火间距不应小于12m。

② 当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2，且采取成组布置时，组内建筑物之间的间距不宜小于4m。

③ 与单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房的防护距离不应小于6m。

7.0.6  通风机房的位置应符合下列规定：

1  通风机房及扩散器周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；

2  低瓦斯矿井通风机站的扩散器出口与进风井、压缩空气站的距离不应小于30m；

3  高瓦斯矿井通风机站的扩散器出口与进风井、压缩空气站的距离不应小于50m；

4  通风机房及扩散器与提升机房、变电所（不包括风机的配电室）、行政公共设施的距离不应小于30m。

7.0.7  瓦斯抽采站布置应符合下列要求：

1  地面泵房距进风井口和主要建筑物不得小于50m，并用栅栏或围墙保护；

2  地面泵房和泵房周围20m范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

7.0.8  燃油库应位于工业场地的边缘和运输方便的地点，至进风井口和通风机房的安全距离应符合下列规定：

1  储存量小于等于10t不应小于30m；

2  储存量大于10t小于等于45t不应小于50m；

3  储存量45t以上不应小于80m。

7.0.9  坑木堆场边缘与进风井口的距离不得小于80m。

7.0.10  井筒为进风井时，井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方，必须有防止烟火进入矿井的安全措施。

7.0.11 下列管线严禁共沟敷设：

1  可燃气体管道、易燃液体管道；

2  氧气管道与可燃、易燃液体管道；

3  电力电缆、通信电缆与可燃气体管道。

7.0.12  综合管沟内相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同小室，其中电力电缆、通信电缆不应与热力管共室。

- 8  通信与信号

8.1  通信

8.1.1  矿井必须装备有线调度通信系统、井下应急广播系统和无线通信系统。

8.1.2  矿用有线调度通信电缆必须专用。矿井有线调度通信系统下井的通信电缆不应少于2条；同时使用时应分设于不同的井筒或一个井筒保持一定间距的不同间隔内；互相之间应有联络电缆，当任1条电缆出现故障时，可迅速转接。

8.1.3  矿山救护队、消防站必须设有与矿井调度室直通的有线调度电话，并应配有地面无线对讲系统。

8.1.4  矿井地面变电所、地面主要通风机房、主副井提升机房、压风机房、井下主要水泵房、井下中央变电所、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室、采煤工作面、掘进工作面、突出煤层采掘工作面附近、爆破时撤离人员集中地点、突出矿井井下爆破起爆点、采区和水平最高点、避难硐室、瓦斯抽采泵房、爆炸物品库等，必须设置有直通矿调度室的有线调度电话。

8.1.5  矿井下列相关生产环节之间，应设置直通电话：

1  采掘工作面及与其有直接联系的环节；

2  防火灌浆站与灌浆地点；

3  罐笼提升系统的井底、井口、提升机房；

4  箕斗提升系统的装载点、卸载点、提升机房；

5  升降人员的斜井或斜巷提升系统的车场与提升机房。

8.1.6  矿井主变电所至上一级变电所，应设置专用的电力通信设施，并应与矿井调度室直接通信。

8.1.7  矿井有线调度通信系统的本质安全电话机至调度交换机电话安全耦合器间的连接，应符合下列规定：

1  应采用矿用通信电缆直接连接；

2  严禁利用大地作回路；

3  严禁电话机就地供电；

4  严禁经有源中继器接调度交换机。

8.2  信号

8.2.1  提升信号系统应符合下列规定：

1  提升信号应包括工作信号、检修信号、紧急停车信号及直通电话；

2  提升系统的所有信号装置均应由配电点引出的专用电源或专用电源变压器供电，并应设置电源指示灯。井下信号装置的额定电压不得大于127V，并应采用单相不接地系统；

3  电气信号必须声光兼备。发信号地点应设置带保留的复式信号；

4  单绳缠绕式提升机应设置松绳信号；

5  多水平或多层罐笼提升时，各水平或井上、下各层出车平台必须设置信号装置和闭锁关系。发出的各种信号应有所区别；

6  立井提升信号除应设置常用信号装置外，应有备用信号装置。

8.2.2  罐笼及箕斗提升信号应符合下列规定：

1  除单容器提升和井上、下信号联锁的自动化提升系统外，双罐笼提升的工作信号必须经井口转发。紧急停车信号应直发提升机房；

2  兼作升降人员和物料的罐笼提升应有区分升降人员和物料的“保留信号”；

3  箕斗提升信号必须采用定重装置的自动信号，并应能手动发送。信号应直发提升机房，并应能在装卸载点发出停车信号。装卸载点各部的执行元件应与信号装置应有闭锁关系。当满仓时应能报警或自动断电；

4  井口信号装置必须同提升机的控制回路闭锁。

8.2.3  斜井串车双钩提升的工作信号应为转发式。

8.2.4  矿井地面生产系统集中控制装置应设有声光兼备的启动预告信号。

8.2.5  煤矿井下机车车辆运输信号设计应符合下列规定：

1  煤矿井下机车车辆运输信号系统和电路设计应满足故障导向安全的要求，不得危及行车安全；

2  轨道运输信号系统中，敌对进路严禁同时建立，敌对信号严禁同时开放。无轨胶轮车运输信号系统中，常闭模式和循环模式下，敌对进路严禁同时建立，敌对信号严禁同时开放；

3  信号机灯光显示意义：红色灯光必须用于表示关闭信号；当信号机出现不正常显示或灯光熄灭时，应为关闭信号。关闭信号时，严禁机车车辆进入该信号机或停车线后方；严禁用红色闪光或其他红色动态发光的形式作为开放信号；

4  系统控制范围内的电控道岔的表示信息应能准确反映道岔位置和密贴状态；

5  发生道岔四开、挤岔、冒进信号等事故时，显示装置或控制台应有声光报警信号。

- 9  地面建筑

9.0.1  矿井地面建（构）筑物不得建在崩塌、滑坡、泥石流、岩溶土洞、地裂缝及断裂等不良地质作用发育的不稳定地段。

9.0.2  选择矿井地面建筑场地时，应根据工程规划、地震活动情况、工程地质和地震地质等有关资料，对抗震有利地段、一般地段、不利地段和危险地段作出综合评价。对不利地段，应提出避开要求，当无法避开时，应采取有效的抗震措施；对危险地段，严禁建造抗震设防类别为甲类、乙类的建（构）筑物，不应建造丙类建（构）筑物。

9.0.3  新建煤炭工业主要建（构）筑物的结构设计使用年限应分别与矿井和选煤厂设计服务年限相适应。当矿井和选煤厂设计服务年限不满50年时，其主要建（构）筑物的设计使用年限应按50年设计。煤炭工业建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别应符合下列规定：

1 煤炭工业主要建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别应按表9.0.3的规定采用。

表9.0.3煤炭工业主要建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别

| 序号 | 工艺 系统 | 主要建（构）筑物名称 | 结构安全等级 | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升 系统 | 井架、井塔、提升机房、井口房、天轮架 | 一级 | 乙类 |
| 2 | 运输 系统 | 输送机地道、栈桥、转载站、装车站（仓） | 二级 | 丙类 |
| 3 | 储煤 系统 | 筒仓、储煤场、半地下煤仓、挡煤墙、受煤坑、翻车机房、爬车机房、地磅房、地磅沟、推土机房 | 二级 | 丙类 |
| 4 | 洗选 系统 | 主厂房、原煤准备车间、选矸楼、压滤车间、干燥车间、介质制备车间、浮选药剂库、集控楼 | 二级 | 丙类 |
| 5 | 煤泥水系统 | 浓缩车间、沉淀塔、生产水池及泵房、集中水池及泵房、煤泥沉淀池（有吊车） | 二级 | 丙类 |
|  |  | 煤泥沉淀池（无吊车） | 三级 | 丁类 |
| 6 | 通风 系统 | 井下通风系统的风井井口房、通风机房、瓦斯抽采泵房 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上通风系统的通风机房 | 二级 | 丙类 |
| 7 | 给排水系统 | 井下给排水系统的水池、水塔、泵房 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上给排水系统的水池、水塔、泵房 | 二级 | 丙类 |
| 8 | 供配电系统 | 为井下供电的地面变电所、配电室或为其他生命线工程供电的地面变电所、配电室 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上供配电系统的地面变电所、配电室 | 二级 | 丙类 |
| 9 | 矿井通信系统 | 通信楼、调度中心 | 一级 | 乙类 |
| 10 | 供气供热系统 | 压缩空气站（空压机房）、空气加热室、锅炉房、烟囱 | 二级 | 丙类 |
| 11 | 辅助厂房、仓库 | 机修车间、锻铆车间、木材加工房、煤样室、化验室、爆炸材料库、设备库、材料库、材料棚、油脂库、汽车库、汽修间、电（内燃）机车库、危废库 | 二级 | 丙类 |
|  |  | 临时材料棚、设备棚 | 三级 | 丁类 |
| 12 | 行政公共居住设施 | 矿灯房、浴室、任务交待室、办公楼、食堂、职工住宅、文化体育培训设施、单身宿舍 | 二级 | 丙类 |
| 13 | 矿山救护及消防设施 | 救护队车库、仪器库、装备库、值班用房、通讯楼、救灾指挥部、保健急救室、消防站、日用消防水池及泵房、救灾系统压缩空气站 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井下防火灌浆站、制氮站 | 二级 | 丙类 |

2 煤炭工业建（构）筑物各类结构构件使用期间的安全等级，不应低于整个结构的安全等级，所有构件的安全等级在各阶段均不得低于三级。

3当采用联合建筑，建筑各区段的重要性有显著不同时，应按区段划分抗震设防类别。下部区段的抗震类别不应低于上部区段。

9.0.4  矿井地面建筑设计应明确结构的用途；在设计工作年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

9.0.5  矿井地面建筑设计应对粉尘、热害、噪声、有害气体等主要职业危害因素提出监测要求并相应采取抑尘、空调、消音、通风等有效措施。地面应设医疗保健室和太阳灯室。

9.0.6  矿井地面建筑应根据生产或储存物品火灾危险性类别确定防火要求。建（构）筑物的耐火等级不应低于表9.0.6的规定。

表9.0.6 建（构）筑物火灾危险性分类与耐火等级

| 生产或储存物品火灾危险性类别 | 建（构）筑物名称 | 耐火 等级 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 瓦斯抽采泵房、煤气站 | 二 | — |
| 乙 | 氧气充填室 | 二 | — |
| 丙 | 通风机房、主、副井口房或井架、井塔、翻车机房、选矸楼、筛分楼、矸石仓、油脂库、原煤输送机地道、受煤坑、原煤储存仓及原煤装车仓、原煤准备车间、原煤输送机栈桥、原煤卸煤输送机栈桥、原煤转载点、原煤半地下煤仓、原煤储煤场、干燥车间、浮选药剂库、采用油浸式变压器时的蓄电池充电间 | 二 | — |
|  | 木材加工房、器材库、棚（综合材料） | 三 | — |
| 丁 | 燃煤锅炉房、铸工车间、锻工车间、铆焊车间、蓄电池充电间、消防车库、消防材料库、露天矿卡车保养车间、露天矿卡车防寒车库 | 二 | 铸工、锻工、铆焊车间面积＜1000m2，可为三级 |
|  | 煤样室、化验室、内燃机车库、无轨胶轮车库、综采设备库、选煤厂材料库 | 三 | — |
| 戊 | 主、副井提升机房 | 二 | — |
|  | 矿井修理车间、压缩空气站（空压机房）、制氮站、矿灯房、空气加热室、消防水泵房 主厂房、压滤车间、浓缩车间、选后产品输送机栈桥、选后产品仓（场）、介质制备车间、选后矸石仓 | 二 | 当采用风选或其他干选工艺时，选后产品输送机栈桥、选后产品仓（场）的火灾危险性分类应为丙类。 |
|  | 电机车库、水源及水处理建筑物、水塔、防火灌浆站、岩粉库 沉淀塔、人行栈桥、生产生活水泵房 | 三 | — |

9.0.7  有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。

- 10  生态环境保护

10.0.1  矿井各项污染物必须达标排放，并应符合重点污染物排放总量控制要求。

10.0.2  矿井输送有毒、有害或含有腐蚀性物质的废水的沟渠、地下管线检查井等，必须采取防渗漏和防腐蚀的措施。

10.0.3  矿井有毒、有害废水严禁采用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、废矿井或用净水稀释等方式排放。

10.0.4  新建（改扩建）矿井禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。矿井矸石周转场不得设置在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、划定的生态红线和其他需要特别保护的区域内，不得影响农田水利设施。

10.0.5  矿井项目的建设和开采应节约和保护土地资源。在建设期、开采期以及开采活动结束后，应对地质勘查、采掘、排矸、建设等活动破坏的土地进行沉陷区防治和土地复垦，应采取场地绿化和水土保持措施。对受采煤沉陷影响严重的村庄居民或其他建（构）筑物应实施搬迁安置或采取其他保护措施。土地资源保护应符合以下规定：

1  对矿井开采沉陷，应根据开采沉陷预测结果和沉陷区环境条件进行防治；

2  矿井应对沉陷区土地、矸石周转场压占土地、工业场地及附属设施建设和其他建设活动临时占用所损毁的土地进行复垦，并对土地损毁情况进行动态监测和评价；

3  矿井建设项目在施工过程中必须采取临时防护措施。开挖、排弃、堆垫的场地必须采取挡拦、护坡、截排水以及其他整治措施；

4  矿井弃土（石、渣）场不得布设在江河、湖泊、建成水库及河道管理范围内；

5  矿井井下开采，应防止疏干水和地下排水对地表土壤水分和植被的影响，采空塌陷区应有保护水系、保护和恢复土地生产力等方面的措施。

10.0.6  在湿地内禁止从事采矿活动。矿井矸石周转场不得设置在湿地范围内，矿井不得向湿地内倾倒弃土（渣）。

- 11  给排水、消防、降尘

11.0.1  采用地下水作为水源时，地下水开采不得引起高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km／h及以上的客货共线铁路路基、桥梁及隧道基础的沉降变形和承载力的降低，水源井距高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km／h及以上的客货共线铁路路堤坡脚、路堑坡顶或铁路桥梁外侧的距离应根据含水层性质、埋深及开采水量等因素计算确定，但不得小于200m。

11.0.2  矿井地面与井下消防用水量应分别计算。

11.0.3  筛分、转载、装卸等产生粉尘的生产环节。当粉尘外在水分小于7％时，应设置喷雾降尘装置；并应设置冲洗用给水栓以及相应的排水设施。

11.0.4  矿井必须建立井下消防、洒水系统。

11.0.5  煤矿井下消防、洒水系统的最大设计日用水量应为消防水池补水量与井下洒水日用水量之和。

11.0.6  煤矿井下消防用水量计算应符合下列规定：

1  设计规模小于0.3Mt／a的矿井，井下消火栓总流量应按5.0L／s计算。设计规模大于或等于0.3Mt／a的矿井，井下消火栓总流量应按7.5L／s计算。每个消火栓的计算流量应按2.5L／s计算。火灾延续时间应按6h计；

2  最小消防储备水量应按一次火灾消防用水总量计入；

3  消防储备水池补充水的流量应按补充时间不超过48h计算。

11.0.7  井下钻井取水设计前，必须先查明含水层所承受的水压大小以及含水层与井下巷道之间的岩层情况。

11.0.8  井下水源工程及设备硐室必须布置在稳定的岩层内，并应与井下巷道及设备布置相协调。井下水源井的位置应根据相关采煤设计资料及水文地质勘察资料确定。前期设计确定的水源井位，施工前必须根据巷道现状及巷道施工中新探明的情况重新核定或调整。

11.0.9  采用再生水水源供水的地面及井下消防洒水系统管道严禁与生活饮用水系统直接连接。生活饮用水水源作为备用水源时，系统间应采用间接连接方式，并应符合下列规定：

1  生活饮用水系统应先进入中间水池，通过中间水池接入地面及井下消防洒水系统；

2  中间水池的生活饮用水进水管最低点应高于水池溢流水位150mm。

11.0.10  矿井必须设置地面水池与井下消防、洒水系统相连。在特殊情况下采用其他供水设施代替地面水池时，其可靠性及供水能力均必须大于地面水池。

11.0.11  地面水池的设计应符合下列规定：

1  水池内为井下服务的容积应大于井下消防储备水量与井下洒水储备水量之和；

2  井下消防用水的储备水量计算值小于200m3时，应按200m3取值；

3  井下洒水储备水量应按洒水日用水量的25％计算；小于200m3时，应按200m3取值。

11.0.12  地面水池应有确保消防储备水量不作他用的技术措施。

11.0.13  在井下消防储备用水与地面消防储备用水合并存放时，水池提供的容积必须按井下消防储备用水与地面消防储备用水中的大者确定。

11.0.14  井下消防、洒水系统的管道必须延伸到能够对全部用水项进行供水的所有用水点以及井下后期开拓工程的接管处。

11.0.15  管网进水口位置的选择及管网的布置应使管道中水的流向与巷道中的风向一致或在火灾时能够临时改变成一致。

11.0.16  井下的下列位置应设置消火栓：

1  下列重点保护区域15m以内：

1）主、副井筒与井底车场连接处的两端；

2）采区各上、下山口；

3）变电所等机电硐室入口；

4）爆炸物品库硐室、检修硐室、材料库硐室入口；

5）掘进巷道迎头；

6）回采工作面进、回风巷口；

7）胶带输送机机头。

2  下列有火灾危险的巷道的沿线：

1）斜井井筒、井底车场、胶带输送机大巷每隔50m；

2）采用可燃性材料支护的巷道每隔50m；

3）煤层大巷、采区上山、下山、工作面运输及回风顺槽等水平或倾斜巷道每隔100m；

4）岩石大巷、石门每隔300m。

11.0.17  加压泵站水泵的扬程在平时必须保证最不利的洒水点所需水压，在灭火时必须保证最不利的消防给水点所需水压。

11.0.18  带式输送机工程系统应设完整的消防给水系统。

- 12  供热、通风与制冷

12.0.1  溴化锂吸收式冷水机组严禁建设以煤为燃料的专用锅炉房。

12.0.2 对散发粉尘的生产设备或生产环节应采取防尘、喷雾降尘或机械除尘措施。

12.0.3  当在密闭或有限空间进行涂料涂装作业施工时，必须采取强制通风。

12.0.4  井下爆炸危险区域使用的空调制冷设备应采用防爆型。

起 草 说 明

一、起草说明

根据国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）要求，2016年住房城乡建设部印发了《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号），并在此基础上，全面启动了构建强制性标准体系、研编工程规范工作。在研编工作成果的基础上，规范起草组形成了征求意见稿。

本规范是根据住房和城乡建设部《住房城乡建设部关于印发2018年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函【2017】306号）的要求，在中国煤炭建设协会的组织下，由中煤科工集团南京设计研究院有限公司会同有关单位共同编制完成的。

本规范在编制过程中，遵守国家有关法律、法规、基本建设方针及产业发展政策，编制组进行了广泛的调查研究，收集和整理了国内外关于煤炭工业井工煤矿方面的资料，注意到我国当前煤炭工业井工煤矿建设中，引入国内外先进的技术装备及对设备维修的技术要求和国家在井工煤矿建设中对矿井勘探、安全生产、节约用地、节能减排、环境保护及职业安全卫生等政策的严格要求，认真总结分析了多年来对煤炭工业井工煤矿建设的实践经验,组织了实地调研，并广泛征求意见，收录强制性条文数量为176条，涵盖井工煤矿建设的勘探、规划、咨询、设计、施工、验收、试运行和闭坑全过程。

本规范共分12章。主要内容有：总则，基本规定，开拓与开采，通风，提升、通风、排水、空气压缩设备，井下运输，工业场地总平面布置，通信与信号，地面建筑、生态环境保护，给排水、消防、降尘，供热、通风与制冷等。

本规范中的条文为全文强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，中国煤炭建设协会负责日常管理工作，中煤科工集团南京设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

二、起草单位、起草人员和审查人员

（一）起草单位

中煤科工集团南京设计研究院有限公司、煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司、中煤邯郸设计工程有限责任公司、中煤科工集团北京华宇工程有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司、大地工程开发（集团）有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司、通用技术集团工程设计有限公司、内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司、中赟国际工程股份有限公司、中国矿业大学、中煤矿山建设集团有限责任公司、中煤第五建设有限公司、兖矿集团、国家能源集团煤炭产业管理中心、淮北矿业集团工程建设有限责任公司、北京圆之翰工程技术有限公司

（二）起草人员

于为芹、邓星利、徐鸿明、吕长国、李定明、 陈刚、张云禄、陈健、郭英忠、李现春、王安俊、张世和、吴丽娟、刘其兵、孙伟、闫红新、徐旭昭、肖正炜、李德春、韩猛、 张珂、陈云、李玉瑾、史晓勇、姬刘亭、宫守才、刘清宝、张新文、王长友、施佳音、任金萍、周秀隆、张建平、辛德林、潘立志、刘艳、徐忠和、王立斌、董继斌、陈伟绪、孟应芳、彭远丽、付小敏、 张辉、宿威俊、李雪峰、彭永东、金晓峰、刘庆礼、张英、李月娇、孙亚军、于广云、陆鹏举、王敏建、王鹏越、孟祥军、王富奇、栾兴亮、刘光旭、吴军琪、孙俊东、周爱平、  魏允伯、高富基、刘雷霆

（三）审查人员

三、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范编制组按条、款顺序编制了本规范的条文说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

- 煤炭工业矿井工程项目规范

- 条文说明

二〇二〇年四月

- 目    次

1  总则	49

2  基本规定	51

2.1  一般要求	51

2.2  地质保障	52

2.3  检验、试运行及验收	58

2.4  闭坑	60

3  开拓与开采	62

3.1  井田开拓	62

3.2  井下开采	80

3.3  井巷施工	85

4  通风	91

5  提升、通风、排水、空气压缩设备	99

5.1  提升设备	99

5.2  通风设备	106

5.3  排水设备	108

5.4  空气压缩设备	110

6  井下运输	113

6.1  井下主运输	113

6.2  井下辅助运输	130

7  工业场地总平面布置	141

8  通信与信号	148

8.1  通信	148

8.2  信号	151

9  地面建筑	154

10  生态环境保护	160

11  给排水、消防、降尘	164

12  供热、通风与制冷	175

- 1  总  则

1.0.1  本条阐述了制定本规范的目的。2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议对《中华人民共和国标准化法》修订，明确要求“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”，矿井建设质量和安全运行关系到人身安全和公共安全，在矿井建设过程中，为保障人身健康和生命财产安全、工程质量安全、生态环境安全、公众利益和公共利益，以及促进能源节约利用、满足经济社会管理基本需要，强化政府有关部门监管执法的“技术底线”，依据国家相关法律、法规，制定本规范。

1.0.2  本条为本规范的适用范围，本规范是针对矿井工程项目的强制性要求，全文强制标准体系中的相关规范的规定均对矿井工程的勘探、咨询、设计、施工、验收、试运行和闭坑有约束力，必须遵守。

本条文来源于《煤矿建设项目竣工验收管理办法（修订版）》（国能发煤炭〔2019〕1号）第二条“本办法适用于新建、改扩建、技术改造、资源整合等煤矿建设项目的竣工验收工作。”该条文技术强制性条文。

1.0.3  本条明确了规范条文的定位，并对采用规范以外的技术措施，进行程序上的规定，需合规判定后方可使用。是矿井建设的控制性底线要求，是必须要执行的，具有强制效力。规范规定的技术措施，是保证矿井建设系统安全、满足基本功能和性能的支撑。随着技术的进步和发展，如采取不同的技术措施，仍能满足基本功能和性能；或者本规范并未规定，现状已成熟的技术措施，也能满足基本功能和性能，通过评估论证后，可实施。评估单位和专家应对论证评估结果负责。

1.0.4  国家法律、行政法规的强制性高于本规范，同时也应遵守其他强制性规范。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1 《煤炭工业矿井设计规范》（2015）第1.0.5条“煤炭工业矿井的初步可行性研究、可行性研究和设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定”。该条文为非强制性条文；

2  《煤矿安全规程》（2016）第四条“从事煤炭生产与煤矿建设的企业（以下统称煤矿企业）必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。”该条文为强制性条文。

- 2  基本规定

2.1  一般要求

2.1.1本条是矿井基本建设“三同时”要求。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”该条文为强制性条文。

2  《中华人民共和国矿山安全法》第七条“矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。” 该条文为强制性条文。

3  《中华人民共和国职业病防治法》第十八条“建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。” 该条文为强制性条文。

4  《中华人民共和国环境保护法》第四十一条“ 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”该条文为强制性条文。

5  《中华人民共和国煤炭法》第十九条“煤矿建设应当坚持煤炭开发与环境治理同步进行。煤矿建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。” 该条文为强制性条文。

6  《建设项目环境保护管理条例》第十五条“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”该条文为非强制性条文。

2.1.2  通常所指的淘汰产品和生产工艺，不同程度地存在技术质量或安全隐患，或存在效率低、能耗高等特征；甚至有些还可能对周围环境造成严重污染；这些会给人们的生命和财产带来伤害或造成经济损失。因此，在矿井中严禁使用。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井节能设计规范》（GB51053-2014）第1.0.6条“矿井设计严禁选用淘汰产品及生产工艺。”  该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第十条“煤矿使用的纳入安全标志管理的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。

试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定安全措施;新设备、新材料必须经过安全性能检验，取得产品工业性试验安全标志。

严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全和可能产生职业病危害的技术、工艺、材料和设备。”该条文为强制性条文。

2.2  地质保障

2.2.1  地质基础资料的可靠性，事关设计、建设、运维矿井的风险，故列为强条。

本条文为以下强制性条文与非强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第2.1.1条“中型及以上矿井初步可行性研究应根据评审备案的井田详查或勘探地质报告进行，可行性研究和初步设计应根据评审备案的井田勘探地质报告进行。” 该条文为非强制性条文。

2  《煤矿地质工作规定》（2013） 第二十一条“当煤矿地质资料不能满足建设和生产需要时，应针对存在的问题进行补充调查与勘探，收集相关地质资料，重点调查煤矿内或周边煤矿开采情况，并将老窑、采空区标绘在采掘（剥）工程平面图和井上下对照图等相关图件上。” 该条文为非强制性条文。

3  《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第5.1.2条“当地质、水文地质、工程地质、瓦斯地质、勘探资料与实际情况出入较大时，建设单位必须及时安排相应的补充地质勘探工作。” 该条文为技术强制性条文。

4  《煤矿建设项目安全设施设计和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第4.1.3条“已取得经国土资源部门评审备案的井田勘探地质报告。” 该条文为技术强制性条文。

5  《煤矿防治水细则》（2018）第八条“当矿井水文地质条件尚未查清时，应当进行水文地质补充勘探工作。在水害隐患情况未查明或者未消除之前，严禁进行采掘活动。” 该条文为强制性条文。

6  《煤矿安全规程》（2016）第二十三条 “当煤矿地质资料不能满足设计需要时，不得进行煤矿设计。矿井建设期间，因矿井地质、水文地质等条件与原地质资料出入较大时，必须针对所存在的地质问题开展补充地质勘探工作。”该条文为强制性条文。

2.2.2  目前设计依据的勘探报告实行备案制，专家在对地质报告备案评审时，主要对储量及有益矿产等审查的比较详细，而对影响矿井设计或安全的瓦斯含量、冲击地压、煤层顶底板围岩强度等重要参数关注不足，煤炭资源储量、赋存条件、地质构造条件等勘查成果是一切矿井工作的基础。在《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）中规定了预查、普查、详查和勘探等各勘查阶段、针对各种类型井田的勘查程度要求。本条主要依据勘探阶段、对中型及以上井田的地质勘查要求，有热害的矿井各可采煤层地温等值线图、煤层及顶底板岩石热物理参数、热害热源是计算井下制冷降温的基本依据；突出矿井的原煤瓦斯含量等值线图、各煤层瓦斯残存量是计算矿井瓦斯涌出量的基本依据；煤层顶底板30m范围内岩石物理力学性质试验、可采煤层煤与瓦斯突出危险性评估、冲击倾向性评估、冲击危险性评价是主要巷道工程层位选择的重要依据，以上为保证矿井安全的基本要求。

本条文为以下强制性条文与非强制性条文的综合采用：

1  《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）第5.5.2.1条“对于拟建中型和中型以上机械化程度较高的矿井的井田，勘探工作程度的一般要求是：

a） 控制井田边界构造，其中与矿井的先期开采地段有关的边界构造线的平面位置，应控制在150m以内；

b） 详细查明先期开采地段内落差等于和大于30m的断层，详细查明初期采区内落差等于和大于20m（地层倾角平缓、构造简单、地震地质条件好的地区为15m～10m）的断层；对小构造的发育程度、分布范围及对开采的影响做出评述；

c） 控制先期开采地段范围内主要可采煤层的底板等高线，煤层倾角小于10°时，应控制初期采区内等高距为10m～20m的煤层底板等高线；

d） 详细查明可采煤层层位及厚度变化，确定可采煤层的连续性，控制先期开采地段内各可采煤层的可采范围（包括煤层因受岩浆侵入、古河流冲刷、古隆起、陷落柱等的影响使煤层厚度和可采性发生的变化），对厚度变化较大的主要可采煤层，应控制煤层等厚线；

e） 严密控制与先期开采地段或初期采区有关的主要可采煤层露头位置，在掩盖区，隐藏煤层露头线在勘查线（测线）上的平面位置应控制在75 m以内，控制先期开采地段范围内主要可采煤层的风氧化带界线；

f） 详细查明可采煤层的煤类、煤质特征及其在先期开采地段范围内的变化，着重研究与煤的开采、洗选、加工、运输、销售以及环境保护等有关的煤质特征和工艺性能，并做出相应的评价；

g） 详细查明井田水文地质条件，评价矿井充水因素，预算先期开采地段涌水量，预测开采过程中发生突水的可能性及地段，评述开采后水文地质、工程地质和环境地质条件的可能变化，评价矿井水的利用可能性及途径；

h） 详细研究先期开采地段和初期采区范围内主要可采煤层顶底板的工程地质特征、煤层瓦斯、煤的自燃趋势、煤尘爆炸危险性及地温变化等开采技术条件，并做出相应的评价；

i） 详细调查老窑、小煤矿和生产矿井的分布和开采情况，划出其采空范围，对老窑的采空区应尽可能地控制，并评述其积水情况，详细调查生产矿井和小煤矿的涌水量、水质及其动态变化，分析其充水因素；

j） 基本查明其他有益矿产赋存情况；

k） 估算各可采煤层的探明的、控制的、推断的资源／储量，在先期开采地段范围内探明的和控制的比例的一般要求可参照附录正确定，在初期采区范围内主要可采煤层一般应全部为探明的。”该条文为非强制性条文。

2 《防治煤矿冲击地压细则》“第十条  有下列情况之一的，应当进行煤层（岩层）冲击倾向性鉴定：

（一）有强烈震动、瞬间底（帮）鼓、煤岩弹射等动力现象的。

（二）埋深超过400米的煤层，且煤层上方100米范围内存在单层厚度超过10米、单轴抗压强度大于60MPa的坚硬岩层。

（三）相邻矿井开采的同一煤层发生过冲击地压或经鉴定为冲击地压煤层的。

（四）冲击地压矿井开采新水平、新煤层。” 该条文为强制性条文。

3 《防治煤矿冲击地压细则》“第十六条  新建矿井在可行性研究阶段应当根据地质条件、开采方式和周边矿井等情况，参照冲击倾向性鉴定规定对可采煤层及其顶底板岩层冲击倾向性进行评估，当评估有冲击倾向性时，应当进行冲击危险性评价，评价结果作为矿井立项、初步设计和指导建井施工的依据,并在建井期间完成煤层（岩层）冲击倾向性鉴定。” 该条文为强制性条文。

2.2.3 以第四系松散含水层为主的孔隙含水层在我国各煤田广泛发育，并且是许多矿区的主要充水含水层。一方面，松散孔隙含水层通常与大气降水、地表水有密切的水力联系，并且构成下伏各含水层的主要补给水源；另一方面，松散孔隙含水层也是近年来多发的突水溃砂、突水突泥等灾害类型的重要影响因素之一。因此，本条基本采用了《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿。已经通过审批，即将发布。）第5.2.3.15条的内容，但是删去了其中对松散介质麿圆度、分选性的等要求。由于近年来矿井突水溃砂事故增多，增加对流砂层突水溃砂可能性的评价要求。

煤层顶底板砂岩、灰岩裂隙含水层一般是开采煤层的直接或间接充水含水层。在开采条件下，位于煤层顶板导水裂隙带、底板破坏带影响范围内的裂隙含水层的地下水进入矿井，构成矿井正常水量的主要部分，因而其勘查程度及获取的主要水文地质参数对矿井设计和生产有十分重要的影响。因此，本条基本采用了《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿。已经通过审批，即将发布。）第5.2.3.16条的主要内容。原条文中要求的“岩石风化带的深度和风化程度”勘查要求，因岩石风化带只在特定的条件下产生，故本条文不做要求。

岩溶含水层是我国煤矿最重要的充水含水层类型之一，特别是北方奥陶系灰岩含水层，多次导致大型、特大型矿井突水灾害的发生。到目前为止，我国最大突水量在500m3/min以上的特大型突水，无一例外地全部是奥陶系灰岩含水层所致；同时，岩溶陷落柱又是主要的导水通道类型之一，因此，本条基本采用了《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿。已经通过审批，即将发布。）第5.2.3.17条的主要内容。由于岩溶发育的不均一性是岩溶含水层的基本特征，若要查明灰岩岩溶含水层的富水性变化，在技术和经济层面上具有很大的难度，因此，本条文不做要求。根据最新研究成果，发现在许多矿区奥陶系灰岩顶部（或上段）不含水，可作为隔水层利用，对受底板奥灰突水威胁的矿井有重要影响，因此增加对巨厚灰岩岩溶发育的垂向分带性的勘查和评价要求。

近年来老空突水事故发生率明显上升，平均占矿井水害事故率的80%以上，因此，将《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）5.5.2.1条中i）条写入并适当简化。

水体下采煤是我国煤炭生产的主要类型之一。在这一方面，我国既有许多成功的经验（如龙口海下采煤，微山湖下采煤和小浪底水库下采煤等），也有一些十分惨痛教训（如广东大兴矿难，死亡123人；山东华源矿难，死亡171人）。因此，本条根据《煤矿防治水细则》第86条，提出了针对水体下开采的专门勘查要求。由于在复杂地质结构条件下可能存在绕流、越流等情况，因此增加对“确定地表水下渗界面”的要求。由于开采条件下顶板导水裂隙带是否波及顶板松散含水层等是划分水体下采动等级的重要依据之一，因此增加对导水裂隙带的评价要求。

但是，其中“通过岩芯工程地质编录和数字测井等”的勘查手段，在目前技术条件下并不具有先进性，故本条文不做要求。

本条文为以下强制性条文与非强制性条文的综合采用：

1  《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）5.5.2.1条：“g） 详细查明井田水文地质条件，评价矿井充水因素，预算先期开采地段涌水量，预测开采过程中发生突水的可能性及地段，评述开采后水文地质、工程地质和环境地质条件的可能变化，评价矿井水的利用可能性及途径；

i） 详细调查老窑、小煤矿和生产矿井的分布和开采情况，划出其采空范围，对老窑的采空区应尽可能地控制，并评述其积水情况，详细调查生产矿井和小煤矿的涌水量、水质及其动态变化，分析其充水因素；”该条文为非强制性条文。

2  《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿）“5.2.3.15条  孔隙充水矿床应着重查明含水层的成因类型，分布、岩性、厚度、结构、粒度、磨圆度、分选性、胶结程度、富水性、渗透性及其变化；查明流砂层的空间分布和特征，含（隔）水层的组合关系，各含水层之间、含水层与弱透水层以及与地表水之间的水力联系，评价流砂层的疏干条件及降水和地表水对矿床开采的影响。” 该条文为强制性条文。

3  《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿）“5.2.3.16  裂隙充水矿床应着重查明裂隙含水层的裂隙性质、规模、发育程度、分布规律、充填情况及其富水性；岩石风化带的深度和风化程度；构造破碎带的性质、形态、规模及其与各含水层和地表水的水力联系；裂隙含水层与其相对隔水层的组合特征。” 该条文为强制性条文。

4  《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB 12719—20XX，报批稿）“5.2.3.17  岩溶充水矿床应着重查明岩溶发育与岩性、构造等因素的关系，岩溶在空间的分布规律、充填深度和程度、富水性及其变化，地下水主要径流带的分布。

a）  以溶隙、溶洞为主的岩溶充水矿床，应查明上覆松散层的岩性、结构、厚度，或上覆岩石风化层的厚度、风化程度及其物理力学性质，分析在疏干排水条件下产生突水、突泥、地面塌陷的可能性，塌陷的程度与分布范围以及对矿井充水的影响；查明断层、陷落柱的阻导水性质，岩溶陷落柱空间展布特征；对层状发育的岩溶充水矿床，还应查明相对隔水层和弱含水层的厚度及分布。

b）  以地下河为主的岩溶充水矿床，应着重查明岩溶洼地、漏斗、落水洞等的位置及其与地下河之间的联系；地下河发育与岩性、构造等因素的关系；地下河的补给来源、补给范围、补给量、补给方式及其与地表水的转化关系；地下河入口处的高程、流量及其变化；地下河水系与矿体之间的相互关系及其对矿床开采的影响。” 该条文为强制性条文。

5  《煤矿防治水细则》第八十六条“进行水体下采煤的，应当对开采煤层上覆岩层进行专门水文地质工程地质勘探。

专门水文地质工程地质勘探应当包括下列内容：

（一）查明与煤层开采有关的上覆岩层水文地质结构，包括含水层、隔水层的厚度和分布，含水层水位、水质、富水性，各含水层之间的水力联系及补给、径流、排泄条件，断层的导（含）水性；

（二）采用钻探、物探等方法探明工作面上方基岩面的起伏和基岩厚度。在松散含水层下开采时，应当查明松散层底部隔水层的厚度、变化与分布情况；

（三）通过岩芯工程地质编录和数字测井等，查明上覆岩土层的工程地质类型、覆岩组合及结构特征，采取岩土样进行物理力学性质测试。”该条文为强制性条文。

2.2.4  本条文根据国家目前对矿井水环境影响评价、矿井水排放和矿井水资源利用要求提出。地下水的化学成分及其特征是辅助判断地下水补径排条件的重要手段之一，也是化探的基本内容之一。随着环境保护部分对矿区环境保护的要求不断提高，目前条件下已要求矿井水零排放或者达标排放，对几乎所有的生产矿井都形成了严重制约，因此，在勘查阶段查明矿区地下水的水化学成分及特征十分重要和必要。但是在现行的各相关规范中，通常只对常规离子成分有一些要求，而对其中的微量元素、有素有害成分（如汞、铬、铅、砷等）没有明确要求，故建议新增本条文。

2.3  检验、试运行及验收

2.3.1  本条文强调设备投入运行的必要条件，主要设备运行前必须进行性能测试，国家强制性监督检验的设备，必须按照相关的规定程序，进行申报、监检、备案。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿设备安装工程质量验收规范》（GB 50946-2013）第2.0.9条“煤矿主提升机、主排水泵、主通风机等大型固定设备安装工程的验收，必须取得相应的技术性能测试报告；属于强制性监督检验的特种设备，其制造、安装、改造及维修，应由依照有关规定取得许可的单位进行。施工前必须将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工；其施工过程，必须按安全技术规范的要求进行监督检验；取得相应监督检验合格证明后方可投入使用。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第5.1.5条“矿井提升机及提升绞车、提升钢丝绳、提升容器及连接装置、主要带式输送机、架空乘人装置、主通风机、空气压缩机、主排水泵等大型固定设备经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告。” 该条文为强制性条文。

2.3.2本条文主要目的是矿井建设项目建成后竣工验收前必须进行联合试运转，联合试运转实行备案制，联合试运转期间进行专项验收。本条文来源于《煤矿建设项目竣工验收管理办法（修订版）》（国能发煤炭〔2019〕1号）第七条 “煤矿建设项目建成后竣工验收前，应当进行联合试运转。联合试运转的期限一般为1-6个月；特殊情况下，在规定期限内未完成联合试运转工作的可以延期，但联合试运转总时间最长不得超过12个月。联合试运转期间，项目建设单位可按规定向有关部门申请专项验收。

联合试运转实行备案管理。联合试运转开始前，项目建设单位应当编制联合试运转方案，并报省级煤炭行业管理部门备案。相关部门收到内容完整的联合试运转方案即为备案。

联合试运转方案应当包括以下内容：

（一）联合试运转的系统、范围和期限；

（二）联合试运转的测试项目、测试方法、测试机构和人员；

（三）联合试运转的预期目标和效果；

（四）联合试运转期间产量计划与劳动组织；

（五）应急预案与安全保障措施；

（六）其他规定事项。

联合试运转完成后，项目建设单位应编制联合试运转报告。联合试运转报告应当包含以下主要内容：

（一）各主要系统运行情况；

（二）主要生产设备故障处理记录与分析；

（三）提升、运输、排水、通风、供电、采掘等主要设施与装备的检测、检验报告；

（四）联合试运转的效果分析；

（五）有关安全生产的建议；

（六）其他应说明的事项。

省级煤炭行业管理部门可根据本条规定，结合地区实际，制订本省（区、市）煤矿建设项目联合试运转的具体规定，加强煤矿联合试运转事中事后监管。”该条文为技术强制性条文

2.3.3  本条文来源于《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010） “第3.0.4条 煤矿井巷工程质量必须按下列规定进行验收：

1  井巷工程质量应符合本规范 的规定；

2  井巷工程应符合工程设计文件的要求；

3  参加质量验收的各方人员应具备规定的资格；

4  工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；

6  试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；

7  分项工程的质量应按主控项目和一般项目验收；

8  对涉及井巷工程安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测：

9  承担见证取样检测及有关井巷工程安全检测的单位应具有相应资质 ；

10  工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。”该条文为强制性条文。

2.3.4  本条文来源于《煤矿建设项目竣工验收管理办法（修订版）》（国能发煤炭〔2019〕1号）“第三条“煤矿建设项目竣工验收合格后，方可正式投入生产。”、“第十四条“煤矿建设项目竣工验收不合格的，项目单位应当按照竣工验收委员会提出的处理意见进行整改。整改合格后，方可通过竣工验收。煤矿建设项目未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得投入生产。”该条文为技术强制性条文

2.4  关  闭

2.4.1  本条文主要目的是明确煤矿企业闭坑应该做哪些工作，以便企业执行、政府监管。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第三十三条“ 矿山企业关闭矿山，应当按照下列程序办理审批手续：

（一）开采活动结束的前一年，向原批准开办矿山的主管部门提出关闭矿山申请，并提交闭坑地质报告；

（二）闭坑地质报告经原批准开办矿山的主管部门审核同意后，报地质矿产主管部门会同矿产储量审批机构批准；

（三）闭坑地质报告批准后，采矿权人应当编写关闭矿山报告，报请原批准开办矿山的主管部门会同同级地质矿产主管部门和有关主管部门按照有关行业规定批准。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第二十一条“煤矿闭坑前，煤矿企业必须编制闭坑报告，并报省级煤炭行业管理部门批准。

矿井闭坑报告必须有完善的各种地质资料，在相应图件上标注采空区、煤柱、井筒、巷道、火区、地面沉陷区等，情况不清的应当予以说明。”  该条文为强制性条文。

2.4.2  本条文来源于《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第三十四条 “关闭矿山报告批准后，矿山企业应当完成下列工作：

（一）按照国家有关规定将地质、测量、采矿资料整理归档，并汇交闭坑地质报告、关闭矿山报告及其他有关资料;

（二）按照批准的关闭矿山报告，完成有关劳动安全、水土保持、土地复垦和环境保护工作，或者缴清土地复垦和环境保护的有关费用。

矿山企业凭关闭矿山报告批准文件和有关部门对完成上述工作提供的证明，报请原颁发采矿许可证的机关办理采矿许可证注销手续。” 该条文为强制性条文。

2.4.3  本条文来源于《煤矿安全规程》（2016）第一百三十一条“报废的立井应当填实，或者在井口浇注1个大于井筒断面的坚实的钢筋混凝土盖板，并设置栅栏和标志。

报废的斜井（平硐）应当填实，或者在井口以下斜长20m处砌筑1座砖、石或者混凝土墙，再用泥土填至井口，并加砌封墙。

报废井口的周围有地表水影响时，必须设置排水沟。” 该条文为强制性条文。

- 3  开拓与开采

3.1  井田开拓

3.1.1  本条文确定矿井开采的范围，涉及安全、环境保护等问题。

本条有六点需要说明：

（1）本条文的核心是强调各种永久和保护煤柱的留设要求及计算方法，必须符合现行《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤矿防治水规定》的有关规定。这是一条重要安全性的规定，必须严格执行。

（2）对地面建（构）筑物压煤，凡是技术经济合理的能迁移的就迁移；不能迁移的则根据现行《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》规定，必须留煤柱。可以安全经济开采或部分开采的则要开采或后期开采以提高资源采出率。

（3）计算设计可采储量时应从设计资源/储量中减去工业场地、井筒、井下主要巷道等保护煤柱煤量 之后加上了 然后乘以采区采出率 使 设计可采储量 的计算正确。

（4）根据国家标准将回采率改为采出率 本规范其它章节出现回采率的全部改为采出率 。

（5）现行国家标准《煤矿科技术语》GB/T 15663.3对 采区 的定义为： 阶段或开采水平内沿走向划分为具有独立生产系统的开采快段。近水平煤层采区称盘区，倾斜长壁分带开采的采区称带区。 由此可见盘区带区是采区的一种特例，采区包括 盘区和带区的概念，本规范以下统称采区 。

（6）禁采区是法律规定不得开采的矿产资源区域，国土资源部将矿产资源开发利用类型分为禁采区、开采区和限采区；禁采区（含禁采地段）含义是：禁采（保护）矿种分布区、地质灾害危险区、基本农田保护区、自然保护区、森林公园、地质公园、旅游度假区、地质（矿业）遗迹保护区、历史文物名胜古迹所在地、军事要地、城镇规划区以及水源地、公墓园区及其周边地区。禁采地段是指交通干线、通讯光缆、高压线路、河流（河砂开采除外）等线型分布的禁采范围。 对于本规范来讲，禁采区就是为保护建筑物、线路或井巷工程等设施不受破坏而留设的地下永久保护煤柱范围内禁止开采的区域，与矿井划分的采区概念不同，采区是在阶段或开采水平内沿走向划分为具有独立生产系统的可以开采的块段。

如果在矿井设计之前高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km/h的客货共线铁路已存在或已核准（审批），矿井设计应在高速铁路禁采区范围以外根据矿井开拓布置、地质构造等因素划分采区，相反，如矿井已建成生产或已核准（审批），而后又规划建设高速铁路、城际铁路等客运专线或设计速度200km/h的客货共线铁路，铁路设计应根据矿井设计或生产实际确定线路方案和禁采范围，并尽量减少对矿井生产建设的影响；确有影响时，矿井应根据铁路的禁采区范围修改设计。

高速铁路、城际铁路等客运专线或设计速度200km/h的客货共线铁路必须留设永久保护煤柱为新增内容，依据《铁路安全管理条例》第二十七条、三十四条、九十一条及一百零七条，并参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》的有关条款制定。高速铁路是指设计开行时速250km以上（含预留），并且初期运行时速200km以上的客运列车专线铁路；根据《城际铁路设计规范》规定，城际铁路是指专门服务于相邻城市间或城市群，旅客列车设计速度200km/h及以下（分120km/h、160km/h及200km/h三档）的快速、便捷、高密度客运专线铁路。由于高速铁路、城际铁路等客运专线或设计速度200km/h的客货共线铁路速度快，密度高，运送人员多，一旦煤矿开采造成地表沉降变形，将会危及高速铁路的运行安全，将给人民生命和国家财产带来极大的危害，故作为强制性条文必须严格执行。 具体永久保护煤柱尺寸大小应根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》及国家和行业标准的有关规定，结合煤层厚度、倾角、埋深、含水层性质等赋存条件以及上覆岩层或土层性质计算确定。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第2.1.4条“计算矿井设计资源／储量时，应从工业资源／储量中减去断层、防水、井田境界、地面建（构）筑物等永久保护煤柱煤量及因法律、社会、环境保护等因素影响不得开采的保护煤柱煤量；计算设计可采储量时，应从设计资源／储量中减去工业场地、井筒、井下主要巷道等保护煤柱煤量，然后乘以采区（盘区或带区）采出率。矿井各类保护煤柱的留设应符合国家及行业对建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采的有关规定；高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km/h的客货共线铁路必须留设永久保护煤柱，铁路两侧永久保护煤柱线以内设为禁采区；煤矿开采及疏排水不得引起高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km/h的客货共线铁路路基、桥梁及隧道基础的沉降变形和承载力的降低。”该条文为强制性条文。

3.1.2 本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第2.1.5条。 “矿井采区的采出率应符合下列规定：

1  特殊和稀缺煤类应符合下列规定：

1）厚煤层不应小于78%，其中采用一次采全高的厚煤层不应小于83%；

2）中厚煤层不应小于83%；

3）薄煤层不应小于88%。

2  其他煤类应符合下列规定：

1）厚煤层不应小于75%,其中采用一次采全高的厚煤层不应小于80%；

2）中厚煤层不应小于80%；

3）薄煤层不应小于85%。”该条文为强制性条文。

3.1.3  煤炭是国家宝贵的不可再生的资源，我国煤炭资源虽然很丰富，但人均占有并不比世界主要产煤国多，因此要考虑长远、立足当前、合理开采、提高煤炭开采的采出率。 原规范规定的厚煤层、中厚煤层和薄煤层的采区采出率是 七五 以来历次规范和标准规定的合理要求，是应该达到的。

（1）根据国家发展改革委、能源局关于《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》的要求，增加了第1款，对特殊和稀缺煤类采区采出率做出具体规定，该规定所称的特殊和稀缺煤类，是指具有某种煤质特征、特殊性能和重要经济价值，资源储量相对较少的煤炭种类，包括肥煤、焦煤、瘦煤和无烟煤等；国家发展改革委、能源局根据国民经济发展需要，适时公布特殊和稀缺煤类矿区范围（首批公布的特殊和稀缺煤类矿区范围见该规定的附件），该文件规定 特殊和稀缺煤类矿井采区回采率：薄煤层不低于88%，中厚煤层不低于83%，厚煤层不低于78%。 ；其他煤类为第2款，与原规范基本一致；

（2）根据不同煤类对可以一次采全高的厚煤层的采区采出率做了具体规定，第1款特殊和稀缺煤类的第1项加上了 采用一次采全高的厚煤层不应小于83％ 的规定，第2款其他煤类的第一项加上了 采用一次采全高的厚煤层不应小于80％ 的规定。因为我国现行的规程规定地下开采的中厚煤层厚度为1.3m～3.5m，3.5m以上为厚煤层，而近年来，综合机械化发展很快，在围岩和煤层条件较好，赋存较稳定的缓倾斜煤层，普遍在4m～6m的厚煤层采用了一次采全高，现正试验7m及以上的一次采全高，一般工作面长度都在240m～350m，走向推进长度在3000m～6000m，不仅安全高效，而且采区采出率也很高，因此，可以一次采全高的厚煤层与中厚煤层的采区采出率一致是应该能达到的。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿区总体规划规范》（GB 50465-2008）第4.1.3（2）款“对属于国家稀缺的煤类资源应实行保护性加工利用。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）的第2.2.7条“特殊和稀缺煤类矿井设计服务年限不应低于下列规定的1.2倍。” 该条文非强制性条文。

3  《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》（国家发改委2012年第16号令）第九条“特殊和稀缺煤类煤矿的设计服务年限不得低于煤矿设计规范规定的1.2倍。” 该条文非强制性条文。

3.1.4  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿安全规程》（2016）第一百九十条“新建突出矿井设计生产能力不得低于0.9Mt/a，第一生产水平开采深度不应超过800m；生产矿井延深水平开采深度不得超过1200m。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全审核基本要求》（AQ/T 1049-2018）第5.7.2条 “生产能力要求

——新建煤与瓦斯突出煤矿，设计生产能力应在 90 万吨/年及以上，但不得高于 500 万吨/年。

——新建高瓦斯煤矿设计生产能力应在 30 万吨/年及以上且不得高于 800 万吨/年。

——新建低瓦斯煤矿设计生产能力应在 30 万吨/年及以上且不得高于 1500 万吨/年。

——扩建煤矿项目扩建后的生产能力，按新建煤矿要求执行。

——设计生产能力同时应符合国家产业政策规定。” 该条文为技术强制性条文。

3  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.2.1.1条“新建煤与瓦斯突出矿井设计生产能力不得低于 90 万吨/年, 且不得高于 500 万吨/年。 新建高瓦斯矿井设计生产能力不得低于 30 万吨/年,且不得高于 800 万吨/年。新建低瓦斯矿井设计生产能力不得低于 30 万吨/年,且不得高于 1500 万吨/年。改扩建矿井，其建成后的设计生产能力不得超过同类新建矿井的设计生产能力。” 该条文为技术强制性条文。

4  《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》（发改能源〔2019〕764号）第三条“三、严格控制新建冲击地压矿井严把煤矿建设关口，最大限度减少新增冲击地压矿井。能源主管部门要充分发挥规划导向约束作用，优化生产开发布局，科学划分矿区和井田范围，合理安排矿区矿井建设规模和开发时序，降低开采条件复杂矿区煤炭开发强度。各级煤矿项目核准机关要严格执行采深限制规定，不再核准第一水平采深超过1000米的新建矿井，采深超过1200米的改扩建大中型矿井、超过600米的新建（改扩建）其它矿井。各级煤炭行业管理部门要会同有关部门全面排查新建、改扩建矿井，凡采深超过限制规定的，一律停止建设。煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构要加强煤矿项目建设期间冲击倾向性评估、鉴定及危险性评价工作的监管，对未在开工前或建设期间达到有关工作要求的项目，不得审批相关设计，项目不得开展联合试运转，不得通过安全设施验收、转入正式生产。经评估、鉴定或评价煤层具有冲击危险性的新建矿井，煤矿企业要严格按照相关规定进行设计，建成后生产规模不得超过800万吨/年，不得核增产能。” 该条文为技术强制性条文。

3.1.5  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）4.2.1.2.3 条“矿井同时生产的水平原则上不得超过 1 个（水平交替期间除外）。” 该条文为技术强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第八十六条“矿井同时生产的水平不得超过2个。” 该条文为强制性条文。

3.1.6  开拓巷道、井底车场巷道及主要硐室一般服务范围大、服务时间长，必须确保安全可靠；开拓巷道及硐室避开煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层、有严重冲击地压煤层和防水（砂）煤岩柱，可提高矿井的安全性。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第3.3.4条“开拓巷道不得布置在下列层位与区域：1、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤层；2、有严重冲击地压危险的煤层；3、防水（砂）煤柱中。” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第4.3.2（2）条“主要硐室不得布置在有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的煤（岩）层以及有冲击地压危险的煤层中；” 该条文为强制性条文。

3  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第4.2.2（2）条“井底车场巷道不得布置在有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险煤（岩）层，以及有冲击地压危险的煤层中。” 该条文为强制性条文。

4  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055—2018）第4.2.1.4.1条“井底车场巷道及硐室应布置在比较稳定坚硬的岩（煤）层中，并应避开断层、陷落柱、强含水层和松散破碎岩（煤）层以及膨胀性岩层，不得布置在有突出危险的煤（岩）层以及有冲击地压危险的煤层中。” 该条文为技术强制性条文。

5  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055—2018）第4.2.1.4.2条“开拓巷道和永久硐室不得布置在有突出危险或有严重冲击地压的煤层中。” 该条文为技术强制性条文。

3.1.7  因服务年限较长，布置在自燃、容易自燃煤层中的开拓巷道有发生自燃的危险，本条采用锚喷支护或拱碹支护，并对碹后的空隙和冒落处采用不燃性材料充填密实，或用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理，可以有效的阻断巷道顶、帮煤体与空气的接触，防止巷道顶、帮煤体因低温氧化而自燃。本条内容涉及矿井安全。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.3.7条“布置在自燃、容易自燃煤层中的开拓巷道，必须采用锚喷支护或拱碹支护。碹后的空隙和冒落处必须采用不燃性材料充填密实-或用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理”。该条文为强制性条文。

3.1.8  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《防治煤矿冲击地压细则》（煤安监技装﹝2018﹞8号）第二十九条“冲击地压煤层巷道与硐室布置不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压等专项治理措施。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第二百三十一条“冲击地压矿井巷道布置与采掘作业应当遵守下列规定：

（一）开采冲击地压煤层时,在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。2个掘进工作面之间的距离小于150m时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面。相邻矿井、相邻采区之间应当避免开采相互影响。

（二）开拓巷道不得布置在严重冲击地压煤层中，永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。煤层巷道与硐室布置不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压措施。

（三）严重冲击地压厚煤层中的巷道应当布置在应力集中区外。双巷掘进时2条平行巷道在时间、空间上应当避免相互影响。

（四）冲击地压煤层应当严格按顺序开采，不得留孤岛煤柱。在采空区内不得留有煤柱，如果必须在采空区内留煤柱时，应当进行论证，报企业技术负责人审批，并将煤柱的位置、尺寸以及影响范围标在采掘工程平面图上。开采孤岛煤柱的，应当进行防冲安全开采论证；严重冲击地压矿井不得开采孤岛煤柱。

（五）对冲击地压煤层，应当根据顶底板岩性适当加大掘进巷道宽度。应当优先选择无煤柱护巷工艺，采用大煤柱护巷时应当避开应力集中区，严禁留大煤柱影响邻近层开采。巷道严禁采用刚性支护。

（六）采用垮落法管理顶板时，支架（柱）应当有足够的支护强度，采空区中所有支柱必须回净。

（七）冲击地压煤层掘进工作面临近大型地质构造、采空区、其他应力集中区时，必须制定专项措施。

（八）应当在作业规程中明确规定初次来压、周期来压、采空区“见方”等期间的防冲措施。

（九）在无冲击地压煤层中的三面或者四面被采空区所包围的区域开采和回收煤柱时，必须制定专项防冲措施。” 该条文为强制性条文。

3.1.9  在项目建设工程前期（设计）应考虑“抽掘采平衡”，矿井投产前必须投入相对应的井巷工程量、设备及设施，以免造成矿井投产后”抽掘采”失衡，影响矿井安全生产，故列为强条。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤矿安全规程》（2016）第二百零四条“具备开采保护层条件的突出危险区,必须开采保护层.选择保护层应当遵循下列原则：（一）优先选择无突出危险的煤层作为保护层，矿井中所有煤层都有突出危险时，应当选择突出危险程度较小的煤层作保护层。（二）应当优先选择上保护层；选择下保护层开采时，不得破坏被保护层的开采条件。开采保护层后，在有效保护范围内的被保护层区域为无突出危险区，超出有效保护范围的区域仍然为突出危险区。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第二百三十一条“冲击地压矿井巷道布置与采掘作业应当遵守下列规定：

（一）开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业，2个掘进工作面之间的距离小于150m,时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350m时，2个采煤工作面之间的距离小于500m时，必须停止其中一个工作面相邻矿井、相邻采区之间应当避免开采相互影响。

（二）开拓巷道不得布置在严重冲击地压煤层中，永久硐室不得布置在冲击地压煤层中。煤层巷道与硐室布置不应留底煤，如果留有底煤必须采取底板预卸压措施。

（三）严重冲击地压厚煤层中的巷道应当布置在应力集中区外。双巷掘进时2条平行巷道在时间、空间上应当避免相互影响。

（四）冲击地压煤层应当严格按顺序开采，不得留孤岛煤柱，在采空区内不得留有煤柱，如果必须在采空区内留煤柱时，应当进行论证，报企业技术负责人审批，并将煤柱的位置、尺寸以及影响范围标在采掘工程平面图上。开采孤岛煤柱的，应当进行防冲安全开采论证；严重冲击地压矿井不得开采孤岛煤柱。

（五）对冲击地压煤层，应当根据顶底板岩性适当加大掘进巷道宽度。应当优先选择无煤柱护巷工艺，采用大煤柱护巷时应当避开应力集中区，严禁留大煤柱影响邻近层开采，巷道严禁采用刚性支护。

（六）采用垮落法管理顶板时，支架（柱）应当有足够的支护强度，采空区中所有支柱必须回净。

（七）冲击地压煤层掘进工作面临近大型地质构造、采空区、其他应力集中区时，必须制定专项措施。

（八）应当在作业规程中明确规定初次来压、周期来压、采空区“见方”等期间的防冲措施。

（九）在无冲击地压煤层中的三面或者四面被采空区所包围的区域开采和回收煤柱时，必须制定专项防冲措施。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条“矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽掘采平衡”。矿井生产规划和计划的编制应当以预期的矿井瓦斯抽采达标煤量为限制条件。

抽采达标规划包括：抽采达标工程（表）、抽采量（表）、抽采设备设施（表）、资金计划（表），抽采达标范围可规划产量（表）、采面接替（表）、巷道掘进（表）等。

年度实施计划包括：年度瓦斯抽采达标的煤层范围及相对应的年度产量安排（表）、采面接替（表）、巷道掘进（表），年度抽采工程（表）、抽采设备设施（表）、施工队伍、抽采时间、抽采量（表）、抽采指标、资金计划（表）以及其他保障措施。

矿井应当积极试验和考察不同抽采方式和参数条件下的煤层瓦斯抽采规律，根据抽采参数、抽采时间和抽采效果之间的关系，确定矿井合理抽采方式下的抽采超前时间，并结合抽采工程施工周期，安排抽采、掘进、回采三者之间的接替关系。

煤矿企业对矿井瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等每年应当至少进行一次审查。” 该条文非强制性条文。

4  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）的第3.4.6条“设计井巷工程量应能保证采区和工作面正常接替。高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井，应计入开采保护层和抽放瓦斯所增加的巷道工程量。” 该条文为非强制性条文。

3.1.10  矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，一是有利于在矿井发生灾害时多通道及时撤离人员，赢得最短的人员撤离时间；二是确保一个出口在意外状况下不能实现人员安全撤离时，人员可从另一安全出口安全逃生。

本条为提高灾变条件下井下人员的生存机会，提出了至少两个安全出口的最低要求。为保证矿井安全和作业人员身体健康，进风井口位置选择，要防止有害和高温气体、粉尘及烟火进入井下。故列为强条。

《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）要求“回风井不得兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。”，此条规定和《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.1.6条（3）款“箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作风井使用时，应符合下列规定：箕斗提升井兼作回风井时，井上下装、卸载装置和井塔（架）必须采取密闭措施，其漏风率不得超过15%，并应采取防尘措施。装有带式输送机的井筒兼作回风井时，井筒中的风速不得超过6m/s，且必须装有甲烷断电仪；……”内容矛盾，故本条去掉了回风井不得兼作提升井的说法。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿安全规程》（2016）第八十七条“每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不得小于30m。

采用中央式通风的新建和改扩建矿井，设计中应当规定井田边界的安全出口。

新建、扩建矿井的回风井严禁兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.2.1.3.1条“回风井不得兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。”、第4.2.1.3.3条“进风井口与其他井口间距不得小于30m。” 该条文为技术强制性条文。

3  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.2.1.3.4条“每个生产矿井应至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口之间的距离不得小于30m。采用中央式通风的矿井，设计中应规定井田边界附近的安全出口。” 该条文为技术强制性条文。

4  《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB 50415-2017）第2.0.2条（1、2）款“当斜井井筒为进风井时，必须符合下列要求：

1 井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方。

2 井口必须有防止烟火进入矿井的安全措施。” 该条文为强制性条文。

3.1.11立井井筒是矿井的咽喉，井壁是立井井筒支护的重要结构，它的安全关系到整个矿井建设过程和生产过程的安全；特别是井口段井壁，受地震影响较大，因此，地震烈度为7度及以上地区的立井井筒上段30m以内井壁必须采用钢筋混凝土结构。

在《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第4.1.7条第2款中“必须采用混凝土砌筑”，说法上不准确，应按照《煤矿安全规程》（2016）第四十一条规定，平硐或斜井可以增加“砌碹”支护方式；《煤矿安全规程》（2016）第四十一条规定“并向坚硬岩层内至少延深5m”，其一“坚硬岩层”说法不准确，应为“稳定岩层”更合适，其二立井可以采用“延深5m”，而平硐或斜井采用“延伸5m”更准确。

井筒是矿井的咽喉，井壁是井筒支护的重要结构，它的安全关系到整个矿井建设过程和生产过程的安全；特别是井口段井壁，受地震影响较大，因此，井口至稳定岩层之间，必须采用混凝土砌筑，且砌筑向稳定岩层内应至少延伸5m；当地震烈度为8度及以上时，必须采用钢筋混凝土支护；

1976年唐山地震调查的31个立井井筒，支护材料有砖、混凝土、钢筋混凝土等，井筒直径3.0m~7.5m不等，穿过地层有表土层、饱和砂土层及基岩，无一发生严重破坏，发生破坏部位深度一般距离地表较浅，破坏深度普遍小于20m，破坏深度超过50m的仅有4个。因此加强立井井筒浅部的井壁结构强度是有必要的。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第4.1.3条（3）款“立井井筒井壁结构型式、支护材料及强度应根据井筒用途、服务年限、井筒所处围岩性质、施工方法等因素确定，并应符合下列规定：

3  位于地震烈度为7度及以上地区，或处于表土段不稳定地层时，井筒上段30m以内井壁必须采用钢筋混凝土结构” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015） 第4.1.7条（2）款“平硐或斜井断面形状及支护方式应根据井筒穿过围岩性质、地压情况、井筒用途及服务年限等因素确定，并应符合下列规定：

2  井口至坚硬岩层之间必须采用砌碹支护，且碹体向坚硬岩层内应至少延伸5m；当地震烈度为8度及以上时，必须采用钢筋混凝土支护；”该条文为强制性条文。

3  《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第3.0.8条“位于地震烈度为7度及以上地区或处于不稳定地层时，风硐及安全出口和井筒上段30m以内井壁必须采用钢筋混凝土结构。” 该条文为强制性条文。

3.1.12  井筒装备（特别是梯子间为矿井安全出口）处于有淋水、腐蚀性气体的环境中，金属构件及连接件会产生化学、电化学等不同类型的腐蚀。为了避免或减缓井筒装备的腐蚀、避免因井筒装备腐蚀产生人身安全隐患、减少因井筒装备腐蚀带来的损失，在井筒装备设计时，必须根据井筒装备所处环境、服务期限等因素采取相应的防腐措施。现行《煤矿安全规程》 和现行行业标准《煤矿井筒装备防腐蚀技术规范》MT/T5017均有相应规定，必须执行。防腐蚀措施包括金属构件及连接件的表面处理、防腐材料的选取、喷涂方法、技术要求、质量标准等。有条件时，井筒装备构件也可采用耐腐蚀材料，如目前较广泛使用的玻璃钢材料、钢与玻璃钢复合材料具有耐腐蚀、阻燃和强度高的优点。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第4.1.4条（3）款“立井井筒装备形式及构件材料应符合下列规定：

3 立井井筒装备中金属构件及连接件必须采取防腐蚀处理措施；” 该条文为强制性条文。

3.1.13本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB50384-2016）第5.4.1条（1、5、6）款“立井井筒梯子间设置应符合下列规定：

1 作为矿井安全出口的立井井筒，必须设置由井下通达地面的梯子间；

5 采用普通凿井法施工的井筒在含水、不稳定地层内严禁设置休息硐室；

6 采用除注浆凿井法以外的特殊凿井法施工的井筒在特殊凿井段内严禁设置休息硐室。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB50415-2017）第4.3.1条“作为安全出口的斜井井筒，当倾角不大于45°时，必须在其中设置人行道。当井筒倾角大于45°时，必须设置梯道间或梯子间。梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于10m。” 以上条文为强制性条文。

3  《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB50415-2017）第2.0.7条 “串车提升的斜井井筒的上、下部及各水平甩车场交岔点上方，必须设置自动常闭的跑车防护装置。” 以上条文为强制性条文。

3.1.14  现阶段同时布置带式输送机与架空乘人装置的斜井井筒很多，安全事故也时有发生，故制定本条文。

本条文来源于《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB 50415-2017）第3.1.7条“同时布置带式输送机与架空乘人装置的斜井井筒，应符合下列规定：

1  带式输送机与架空乘人器之间必须设置安全隔离防护装置；

2  架空乘人装置的吊椅中心至隔离防护装置的距离不得小于0.7m。” 该条文为强制性条文。

3.1.15  为保证井壁强度和整体性，防治井壁漏水，避免开凿梁窝可能引起的风险，本条明确规定了严禁井筒内采用梁窝固定罐道梁及其他各种梁的工况条件。

本条文来源于《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第5.3.8条（2、3）款“井筒中各种梁在井壁上的固定方式应符合下列规定：

2  采用普通凿井法施工的井筒，各种梁在含水、不稳定表土层内严禁采用梁窝固定方式；

3  采用钻井凿井法施工的井筒，各种梁在钻井段内，以及采用其他特殊凿井法施工的井筒在表土层内，严禁采用梁窝固定方式。” 该条文为强制性条文。

3.1.16  采用冻结凿井法施工的立井井筒，为保证表土层段井筒自重及因地层沉降等作用在井壁上的竖向力能够被基岩所吸收，冻结凿井段井筒掘砌深度必须进入稳定基岩一定距离，该段井壁称为“壁基”。

将一定高度的内外层井壁整体浇筑作为壁座，是为了防止内外层井壁之间的水进入井筒或相关硐室。

本条文来源于《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第6.3.2条（1、3）款“冻结凿井法井筒支护应符合下列规定：

1  冻结凿井法井筒掘砌深度必须进入稳定基岩并设置壁基；

3  冻结凿井法井筒掘砌的底部必须将内、外层井壁整体浇筑作为壁座。” 该条文为强制性条文。

3.1.17  采用钻井凿井法施工的立井井筒，为保证表土层段井筒自重及因地层沉降等作用在井壁上的竖向力能够被基岩所吸收，钻井法井筒支护深度必须进入稳定基岩一定距离。

钢板筒内侧是指钢板筒朝向井筒中心线一侧。钢板-混凝土复合井壁内层钢板筒内侧暴露于空气中，为防止或减轻其腐蚀破坏，必须采取防腐措施。同时为防止内层钢板与混凝土之间出现鼓包现象，内层钢板筒内侧必须设置泄水孔。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第6.4.2条（1）“钻井凿井法的井筒支护深度应符合下列规定：

1 钻井凿井法的井筒支护深度必须进入不透水的稳定基岩。” 该条文为强制性条文。

2 《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第6.4.6（1、3）款“钢板－混凝土复合井壁内层钢板筒的设置应符合下列规定：

1 内层铜板筒的内侧必须进行防腐蚀处理；

3 内层铜板筒必须设置泄水孔；” 该条文为强制性条文。

3.1.18  本条文为明确“立井井筒钻井凿井法井壁吊环要求”。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿立井井筒及硐室设计规范》（GB 50384-2016）第6.4.17条（1）款“吊环设置应符合下列规定：

1 吊环必须采用热轧碳素圆钢制作，严禁冷弯加工；” 该条文为强制性条文。

2  《立井钻井法施工及验收规范》（GB51227-2017）第6.1.4条“井壁吊环必须符合下列规定：

1  应采用热轧碳素圆钢制作，严禁冷弯加工；

2  超出井壁上法兰盘部分的高度不得大于200mm，下部应采用托架与结构钢筋或钢板筒焊接固定；

3  埋设在混凝土中的深度应根据井壁重量计算确定。” 该条文为强制性条文。

3.1.19 机车或无轨胶轮车行驶时，难免有故障停车和人员下车操作等情况；在机车或无轨胶轮车运行期间，巷道内也难以避免线路检修和人员行走的情况。为保证矿井生产安全，所以起草此条。

本条文来源于《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第4.5.4条（6）款“有机车或无轨胶轮车行驶的路段，必须在巷道的一侧设置人行道；” 该条文为强制性条文。

3.1.20  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第5.4.1条第2款“采区车场摘挂钩段的人行道设置，必须符合下列规定：

1 单道布置时应设两侧人行道，双道布置时应设中间人行道和一侧人行道；

2 在净高1.6m范围内，一侧或两侧人行道宽度综采采区不得小于1.0m，非综采采区不得小于0.8m，中间人行道宽度不得小于1.0m。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿巷道断面和交叉点设计规范》（GB 50419-2017）第4.2.1条“有人员行走的巷道必须设置人行道。人行道上不得有妨碍人员行走的任何设施和物件。”、第4.2.2条“人行道的净高不得小于1.8m。” 以上条文为强制性条文。

3  《煤矿巷道断面和交叉点设计规范》（GB 50419-2017）第4.2.3条“在净高1.6m范围内人行道的宽度必须符合下列要求：

1 行驶无轨运输设备的巷道不得小于1.0m；

2 轨道运输巷道，综采矿井不得小于1.0m，其他矿井不得小于0.8m；

3 单轨吊运输、架空乘人装置运人巷道不得小于1.0m；

4 人车停车地点上下人侧，不得小于1.0m。” 以上条文为强制性条文。

3.1.21  主变电所为井下供电核心设施，主排水泵房为井下重要排水设施，必须保证其安全稳定运行，以保证矿井安全。为了防止由井底车场或大巷向主变电所和主排水泵房倒灌水，同时保证主变电所运行不受主排水泵房出水影响。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第6.1.1条（4）款“主排水泵房地面应高出硐室通道与井底车场巷道或大巷连接处底板0.5m。若与硐室通道相连接的巷道铺设双轨且为高低道时，应以高道一侧巷道底板计算硐室地面高程。” 以上条文为强制性条文。

2  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第7.1.1条（3）款“主变电所地面应高出硐室通道与井底车场巷道或大巷连接处底板0.5m；若与硐室通道相连接的巷道铺设双轨且为高低道时，应以高道一侧巷道底板计算硐室地面高程；当主变电所与主排水泵房联合布置时，其地面高程不应低于主排水泵房的地面高程；” 以上条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第四百五十六条“永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应当采用砌碹或者其他可靠的方式支护，采区变电所应当用不燃性材料支护。硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时，不得妨碍运输。铁门上应当装设便于关严的通风孔。装有铁门时，门内可加设向外开的铁栅栏门，但不得妨碍铁门的开闭。从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应当砌碹或者用其他不燃性材料支护。硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应当分别比其出口与井底车场或者大巷连接处的底板标高高出0.5m。硐室不应有滴水。硐室的过道应当保持畅通，严禁存放无关的设备和物件。” 该条文为强制性条文。

3.1.22主排水泵房为井下重要排水设施，必须保证其安全稳定运行，以保证矿井安全。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下车场及硐室设计规范》6.1.1（2）“主排水泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板 7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，应当设置控制闸门。”该条文为非强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第三百一十二条“主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，当设置控制闸门。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿防治水细则》第一百零七条“矿井主要泵房至少有2个出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一个出口通到井底车场，在此出口通路内，应当设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门。泵房和水仓的连接通道，应当设置控制闸门。” 该条文为强制性条文。

3.1.23  根据水仓清理要求，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。因此，为避免水仓清理影响矿井排水，影响矿井安全生产。

本条文来源于《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第6.3.1条（2）款“主要水仓必须由互不渗漏的主仓和副仓组成，并应满足清理时交替使用的要求。”该条文为强制性条文。

3.1.24  本条文来源于《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第9.1.1条（1、3、4、5）款“井下爆炸物品库位置选择应符合下列规定：

l  井下爆炸物品库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中；

3  井下爆炸物品库房距井筒、井底车场、主要运输巷道、主要硐室以及影响全矿井或大部分采区通风的风门的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于100m;

2）壁槽式不得小于60m；

4  库房距行人巷道的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于35m；

2）壁槽式不得小于20m；

5  库房距地面或上下巷道的法线距离应符合下列规定：

1）硐室式不得小于30m；

2）壁槽式不得小于15m。” 该条文为强制性条文。

3.1.25  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿巷道断面和交叉点设计规范》（GB 50419-2017）第4.1.1条“巷道净断面除应符合本规范第1.0.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1 巷道净断面必须按支护最大允许变形后的断面设计；

2 主要巷道的净高不得低于2.2m，采用轨道机车运输的巷道净高，自轨面起不得低于2.0m。架线电机车运输巷道的净高，在井底车场内、从井底到乘车场，不得低于2.4m；其他地点，行人的不得低于2.2m，不行人的不得低于2.lm；

3 采（盘）区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2.0m，薄煤层内的巷道不得低于1.8m。” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.3.9条（1）款“开拓巷道的断面应符合下列规定：

1  巷道净断面必须按支护最大允许变形后的断面设计；”、第5.3.7条（1）款“采区巷道断面应符合下列规定：

1  巷道净断面必须按支护最大允许变形后的断面设计；” 以上条文为强制性条文。

3.1.26  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿巷道断面和交叉点设计规范》（GB 50419-2017）第4.3.2条“4.3.2 运输巷道直线段的安全间隙、检修与操作空间必须符合表4.3.2的规定。

表 4.3.2  运输巷道直线段安全间隙、检修与操作空间的最小值（mm）

| 序号 | 项 目 | 最小值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综采矿井轨道运输设备与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 2 | 综采矿井轨道运输设备与巷道顶部的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 3 | 其他矿井轨道运输设备与巷道的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 4 | 双轨运输巷道两股道列车之间的安全间隙 | 200 |
| 5 | 带式输送机与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的检修空间 | 500 |
| 6 | 带式输送机机头、机尾与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的检修空间 | 700 |
| 7 | 采区装载点两股道列车之间的操作空间 | 700 |
| 8 | 矿车摘挂钩点两股道列车之间的操作空间 | 1000 |
| 9 | 移动变电站、工作面平巷设备列车与巷道侧帮的支护或管线之间的安全间隙 | 300 |
| 10 | 移动变电站、工作面平巷设备列车与输送机之间的检修空间 | 700 |
| 11 | 无轨运输设备与巷道顶部、侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 12 | 无轨运输设备运送的液压支架与巷道顶部的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 300 |
| 13 | 架空乘人装置蹬座中心与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 700 |
| 14 | 架空乘人装置物料斗箱与巷道侧帮的支护、管线、设施之间的安全间隙 | 500 |
| 15 | 架空乘人装置蹬座、物料斗箱与巷道底板之间的安全间隙 | 300 |
| 16 | 循环运行的架空乘人装置运载索中心之间的安全间隙 | 900 |
| 17 | 循环运行的架空乘人装置物料斗箱之间的安全间隙 | 500 |
| 18 | 单轨吊运输设备与巷道侧帮的支护或管线、设施之间的安全间隙 | 850 |
| 19 | 单轨吊运输设备与巷道底板之间的安全间隙 | 300 |
| 20 | 单轨吊运输设备与巷道顶部的支护或设施之间的安全间隙 | 500 |

注：1 运输设备包括设备本身及运送的物件，管线包括管线本身和敷设装置。

2 安全间隙按运输设备、支护结构、管线及其他设施的最突出部分计算。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第4.2.1.4.13条“在双向运输巷中，两车最突出部分之间的距离应符合以下要求：

a）采用轨道运输的巷道：对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。

b）采用单轨吊车运输的巷道：对开时不得小于0.8m。

c）采用无轨胶轮车运输的巷道：单车道应根据运距、运量、运速及运输车辆特性在巷道的合适位置设置机车绕行道或错车硐室，并应设置方向标识。双车道行驶时，来往车辆各行其道，会车安全间距不得小于0.5m。” 该条文为技术强制性条文。

3.2  井下开采

3.2.1  本条文来源于《煤矿井下车场及主要硐室设计规范》（GB 50416-2017）5.4.1条“采区车场摘挂钩段的人行道设置，必须符合下列规定：

1 单道布置时应设两侧人行道，双道布置时应设中间人行道和一侧人行道；

2 在净高1.6m范围内，一侧或两侧人行道宽度综采采区不得小于1.0m，非综采采区不得小于0.8m，中间人行道宽度不得小于1.0m。”、第5.4.:3条 “采区车场应安设甩车时能发出警号的信号装置。” 以上条文为强制性条文。

3.2.2  本条文来源于《煤矿井下车场及主要硐室设计规范》（GB 50416-2017）第7.2.1条“采区变电所通道必须装设向外开的防火栅栏两用门，并应满足通风要求，防火栅栏两用门全部敞开时，不得妨碍交通。” 该条文为强制性条文。

3.2.3  本条规定了同时生产的采区个数,采区内同时生产的采煤工作面个数,全矿井同时生产的采煤工作面个数。近年来，随着采煤技术及装备的快迅发展，采煤工作面单产稳步提高，鄂尔多斯煤田神东矿区、榆神矿区出现了年产量1000万t以上的采煤工作面，减少同时生产的采区个数和采煤工作面个数是科技发展的必然结果，减少同时生产的采区个数和采煤工作面个数有利于降低巷道掘进率，提高管理效率，也有利于减少井下同时作业人员数量，降低安全风险。

现行《煤矿安全规程》（2016版）、《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）对同时生产的采区个数没有具体规定，但对一个采区内同时生产的采煤工作面均有要求，单一煤层及多煤层联合开采时，一个采区内同时生产的采煤工作面最多不能超过2个；根据《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.2.2.1条的规定，矿井同时生产的采煤工作面个数不得超过2个，因此，本规范提出了全矿井同时生产的采区个数不得超过2个的要求。井下采掘活动都于生产范畴，此处的生产包括了采煤和巷道掘进。

全矿井最多同时生产的采煤工作面个数，沿用了《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第4.2.2.1条“矿井同时生产的采煤工作面个数不得超过2个，其中煤与瓦斯突出、冲击地压、水文条件极复杂，以及60万吨/年以下高瓦斯矿井，矿井采煤工作面个数不得超过1个（开采保护层的工作面以及各煤层厚度变化较大的煤层群开采或煤质相差较大需进行配采的工作面除外，但最多不能超过2个）。

一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。” 该条文为技术强制性条文。

3.2.4 在过去，在采区设计时，一般没有专用回风巷，只布置用于煤炭提升（运输）和材料提升（运输）的2条通道，并分别兼作采区的进、回风巷道。这种布置方式有很多缺点：采掘工作面实现独立通风较为困难；车辆行走需频繁打开风门，会造成漏风，影响工作面的有效风量；发生灾变时，实施短路通风或反风的救灾措施较为困难。采用专用回风巷的目的是为了保证采区通风系统稳定。

服务于整个采区的进、回风巷，如果不是贯穿整个采区，就不能保证采区内所有采掘工作面都能得到合理布置和实现稳定、可靠的独立的通风方式，而将一条巷道分为两段，一段进风、一段回风，极易造成风流短路、紊乱，破坏通风系统的稳定性和可靠性，潜在危害极大，所以采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷，一段为回风巷。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第5.3.4条“高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，或瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置专用回风巷；采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿综采采区设计规范》（GB 50536-2009）第4.4.6条“高瓦斯矿井、有煤与瓦斯突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采联合布置的采区，必须设置专用回风巷。采区进、回风巷必须贯穿整个采区严禁一段避风、一段回风。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第一百四十九条“生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。

准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。

高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。

采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。” 该条文为强制性条文。

3.2.5  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第5.3.3条 第1、2款“有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井，采区巷道布置应符合下列规定：

1  采区上山和下山等主要巷道应布置在岩层或非突出煤层中；

2  位于突出煤层中的工作面运输巷、回风巷及开切眼等回采巷道，应布置在被保护区域或其他卸压区域；” 该条文为强制性条文。

2《防治煤与瓦斯突出细则》：“第二十二条 突出矿井和按突出矿井设计的矿井，巷道布置 设计应当符合下列要求： （一）斜井和平硐，运输和轨道大巷、主要进（回）风巷等 主要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层中。采区上下山布 置在突出煤层中时，必须布置在评估为无突出危险区或者采用区 域防突措施（顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯除外）有效的区域； （二）减少井巷揭开（穿）突出煤层的次数，揭开（穿）突 出煤层的地点应当合理避开地质构造带； （三）突出煤层的巷道优先布置在被保护区域、其他有效卸 压区域或者无突出危险区域。” 该条文为强制性条文。

3.2.6  前进式采煤方法容易向采空区漏风，给通风、瓦斯和防火管理带来很大困难，所以高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）的4.2.2.2条“高瓦斯、煤与瓦斯突出、有容易自燃或自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。” 该条文为技术强制性条文。

3.2.7  采煤工作面必须具备两个安全出口，一个通到进风巷道，一个通到回风巷道，这样既能保证采煤工作面的正常通风，又能保证两个安全出口的安全距离，，不致辞1个安全出口同时遭到破坏，当一个安全出口遭到破坏时，另一个安全出口仍能担当人员安全撤退的通道。

正规开采的采煤工作面，一般至少有两条与工作面相连的巷道，保证两个安全出口并不困难。因此，要求回采工作面必须至少具备两个安全出口。

本条文来源于《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第4.4.7条“采煤工作面必须保持至少2个便于行人上下的安全出口，1个应通到进风巷道，另1个应通到回风巷道。” 该条文为强制性条文。

3.2.8  煤炭是国家宝贵的不可再生的化石能源，我国煤炭资源虽然很丰富，但人均占有并不比世界主要产煤国高，因此，要考虑长远，立足当前、合理开采，提高煤炭资源的开出率。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB502015-2015）第5.2.6条“采煤工作面的采出率应符合下列规定：

l  厚煤层不应小于93%；

2  中厚煤层不应小于95%；

3  薄煤层不应小于97%。” 该条文为强制性条文。

3.2.9  在自溜运输方式中,驱动煤炭运动的力量是重力而非运输机械施加的机械力,因而煤炭的运动非人力所能控制,从而带来诸多问题,严重影响自溜运输的可靠性与安全性。本条规定的目的是确保人员与设备的安全。

本条文来源于《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第6.2.9条（1）款“采区上岗采用自溜运输应符合下列规定：

1溜煤上山的溜槽与人行道之间必须设置高度不低干1.8m的隔板或隔墙。” 该条文为强制性条文。

3.2.10井工或露天开采时倾角在45度以上的煤层为急倾斜煤层,为了满足煤炭自溜，急倾斜煤层的溜煤眼倾角一般在45度以上,为了降低摩擦力，溜煤眼的底板及侧墙一般采用摩擦系数小，耐磨抗砸的材料砌筑或粘贴，人员在溜煤眼中很难站立，因此，为了保证人员安全，溜煤眼严禁人员通行。溜煤眼溜煤时，煤流速度很大，且易扬尘，因此，溜煤眼也不得兼作进、回风。

为了避免人员意外滑入溜煤眼，造成事故，溜煤眼应有防止人员坠落的措施。

本条文来源于《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第6.2.10条（1、2）款“开采急倾斜煤层的上山采区，可采用溜煤眼运输，并应符合下列规定：

1溜煤眼严禁人员通行，也不得兼作进、回风眼。

2溜煤眼的上口应有防止人员坠落的措施。

3溜煤眼与行人眼之间应设置联络平巷，并在联络平巷处设置检查孔，联络平巷及检查孔的间距不应大于l0m。” 该条文为强制性条文。

3.2.11  本条文来源于《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第5.2.2条（5、6）款“工作面滚筒采煤机选型应符合下列要求：

5 采煤机必须装备可靠的内、外喷雾装置。

6 工作面倾角大于l5°时，采煤机必须有可靠的防滑装置，工作面顷角大于35°时，采煤机必须有可靠制动装置。” 该条文为强制性条文。

3.2.12 本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第5.3.8条“当出现下列情况之一时，刮板输送机必须装设防滑、锚固装置：

l与刨煤机配套的刮板输送机，当工作面倾角大于12°时。

2与滚筒采煤机配套的刮板输送机，当工作而倾角大于15°时。” 该条文为强制性条文。

2 《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009） 第5.3.9条“当工作面倾角大于25°时，刮板输送机必须有防止煤、矸窜出溜槽伤人的措施。” 该条文为强制性条文。

3.2.13  本条文来源于《煤矿综采采区设计规范》（GB50536-2009）第5.5.3第（4）款“工作面运输巷破碎机选型应符合下列规定：

4、破碎机的入料口必须设置防止人员误入破碎机的安全防护措施。” 该条文为强制性条文。

3.3  井巷施工

3.3.1  井巷工程施工的供电安全涉及到井下通风、排水以及提升运输，长时间断电情况下会严重威胁井下人员的生命安全，在原条文基础上增加排水的要求。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）第10.8.1条“建井期的临时供电应符合下列规定：

1  35kV以上等级的电源，宜利用永久电网供电；在远离电力网的偏僻地区，可利用其他施工电源；

2  煤矿建设项目应采用双回路供电。当任一回路停止供电时，另一回应能担负起全部负荷。暂不能实现双回路供电，只能采用单回路供电时，应有备用电源，备用电源的容量应满足通风和撤出人员的需要；

3  两回路电源线路上均不得分接任何负荷；

4  两回路电源应采用分列运行方式，一回路运行时另一回路应带电备用；

5  高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出及水患严重的矿井进入二期工程、其他矿井进入三期工程时，应形成双回路供电；

6  10kV及以下的架空电源线路不得共杆架设；

7  电源线路上不得装设负荷定量器；

8  临时变电所的接线，应简单可靠、操作安全。” 该条文非强制性条文。

2  《煤矿安全规程》第七十一条“建井期间应当形成两回路供电。当任一回路停止供电时，另一回路应当能担负矿井全部用电负荷。暂不能形成两回路供电的，必须有备用电源，备用电源的容量应当满足通风、排水和撤出人员的需要。

高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂和极复杂的矿井进入巷道和硐室施工前，其他矿井进入采区巷道施工前，必须形成两回路供电。”该条文为强制性条文。

3.3.2  本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）第5.2.6条“穿过马头门、硐室、巷道的冻结管与地层之间的环形空间必须封堵充填，充填长度自马头门、硐室、巷道顶板向上不应小于100m。”该条文为强制性条文。

3.3.3  本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）第10.7.6条“立井、暗立井、斜井或斜巷施工时，工作面、吊盘、井筒中间转水站、井口信号房、斜井或斜巷中部车场、绞车房及调度室等重要工作和指挥场所，必须安装本安型通信设备。”该条文为强制性条文

3.3.4  本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511-2010）第11.3.2条“井巷工程的施工，必须采取湿式凿岩、水封爆破、放炮喷雾、洒水出矸、冲刷岩帮、加强通风等综合防尘措施，对主要进风大巷、掘进工作面及局部通风机的入风口附近应设置水幕。” 该条文为强制性条文

3.3.5  锚杆孔的深度超过井壁厚度时，有引发出水或涌沙的风险。

本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》（GB 50511-2010）第5.1.4条“采用特殊法施工的井筒，在冲积层中严禁预留或后凿梁窝。井梁的安装应采用锚杆固定或其它不破坏井壁的方法。单层井壁的锚杆深度不应超过井壁厚度的3/5，双层井壁的锚杆深度不应超过内层井壁厚度的4/5。井筒临时改绞或永久装备期间，施工锚杆孔时，必须严格控制孔的深度不得超过上述规定。” 该条文为强制性条文

3.3.6  地面预制井壁的混凝土施工质量要求必须符合现行 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

本条文来源于《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第13.2.4条“混凝土强度等级必须符合设计要求，每节井壁必须留置不少于一组标准养护试样。

检查方法：检查施工记录及试件强度试验报告。” 该条文为强制性条文。

3.3.7  壁后注浆是固井的基本方法，因此，注浆所用材料 及浆液配合比的质量必须符合设计要求，才能保证固井质量。壁厚注浆是钻井工程的最后一个重要环节，注浆效果的好坏直接关系到后续工程的施工和竣工后的井筒安全使用。壁后注浆充填量的允许偏差是以设计注浆量为依据的。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第13.4.1条“壁后注浆所用材料的质量及其配合比必须符合设计要求。

检查数量：注浆材料应按本规范附录H的有关规定检验，每批注浆材料进场后抽样检验不应少于一次；应对浆液的配合比与注浆量逐孔检测。

检验方法：检查出厂合格证或出厂试验报告和进场验收记录、抽样检验报告，并在施工中实查；中间、竣工验收时，抽查施工检查记录。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第13.4.3条“壁后注浆质量检查必须符合下列规定：

1  检查孔的单孔出浆量必须小于0.1m3，出水量必须小于0.5m3/h;

2  历经24h后严禁继续增加，且水中严禁带砂。

检查数量：逐孔检查。

检验方法：实测检查或抽查施工检查孔记录。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第13.4.5条“壁后注浆充填量必须符合下列规定：

1  锅底至井底车场连接处以上30m充填段的注浆充填量严禁少于测算量的90%；

2  其他充填段酌注浆充填量严禁少于测算量的80%。

检查数量：注浆充填后检查一次。

检查方法：检查壁后注浆充填记录，分段计算实际充填量和设计充填量。” 该条文为强制性条文。

4  《立井钻井法施工及验收规范》（GB51227-2017）第8.5.3（3）款“壁后充填质量检查施工应符合下列规定：

3  检查孔有出浆出水的，必须重新补注浆；” 该条文为强制性条文。

3.3.8探放水的风险不仅涉及探放水作业人员，也涉及到相邻巷道作业人员的安全，因此必须通知相关人员和设置避灾路线。

本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》GB50511-2010第8.4.7条 “在探放水钻孔施工前，必须通知邻近巷道的施工作业人员，并应预先确定避灾路线”。该条文为强制性条文。

3.3.9  揭穿突出煤层风险较大，因此必须掌握相关煤层地质情况，便于揭煤施工。

本条文来源于《煤矿井巷工程施工规范》GB50511-2010第4.5.1条 “井筒穿过煤与瓦斯突出地层时，必须进行突出危险性预测，应采取防治突出措施，并应进行防治突出措施效果检验，同时应采取安全防护措施”。该条文为强制性条文。

3.3.10  本条文来源于《煤矿建设安全规范》（AQ 1083-2011）第6.3.1.1条“井筒施工进入基岩段后,必须装备甲烷风电闭锁装置。

所有矿井进入二期工程后必须安装矿井安全监控系统。矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合本规范和相关规定的要求。”该条文为强制性条文。

3.3.11 本条文来源于《煤矿设备安装工程施工规范》（GB51062-2014）第3.0.10条“井下进行电焊、气焊、切割时，必须制定安全措施，指定瓦检员随时测量瓦斯及其他有害气体的浓度，在确认作业地点附近20m范围内瓦斯浓度低于0.5%时，方准作业。” 该条文为强制性条文。

3.3.12  本条文来源于《煤矿设备安装工程质量验收规范》（GB50946-2013）第25.4.2条“核放射源罐必须具有卫生防擅站和公安部门的使用许可证，安全标志齐全醒目，长时间不使用和确要在放射源下方检修和操作时，必须将旋转挡块关闭，并锁住固定插销。” 该条文为强制性条文。

3.3.13  本条文来源于《煤矿设备安装工程质量验收规范》（GB50946-2013）第2.0.8条“煤矿机械设备的安全保护装置必须符合设计文件、设备制造厂家技术文件的规定，在试运转中需要调试的装置，必须在试运转中完成调试，其功能必须符合设计文件的要求。设备联轴器、传动装置中的传动键、传动带等转动部位均应安装防护罩。” 该条文为强制性条文。

3.3.14  本条文来源于《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第5.12.1（7）款“变压器本体应两点接地；接地引线及其与主接地网的连接，应符合设计要求，接地应可靠。” 该条文为强制性条文。

3.3.15  轨枕、岔枕是传递机车运行所产生动压的主要结构， 故其材料必须符合设计规定。钢轨的质量直接影响车辆的运输安全，必须严格执行。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第17.3.1条“轨枕、岔枕及其所用材料的品种、材质、规格、强度必须符合设计规定。

检查数量：全面检查；中间、竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。

检验方法：检查产品合格证或检验报告，并现场观察和尺量检查。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第17.4.1条“钢轨的规格、型号、质量必须符合设计要求。采用30kg/m及其以上轨型的钢轨在使用前，必须逐根调直整平：严禁在主要运输线路使用磨损超过限度的钢轨，严禁在同一条运输线路上铺设不同型号的钢轨。主要运输线路钢轨垂直磨耗限度必须符合表17.4.1的规定。

表17.4.1  主要运输线路钢轨垂直磨耗限度表

| 钢轨类型（kg/m） | 11、15 | 22、30 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直磨耗限度（mm） | 6 | 9 |  |

检查数量：全面检查；中间、竣工验收时，按本规范附录B的规定选检查点。

检验方法：观察检查，并检查出厂合格证。” 以上条文为强制性条文。

2  《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB 50213-2010）第17.4.3条“运行架线电机车的轨道回流线和该轨道与非回流轨道连接处的绝缘质量必须符合设计要求。

检验方法：现场检测。” 该条文为强制性条文。

3.3.16  井筒永久装备安装或临时改绞期间会有气割或电焊作业，为防止引发火灾，不允许在担负高瓦斯矿井或煤与瓦斯突出矿井回风任务的井筒中进行永久装备安装或临时改绞作业。由于临时改绞对提升系统进行较大的改动，且容易引爆局部聚集的瓦斯，中断提升的时期，独立井筒在此阶段会出现排水、人员上下等不易解决的问题，为保证安全施工，规定担负高瓦斯矿井或煤与瓦斯突出矿井回风任务的井筒不得进行临时改绞。原则上井筒与其他井筒贯通后方可改绞。

本条文来源于《煤矿建设安全规范》（AQ1083-2011）第6.11.3.1条“在高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井中，已揭煤的尚未贯通的井筒和处于回风的井筒，严禁进行井筒装备施工。” 该条文为技术强制性条文。

3.3.17  本条文来源于《煤矿建设安全规范》（AQ 1083-2011）第6.2.1.7条“立井施工必须有专用回风出口，确保风流畅通。

矿井二、三期工程必须建立合理可靠的通风系统，改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施。

两个及以上施工单位共用一个系统时，应由建设单位统一通风管理。” 该条文为技术强制性条文。

- 4  通  风

4.0.1 本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第3.1.6条“井筒数量及功能应符合下列规定：

3  箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作风井使用时，应符合下列规定：

1）箕斗提升井兼作回风井时井上下装、卸载装置和井塔（架）必须采取密闭措施，其漏风率不得超过15%，并应采取防尘措施。装有带式输送机的井筒兼作回风井时，井筒中的风速不得超过6m/s，且必须装有甲烷断电仪；

2）箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时，箕斗提升井筒中的风速不得超过6m/s、装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4m/s，并应采取防尘措施，井筒中必须装设自动报警灭火装置和敷设消防管路。

4  高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井必须设专用回风井。”该条文为强制性条文。

4.0.2  本条对对井下空气成分提出具体的要求，故改为“保证井下采煤、掘进工作面、机电硐室等工作场所风量充足”，矿井通风系统设计，是保证井下作业人员人身安全和健康的必要条件，直接关系到井下工人的安全，设计必须严格遵守执行，为确保井下人员的安全和健康设计还必须配备井下环境及安全监测监控系统。

“将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所”是对矿井通风系统功能的基本要求；“井下通风巷道必须风流稳定可靠;发生事故时,风流易于控制”是矿井生产安全性的要求。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）7.1.1条“7.1.1 矿井通风设计应符合下列规定：

1 应将新鲜空气送到井下工作场所，并应保证安全生产和劳动条件，同时应符合现行行业标准《煤矿井工开采通风技术条件》AQ 1028的规定；

2 应使通风系统合理、风流稳定、易于管理、安全可靠；

3 必须具有抗灾应变能力，发生事故时，应有利于风流控制，且必须保证人员能够安全撤出；

4 必须设置井下环境及安全监测监控系统。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.7.1条“4.3.7.1 各地点的实际需要风量，应使该地点风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度、风速、温度、每人供风量符合《煤矿安全规程》（2016）的有关规定，要分别计算矿井通风容易和困难时期的风量。” 该条文为技术强制性条文。

3  《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ 1028-2006）第5.1.10条“5.1.10  矿井通风系统必须能够将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所，保证安全生产和良好的劳动条件；井下通风巷道必须风流稳定可靠，井下环境符合规定；发生事故时，风流易于控制，人员便于撤出。” 该条文为技术强制性条文。

4.0.3  矿井通风系统是矿井通风方式、通风方法和通风网络的总称。包括向矿井各用风地点供给新鲜空气、排出污浊气体的通风动力、通风网络和通风设施等。“完整的独立通风系统”是指矿井必须设有符合要求的主要通风机装置，并有自己独立的进风井和独立的回风井，井下没有与邻近矿井相沟通的巷道。

本条文来源于《煤矿井工开采通风技术条件》 （AQ 1028-2006 ）第5.1.1条“矿井必须有完整独立的通风系统。两个及以上独立生产的矿井不允许有共用的主要通风机、进、回风井和通风巷道。”该条文为技术强制性条文。

4.0.4  本条是关于新建灾害较严重的矿井的通风方式选择的规定。

矿井必须根据实际条件选择合理的矿井通风系统，确保保持系统的简单、稳定、可靠，提高矿井防灾和抗灾能力。中央并列式通风系统，通风路线是折返式的，风路长，通风阻力大，当井田走向很长时，边远采区可能出现风量不足，且通过中央采区采空区的漏风较大，不利于通风瓦斯管理和煤炭自然发火的防治，矿井抗灾能力低。而分区式和对角式通风，风流在井下流动路线是直向式，风流线路短，阻力小，内部漏风小，安全出口多，矿井抗灾能力强，风量易调节，矿井风压相对稳定。因此新建灾害较严重的高瓦斯矿井、突出矿井应当优先采用分区式或者对角式通风。采用中央并列式的，必须有严格的限制条件。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ/T 1055-2018）第4.3.1条“新建高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、煤层容易自燃矿井及有热害的矿井应采用分区式通风或者对角式通风；初期采用中央并列式通风的只能布置一个采区生产”。该条文为技术强制性条文。

4.0.5  本条为矿井主要通风机装置反风的要求。

目的是当矿井进风井口附近、进风井筒、井底车场和与井底车场直接相通的进风大巷等发生火灾时，采用全矿性反风，防止高温烟流和有害气体随风流进入井下作业地点，从而保证井下人员的安全撤离和缩小灾害范围。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）8.2.5条（1）款“8.2.5  通风机的反风应符合下列规定：

1  通风机的反风量不应小于正常供风量的40%。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿主要通风机站设计规范》（GB 50450-2008）3.1.3条“3.1.3  主要通风机必须装有反风设施，并应能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流改变方向后，主要通风机的供风量不应小于正常供风量的40％。” 该条文为强制性条文。

3 《煤矿安全规程》第一百五十九条“生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。

每季度应当至少检查1次反风设施，每年应当进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应当进行1次反风演习。” 该条文为强制性条文。

4.0.6  压入式通风的风道是矿井的进风口，为防止地面火灾的烟雾与气体进人井下，应至少装设两道防火门，以增强抗灾能力。

本条文来源于《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第3.3.4条（1、12）款“3.3.4  风硐（道）设计应符合下列规定：

1  最大风速不得超过15m/s。

12  压入式通风的风道应至少装设两道防火门，防火门应采用不燃材料制作，并应具有防腐蚀性能。” 该条文为强制性条文。

4.0.7  本条是对采用防爆柴油动力装置的要求，因为井下柴油机车要排出CO和氮氧化物等有毒有害气体，为保证井下安全和减少对进风流的污染而作此规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533-2009）15.0.4条“15.0.4  井下采用防爆柴油动力装置时，应遵守下列规定：

1  排气口的排气温度不得超过70℃，其表面温度不得超过150℃。

2  排出的各种有害气体被巷道风流稀释后，井下空气中的CO浓度不得超过0.0024％、NOX（换算成NO2）浓度不得超过0.00025％。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第一百三十八条“矿井需要的风量应当按下列要求分别计算，并选取其中的最大值：

（一）按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于4m3。

（二）按采掘工作面、硐室及其他地点实际需要风量的总和进行计算。各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的甲烷、二氧化碳和其他有害气体的浓度，风速、温度及每人供风量符合本规程的有关规定。

使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道的供风量还应当按同时运行的最多车辆数增加巷道配风量，配风量不小于4m3/min·kW。

按实际需要计算风量时，应当避免备用风量过大或者过小。煤矿企业应当根据具体条件制定风量计算方法，至少每5年修订1次。” 该条文为强制性条文。

4.0.8  本条是关于采掘工作面独立通风是指每个采煤工作面或掘进工作面，都有各自的进、回风巷道，其回风各自直接排入采（盘）区回风巷而不串入其他作业地点的通风布置方式。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.3.5条“采、掘工作面应实行独立通风。2个采煤工作面不得串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，任何2个掘进工作面之间不得串联通风。”该条文为技术强制性条文。

4.0.9  本条是关于石门揭煤和煤巷掘进工作面设置反向风门的规定。反向风门距工作面的距离应当根据工作面突出危险程度的大小或者预计的突出强度确定，确定的原则是一旦发生预计最大突出强度也不会把反向风门摧毁。但同时又受到通风系统和空间的限制，如果反向风门距工作面最短距离小于70m时，应至少再增加一组反向风门，以提高抗灾能力。

本条文来源于《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ 1028-2006）第7.23条“在突出矿井的突出危险区,掘进工作面进风侧必须设置至少2道牢固可靠的反向风门。反向风门距工作面的距离，应当根据掘进工作面的通风系统和预计的突出强度确定。”该条文为技术强制性条文。

4.0.10  限制井巷风速主要是从安全生产、人员健康、作业条件与环境等方面考虑的。

主要进、回风巷以及风井和风硐风速过高，也会导致通风阻力过大，影响矿井通风能力。

规定最低风速的地点，主要是针对生产条件变化、有害气体涌出较多的采掘工作地点和相关巷道。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）的4.3.2.5条“4.3.2.5 设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过 8m/s；梯子间四周经封闭后，井筒中的最高允许风速可按表 1 规定执行。” 该条文为技术强制性条文。

表1  井巷中的允许风流速度            单位为m/s

| 井 巷 名 称 | 允许风速 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |
| 无提升设备的风井和风硐 |  | 15 |
| 专为升降物料的井筒 |  | 12 |
| 风桥 |  | 10 |
| 升降人员和物料的井筒 |  | 8 |
| 主要进、回风巷 |  | 8 |
| 架线电机车巷道 | 1.0 | 8 |
| 输送机巷，采区进、回风巷 | 0.25 | 6 |
| 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | 0.25 | 4 |
| 掘进中的岩巷 | 0.15 | 4 |
| 其他通风人行巷道 | 0.15 |  |

4.0.11  煤层倾角较大的采煤工作面采用下行通风时，若工作面风速较小、瓦斯涌出量大，尤其是一旦发生突出时，下行通风很容易引起大量瓦斯的逆流而进入上部进风水平，扩大突出事故的危险范围。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.3.6条“有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。”该条文为技术强制性条文。

4.0.12  矿井通风系统稳定对安全生产非常重要，采掘工作面进风和回风不得经过采空区和冒顶区，才能保证风流稳定，也避免采空区瓦斯大量涌出，还对控制采空区煤炭自燃有利。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.3.7条“采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。”该条文为技术强制性条文。

4.0.13  本条是关于掘进巷道局部通风方法的规定。统计表明，80%左右的瓦斯煤尘爆炸事故是在掘进过程中发生的。一方面是局部通风机断电停风或风筒破损折断导致工作面风量不足，巷道中风速偏低以及煤层新被揭露、瓦斯涌出量大等原因易形成瓦斯积聚；另一方面，爆破、掘进机械和电气设备作业易产生火源。所以，掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者局部通风机通风，根据实际情况，选择安全可靠的掘进通风方法，严防事故的发生。

抽出式通风存在瓦斯爆炸隐患，因此，只限于无瓦斯涌出的岩巷掘进使用。煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进采用局部通风机通风时，应当采用压入式，不得采用抽出式（压力、水力引射器不受此限）。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.4.1条“4.3.4.1 掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风。煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进通风要配备双风机、双电源，并能自动切换。”该条文为技术强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.4.2条“4.3.4.2 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压入式，不得采用抽出式（压气、水力引射器不受此限）。”该条文为技术强制性条文。

4.0.14  本条是关于井下爆炸物品库通风的规定。

井下爆炸物品库是储存、发放炸药和雷管并进行雷管导通试验的硐室。炸药和雷管属爆炸危险品，爆炸后会产生巨大的冲击波和有毒有害气体。为避免井下爆炸物品一旦发生爆炸所造成灾情扩大，要求井下爆炸物品库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷；同时，在井下爆炸物品库的回风侧，不应布置任何通风设施，以便爆炸产生的冲击波和爆炸产物畅通无阻地直接排入回风系统而尽可能小地危及其他地点，以减小灾情。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.5.1条“4.3.5.1 井下爆炸物品库应有独立的通风系统，回风风流应直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷中。应保证爆炸物品库每小时能有其总容积 4 倍的风量。”该条文为技术强制性条文。

4.0.15  为保证实现采区变电所功能的主变电所及采区变电所出现着火情况时，不向其他生产区蔓延，可有效避免事故扩大。本条规定必须严格执行。机电设备硐室中安装高、低电压电气设备，在运行或维修过程中，一旦产生火花，有引爆瓦斯的可能。机电设备在运行中会释放热量。需要相对干燥和没有粉尘污染的环境，才能保证有良好的性能，故必须设在进风风流中。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.5.2条“4.3.5.2 井下充电室应有独立的通风系统，回风风流应引入回风巷。井下充电室，在同一时间内，5t及其以下的电机车充电电池的数量不超过 3 组、5t 以上的电机车充电电池的数量不超过 1 组时，可不采用独立的风流通风，但应在新鲜风流中”。该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第7.1.3条、 “7.1.3 实现采区变电所功能的主变电所，必须有独立的通风系统。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416-2017）第7.2.5条“7.2.5 采区变电所必须有独立的通风系统。”该条文为强制性条文。

4  《煤矿安全规程》（2016）第一百六十八条“井下机电设备硐室必须设在进风风流中；采用扩散通风的硐室，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出。

井下个别机电设备设在回风流中的，必须安装甲烷传感器并实现甲烷电闭锁。

采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须有独立的通风系统。” 该条文为强制性条文。

5  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.5.3条“4.3.5.3 井下机电设备硐室应设在进风风流中，采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所应有独立的通风系统。”该条文为技术强制性条文。

4.0.16  本条是关于矿井通风设施的规定。

通风设施在通风系统中有着至关重要的作用，通风设施质量牢固可靠、安设地点合理且及时，是构建稳定可靠通风系统的前提。同时，如果通风设施质量不可靠或安设位置不正确，一旦发生事故，通风系统容易遭受严重破坏，易造成灾情扩大。

开采突出煤层时，如果在回风侧设置调节风量的设施，一旦发生事故，有毒有害气体难以迅速排出，容易逆流侵蚀进风系统。

本条文来源于《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055-2018）第4.3.6.2条“4.3.6.2 不应在倾斜运输巷中设置风门；开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。”该条文为技术强制性条文。

- 5  提升、通风、排水、空气压缩设备

5.1  提升设备

5.1.1本条为提升容器和载荷的要求。主井箕斗定容装载难以保证装载质量的准确性，误差大，对提升系统防滑、电动机容量、主轴转矩、钢丝绳安全系数均可能产生不利影响，严重时甚至导致事故。箕斗容积与设计载重量不相适应时，也会产生类似问题。故规定主井箕斗提升必须采用定重装载。主井箕斗部分维持了原规范的规定。本条补充了立井升降人员使用罐笼的规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》GB502015-2015第8.1.4条“8.1.4  主井箕斗提升必须采用定重装载，箕斗容积设计必须与提升选型设计所确定的载重量相适应。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第三百九十三条“ 立井提升容器和载荷，必须符合下列要求：

（一）立井中升降人员应当使用罐笼。在井筒内作业或者因其他原因，需要使用普通箕斗或者救急罐升降人员时，必须制定安全措施。

（二）升降人员或者升降人员和物料的单绳提升罐笼必须装设可靠的防坠器。

（三）罐笼和箕斗的最大提升载荷和最大提升载荷差应当在井口公布，严禁超载和超最大载荷差运行。

（四）箕斗提升必须采用定重装载。”该条文为强制性条文。

5.1.2本条为提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的要求。钢丝绳在经过主导轮（含摩擦式提升系统的摩擦轮、缠绕式提升系统的卷筒）、天轮及导向轮、尾绳轮时，受到弯曲应力的作用产生摩擦、疲劳、挤压变形。曲率半径越小，应力越大，故需要制定规定，限制钢丝绳弯曲的曲率半径。

本条是在《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.1.5条的基础上，补充了第6款关于建井期提升装置卷筒和天轮等方面的规定，其内容源自《煤矿安全规程》（2016）第四百一十七条。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.1.5条“8.1.5  提升设备的卷筒、摩擦轮、天轮、导向轮的直径与钢丝绳公称直径之比值，应符合下列规定：

1  落地式摩擦提升装置的摩擦轮及天轮、有导向轮的塔式摩擦提升装置的摩擦轮，井上不得小于90，井下不得小于80；围包角为180°无导向轮的塔式摩擦提升装置的摩擦轮，井上不得小于80，井下不得小于70；摩擦提升装置的导向轮，不得小于80；

2  井上缠绕式提升装置的卷筒和围抱角大于90°的天轮，不得小于80°；围抱角小于90°的天轮，不得小于60；

3  井下缠绕式提升绞车的卷筒、井下架空乘人装置的主导轮和尾导轮、围抱角大于90°的天轮，不得小于60；围抱角小于90°的天轮，不得小于40；

4  矸石山提升装置的卷筒和导向轮，不得小于50；

5  倾斜井巷提升系统的游动天轮，围包角小于35°的不得小于20，围包角在35°～60°的不得小于40，围包角大于60°的不得小于60；

6  提升设备使用密封式提升钢丝绳时，应将各相应的直径比值增加20%。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第四百一十七条“提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径与钢丝绳直径之比值，应当符合表13的规定。”该条文为强制性条文。

表13  提升装置的天轮、卷筒、摩擦轮、导向轮和导向滚等的最小直径与钢丝绳直径之比值

| 用途 |  |  | 最小比值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落地式摩擦提升装置的摩擦轮及天轮、围抱角大于180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 |  | 井上 | 90 | 在这些提升装置中，如使用密封式提升钢丝绳，应当将各相应当的比值增加20% |
|  |  | 井下 | 80 |  |
| 围抱角为180°的塔式摩擦提升装置的摩擦轮 |  | 井上 | 80 |  |
|  |  | 井下 | 70 |  |
| 摩擦提升装置的导向轮 |  |  | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置的卷筒和围抱角大于90°的天轮 |  |  | 80 |  |
| 地面缠绕式提升装置围抱角小于90°的天轮 |  |  | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机和凿井提升机的卷筒，井下架空乘人装置的主导轮和尾导轮、围抱角大于90°的天轮 |  |  | 60 |  |
| 井下缠绕式提升机、凿井提升机和井下架空乘人装置围抱角小于90°的天轮 |  |  | 40 |  |
| 斜井提升的游动天轮 | 围抱角大于60° |  | 60 |  |
|  | 围抱角在35°～60° |  | 40 |  |
|  | 围抱角小于35° |  | 20 |  |
| 矸石山绞车的卷筒和天轮 |  |  | 50 |  |
| 悬挂水泵、吊盘、管子用的卷筒和天轮，凿井时运输物料的提升机卷筒和天轮，倾斜井巷提升机的游动轮，矸石山绞车的压绳轮以及无极绳运输的导向滚等 |  |  | 20 |  |

5.1.3提升钢丝绳必须有足够的安全系数，主要原因有：

1）钢丝绳在受拉时，各股、各根钢丝受到的拉应力不可能完全一致，故钢丝绳的破断力要小于钢丝破断拉力的总和；

2）系统加速时受到加速力的作用，此时钢丝绳承受的拉力大于最大静拉力，安全系数的定义中并未计入加速力；

3）系统运行时钢丝绳受到冲击荷载、震动等额外应力；

4）钢丝绳使用寿命内，受到锈蚀、磨损、弯曲与拉伸交变循环而产生应力疲劳等因素的作用；

5）实际生产中，由于各种技术、管理、故障等原因，钢丝绳所承受的最大静拉力可能会大于设计值。

本条规定了提升钢丝绳新绳悬挂时的安全系数最低值。与《煤矿安全规程》（2016）第四百零八条的规定保持一致。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.1.6条“提升钢丝绳选择，应符合下列规定：

1  提升钢丝绳悬挂时的安全系数最低值，必须符合表8.1.6的规定；

表8.1.6  提升钢丝绳安全系数最低值

| 用 途 分 类 |  |  | 安全系数最低值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缠绕式提升装置 | 专为升降人员 |  | 9 |
|  | 升降人员和物料 | 升降人员时 混合提升时 升降物料时 | 9 9 7.5 |
|  | 专为升降物料 |  | 6.5 |
| 摩擦轮式提升装置 | 专为升降人员 |  | 9.2-0.0005H |
|  | 升降人员和物料 | 升降人员时 混合提升时 升降物料时 | 9.2-0.0005H 9.2-0.0005H 8.2-0.0005H |
|  | 专为升降物料 |  | 7.2-0.0005H |
| 倾斜无极绳绞车 | 运 人 |  | 6.5－0.001L 但不得小于6 |
|  | 运 物 |  | 5－0.001L 但不得小于3.5 |
| 架空乘人装置 | 运 人 |  | 6 |

注：H为钢丝绳悬挂高度（m），L为无极绳绞车驱动轮到尾轮的斜长（m）。

2  多绳摩擦式提升主绳，应采用对称布置的左、右捻钢丝绳；

3  摩擦式提升的尾绳，应至少装设2根，并宜减少与主绳的差重；

4  平衡尾绳宜采用扁钢丝绳，采用圆股或异形股钢丝绳时，应符合现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB 8918的有关规定，并应采用带有旋转功能的尾绳悬挂装置与提升容器相连接。”该条文第1款为强制性条款。

5.1.4  提升设备的运行速度和正常运行加、减速度及加速度变化率的要求。为保证安全生产，提升设备的最大运行速度和正常运行加、减速度以及加速度变化率必须有所限制。除安全因素外，还考虑了设备运行的节能方面的要求。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.1.7条“提升设备的运行速度和正常运行加、减速度及加速度变化率，应符合下列规定：

1  立井罐笼升降人员时的最大加速度和减速度，不得超过0.75m/s2，升降人员时的最大速度，不得超过m/s（H为提升高度），且最大不得超过12 m/s；

2  立井升降物料时的最大加速度和减速度，不得超过1.2m/s2，立井升降物料时的最大速度，不得超过  m/s（H为提升高度）。斜井升降物料时的最大加速度和减速度，不得超过0.5m/s2，斜井采用串车升降物料时的最大速度不得超过5m/s；斜井采用箕斗升降物料时的最大速度不得超过7m/s，当铺设固定道床并采用大于或等于38kg/m钢轨时，速度不得超过9m/s；

3  提升系统的加速度变化率，不得超过0.5 m/s3；

4  采用固定曲轨卸载方式时，滚轮进出曲轨时的速度不得大于1.5m／s；

5  斜井提升容器在甩车道上的运行速度，不得大于1.5m／s。”该条文为强制性条文。

5.1.5  本条为提升机防滑安全校验的要求，对机械制动装置的制动力矩、安全制动减速度、摩擦衬垫摩擦系数取值等进行了规定。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.1.3条“8.1.3  摩擦式提升机防滑安全校验，应符合下列规定：

1  摩擦式提升机工作闸或保险闸所产生的制动力矩，均不得小于提升最大静荷重旋转力矩的3倍；并应根据设计实用最大不平衡负载，按闸间隙2mm时的弹簧力配备制动器对数；

2  上提重载安全制动时全部机械的减速度，不得大于5m/s2；下放重载安全制动时全部机械的减速度，不得小于1.5m/s2；在各种载荷和各种提升状态下，安全制动系统所产生的制动减速度计算值，不能超过滑动极限。钢丝绳与摩擦轮间摩擦系数的取值不得大于0.25，必须计入由钢丝绳自重所引起的最大不平衡质量差；

3  经安全制动防滑校验，当一级制动装置不能满足防滑要求时，必须采用二级制动装置或恒减速制动装置。”该条文为强制性条文。

5.1.6  本条为立井提升装置的过卷和过放距离的要求，过卷和过放距离是提升系统设计的主要参数，其设置是否合理，也是设计审查和安全验收的重要内容，因此需要将此方面的内容列入本规范，以保证提升容器在过卷和过放时有合理的安全运行距离，防止事故扩大。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤矿提升系统工程设计规范》GB/T51065-2014第3.2.11条“3.2.11 提升装置的过卷和过放距离应符合下列规定：

1 立井提升装置的过卷高度和过放距离不得小于表3.2.11-1中所列数值；

表3.2.11-1  立井提升装置过卷高度和过放距离

| 提升速度 （m/s） | ≤3 | 4 | 6 | 8 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过卷高度和过放距离（m） | 4.0 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | 10 |

注：1 提升速度为表中所列速度的中间值时，用插值法计算；

2 过卷高度指容器在正常停车位置，容器上盘面至防撞梁底面距离；

3 过放距离指井下提升容器在正常停车位置时，容器底盘面至防撞梁上表面距离；”原文为非强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第四百零七条“立井提升装置的过卷和过放应当符合下列要求：

（一）罐笼和箕斗提升，过卷和过放距离不得小于表8所列数值。

（二）在过卷和过放距离内，应当安设性能可靠的缓冲装置。缓冲装置应当能将全速过卷（过放）的容器或者平衡锤平稳地停住，并保证不再反向下滑或者反弹。

（三）过放距离内不得积水和堆积杂物。

（四）缓冲托罐装置必须每年至少进行1次检查和保养。”该条文为强制性条文。

表8  立井提升装置的过卷和过放距离

| 提升速度 （m/s） | ≤3 | 4 | 6 | 8 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过卷高度和过放距离（m） | 4.0 | 4.75 | 6.5 | 8.25 | 10 |

提升速度为表6中所列速度的中间值时，用插值法计算。

5.1.7  提升装置必须装设功能齐全、性能可靠的安全保护，使得矿井提升设备安全运转，维护矿井安全生产秩序，保障提升人员的安全。本条是关于提升装置装设安全保护的规定，根据《煤矿安全规程》的有关内容整合。

本条文来源于《煤矿安全规程》（2016）第四百二十三条“提升装置必须按下列要求装设安全保护：

（一）过卷和过放保护：当提升容器超过正常终端停止位置（或者出车平台）0.5m时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

（二）超速保护：当提升速度超过最大速度15％时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

（三）过负荷和欠电压保护。

（四）限速保护：提升速度超过3m/s的提升机应当装设限速保护，以保证提升容器或者平衡锤到达终端位置时的速度不超过2m/s。当减速段速度超过设定值的10%时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

（五）提升容器位置指示保护：当位置指示失效时，能自动断电，且使制动器实施安全制动。

（六）闸瓦间隙保护：当闸瓦间隙超过规定值时，能报警并闭锁下次开车。

（七）松绳保护：缠绕式提升机应当设置松绳保护装置并接入安全回路或者报警回路。箕斗提升时，松绳保护装置动作后，严禁受煤仓放煤。

（八）仓位超限保护：箕斗提升的井口煤仓仓位超限时，能报警并闭锁开车。

（九）减速功能保护：当提升容器或者平衡锤到达设计减速点时，能示警并开始减速。

（十）错向运行保护：当发生错向时，能自动断电，且使制动器实施安全制动。

过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。”该条文为强制性条文。

5.1.8  第一款和第二款都是《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第4.9.1.11款的内容，第二款也是《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB50533-2009）第6.2.9条的内容，本条综合了以上两个规范对倾斜井巷绞车提升要求。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》GB50533-2009第6.2.9条“6.2.9 一次串车提升的终端荷重不得大于矿车连接器允许强度。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ1055-2018）第4.9.1.11款“4.9.1.11 倾斜井巷绞车提升，应遵守以下规定：

a）井巷上端的过卷距离根据巷道倾角、设计载荷、最大提升速度和实际制动力等参量计算确定，并有1.5倍的备用系数；

b）串车提升的各车场应设信号硐室及躲避硐；

c）串车提升的倾斜井巷内应安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置，并在各车场安设阻车器、挡车栏。上述挡车装置应经常关闭，放车时方准打开；

d）倾斜巷道中轨道提升系统与架空乘人装置同巷布置时，应设置电气闭锁，两种设备不得同时运行，并应确保斜巷串车提升的跑车防护装置与架空乘人装置不相互干涉；

e）一次串车提升的终端载荷不得大于矿车连接器允许强度。”该条文为技术强制性条文。

5.2  通风设备

5.2.1本条为矿井主要通风机装置的设置的要求。为保证矿井通风安全，达到通风可靠、连续、稳定的要求，规定矿井的每一回风井必须安装二套通风机装置，采用一工一备的运行方式。新建矿井的每一回风井必须安装二套相同型号规格的通风机，现有生产矿井的二套通风机型号规格不同时，必须具备同等能力。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第8.2.1条“8.2.1  矿井的每一风井必须安装二套同等能力的主要通风机装置，新建矿井每一风井的主要通风机及辅助装置的型号、规格必须相同，其中一套应作为备用，且备用通风设备及辅助装置必须能在10min内开动。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第3.1.1条“3.1.1  矿井的每一风井必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中新建矿井的主要通风机装置的型号、规格必须相同；2套的主要通风机装置中的1套应作为备用；备用主要通风机装置必须能在10min内启动。”该条文为强制性条文。

5.2.2  本条为矿井主要通风机站的控制和监测仪表设置的要求，采用了《煤矿主要通风机站设计规范》GB50450-2008）第5.0.7条中的（1、3）款强款的有关内容。

本条文来源于《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第5.0.7条“5.0.7 主要通风机站的控制和仪表设置应符合下列规定：

1  主要通风机电动机必须装设电压表和电流表，并应装设有功电度表和无功电度表。同步电动机还应装设功率因数表，转子回路还应装设直流电流表和直流电压表。

2 如成套控制屏上已装有上述仪表时，配电装置上可不再重复装设。

3  主要通风机站内应装设下列仪表及传感器：

1）水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表；

2）主要通风机设备开停传感器；

3）主要风门开关传感器;

4）通风机风量和负压传感器;

5）井下风流中瓦斯和一氧化碳含量传感器；

6）连续检测通风机轴承温度和大容量电动机的定子绕组温度等检测保护仪表，并在超温时能发出声光超温信号。

4 本条第3款中的仪表及检测信息、声光信号应在值班室监视。

5 主要通风机宜集中监控。有条件时，可实现自动化运行，矿井生产调度室可监控。

6 集中控制时应实现远距离启动和停止主要通风机，需要反风时应保证远距离控制反风门，当主要通风机因故停车时，应保证自动启动备用通风机及相应辅助装置、自动监控通风机和电动机的轴承润滑系统。应设置主要通风机运行、停车和事故停车的指示信号。”该条1、3款为强制性条款。

5.2.3本条为主要通风机站噪声防治的要求，涉及工程建设项目人身健康和环境安全。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第3.1.10条“3.1.10煤矿主要通风机站内的噪声值不得超过85dB（A）。通风设备对附近居民区的噪声值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第3.3.5条“3.3.5 噪声防治应符合下列规定：

1  主要通风机站的噪声值超过规定时，应装设消声装置。

2  消声装置应设置在风机的出风侧，压入式主要通风机站若临近生产或生活区，尚应在进风侧装设消声装置。

3  消声装置的有效面积不应小于风道面积。

4  消声装置的结构和位置应便于维修、更换和清洗。

5  消声装置应采用不燃或阻燃材料制作。

6  消声装置应具有防腐功能。

7  主要通风机站临近生产或生活区，必要时机房门窗可采取消声或隔音措施。

8  主要通风机站的值班室应密闭隔音。”该条文为强制性条文。

5.3  排水设备

5.3.1矿井设立正常排水系统是为了保证煤矿安全生产，若不对排水设备的排水能力进行规定，就不能保证矿井正常生产的安全，矿工的生命和矿井的财产安全就得不到保障，因此，必须强制执行。

本条第1款是对矿井主排水设备能力的规定，与矿井生产及井下人员安全有直接的关系。为防止发生淹井事故，水泵的排水能力必须大于矿井涌水量。本条规定取工作水泵的能力不小于正常涌水量的1.2倍，工作水泵和备用水泵的总能力不小于最大涌水量的1.2倍。备用泵和检修泵的配置量，分别按工作水泵的规定比例进行设置。

本条第2款规定的目的，是考虑到作为矿井长时工作的流体机械设备，排水泵的节能运行很重要，本款给出主排水管路设置的规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第8.3.1条（1）款“8.3.1  主要排水设备选择，应符合下列规定：

1  矿井井下主要排水设备应满足矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应配备工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应能在20h内排出矿井24h的正常涌水量（包括充填水及其他用水）。备用水泵的能力不应小于工作水泵能力的70％。检修水泵的能力不应小于工作水泵能力的25％。工作和备用水泵的总能力，应能在20h内排出矿井24h的最大涌水量；” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第8.3.2条（1）款“8.3.2  主排水管选择，应符合下列规定：

1  排水管路应设置工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路的能力，应能配合工作水泵在20h内排出矿井24h的正常涌水量。工作和备用排水管路的总能力，应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量；”该条文为强制性条文。

3  《煤炭矿井防治水设计规范》（GB 51070-2014）第11.2.2条“11.2.2  矿井正常排水系统必须设置工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵的排水能力应能在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量，应包括充填水及其他用水。备用水泵的能力不应小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力，应能在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量，应包括充填水及其他用水。检修水泵的能力，不应小于工作水泵能力的25％。” 该条文为强制性条文。

4  《煤炭矿井防治水设计规范》（GB 51070-2014）第11.2.3条“11.2.3  矿井正常排水系统必须设置工作管路和备用管路，工作管路应能配合工作水泵在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量，应包括充填水及其他用水；工作管路和备用管路应能配合工作水泵和备用水泵在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量，应包括充填水及其他用水。” 该条文为强制性条文。

5.3.2本条为矿井强排水泵系统的设置要求。为了保证抗灾排水系统在发生水灾时能发挥应有的作用，保护人民生命财产安全，代替防水闸门的“潜水电泵”必须设置独立的排水管路。抗灾排水管路的排水能力应与抗灾潜水泵的排水能力相匹配。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范》（GB50451-2018）第4.3.1条“4.3.1水文地质条件复杂、极复杂或有突水危险的矿井，当在井底车场周围未设置防水闸门时，应在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵。”该条文为非强制性条文。

2  《煤炭矿井防治水设计规范》（GB 51070-2014）11.3.12条“11.3.12  抗灾排水管路的排水能力应与抗灾潜水泵的排水能力相匹配。”该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第三百零八条“水文地质条件复杂、极复杂或者有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵。在其他有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门；不具备设置防水闸门条件的，应当制定防突（透）水措施，报企业主要负责人审批。”该条文为强制性条文。

5.4  空气压缩设备

5.4.1  本条为矿井空气压缩机站的设置要求。用于压风自救系统的空压机必须设置在地面，矿井应优先考虑在地面集中设置空气压缩机站。某些矿井用风点距地面距离较长，地面供风风压损失较大，可能达不到风动设备的额度压力，因此也允许在井下设置空气压缩设备给风动工具供风，但需满足本规范及《煤矿安全规程》的有关要求。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第8.4.1条（4）款“8.4.1  选择压缩空气站位置，宜靠近用风负荷中心。设备选择应符合下列规定：

1  矿井地面应设置空气压缩机站，集中布置不宜超过6台；

2  瓦斯矿井中，送气距离较远时，可在井下主要运输巷道附近新鲜风流通过处，增设压缩空气站；但每台空气压缩机的能力不宜大于20m3／min，数量不宜超过3台；

3  压缩空气站内宜设1台备用空气压缩机；当分散设置的压缩空气站之间有管道连接时，应统一设置备用空气压缩机；

4  井下压缩空气站的固定式空气压缩机和储气罐，应分设在2个硐室内。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第四百三十一条“ 矿井应当在地面集中设置空气压缩机站。

在井下设置空气压缩设备时，应当遵守以下规定：

（一）应当采用螺杆式空气压缩机，严禁使用滑片式空气压缩机。

（二）固定式空气压缩机和储气罐应当分别设置在2个独立硐室内，且应当保证独立通风。

（三）移动式空气压缩机必须设置在采用不燃性材料支护且具有新鲜风流的巷道中。

（四）应当设自动灭火装置。

（五）运行时必须有人值守。”该条文为强制性条文。

5.4.2  本条为空气压缩机站设备及储气罐的设置要求，内容涉及人身安全和设备安全。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）第3.0.18条“3.0.18 储气罐上必须装设安全阀。储气罐和供气总管之间，应装设切断阀。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第8.4.3条（6）款“8.4.3  压缩空气管道设计，应符合下列规定：

6  压缩空气站应设置储气罐；储气罐的出口管路上应加装释压阀，且释压阀的口径不得小于出风管的直径；”该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第四百三十二条“空气压缩机站设备必须符合下列要求：

（一）设有压力表和安全阀。压力表和安全阀应当定期校准。安全阀和压力调节器应当动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。

（二）使用闪点不低于215℃的压缩机油。

（三）使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或者断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或者断水信号显示装置。”该条文为强制性条文。

4  《煤矿安全规程》（2016）第四百三十三条“空气压缩机站的储气罐必须符合下列要求：

（一）储气罐上装有动作可靠的安全阀和放水阀，并有检查孔。定期清除风包内的油垢。

（二）新安装或者检修后的储气罐，应当用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。

（三）在储气罐出口管路上必须加装释压阀，其口径不得小于出风管的直径，释放压力应当为空气压缩机最高工作压力的1.25～1.4倍。

（四）避免阳光直晒地面空气压缩机站的储气罐。” 该条文为强制性条文。

5.4.3  本条为空气压缩设备的保护的设置要求。空气压缩机的排气温度或储气罐内温度过高，都会有爆炸的危险，需要立即报警并迅速自动切断电源，以保证空气压缩机和储气罐的安全。离心式空气压缩机存在特有的喘振问题，喘振会损坏空压机的各个部件，需要采取相应的保护措施。本条内容直接关系到机组的安全运行，因此定为强条。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）第6.0.9条“6.0.9 离心式空气压缩机应设置下列控制系统：

1  进气调节控制系统；

2  机组防喘振控制系统；

3  排气稳压控制系统或稳流控制系统。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第四百三十四条“空气压缩设备的保护，必须遵守下列规定：

（一）螺杆式空气压缩机的排气温度不得超过120℃，离心式空气压缩机的排气温度不得超过130℃，必须装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。

（二）储气罐内的温度应当保持在120℃以下，并装有超温保护装置，在超温时可自动切断电源并报警。”该条文为强制性条文。

- 6  井下运输

6.1  井下主运输

6.1.1  本条是关于采用滚筒驱动带式输送机运输的规定。

制定本条文的目的，是规范带式输送机重要部件的选型，明确对输送机的设计、配置、使用和安全保护装置及设施的要求，以保证带式输送机安全可靠运行。

1  滚筒驱动带式输送机运行过程中，会因超载、张紧力下降、沿线托辊阻力变大、卸载受阻、输送带触碰异物等原因，致使输送带与传动滚筒表面发生打滑现象，长时间打滑摩擦产生的热量会引燃输送带；因托辊损坏，轴承座与轴摩擦产生的热量也能够引燃输送带；此外、外来火源同样会使输送带燃烧。输送带着火后会产生一氧化碳等大量有毒气体，直接影响井下人员的生命安全和身体健康，同时造成设备的严重毁坏。

非金属托辊、非金属聚合物制造的输送带以及滚筒包胶材料等都是易产生和积累静电的物质。输送带在运行过程中，当它与非金属托辊和包胶滚筒接触再分离时产生静电，当电荷聚集量（带电量）达到一定值时便会发生火花放电现象有可能点燃瓦斯或煤尘从而造成重大恶性事故。

因此，采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料等，其阻燃性能和抗静电性能必须符合以下标准的规定：

《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》（MT668－2008）

《煤矿用织物叠层阻燃输送带》（MT830－2008）

《煤矿用织物整芯阻燃输送带》（MT914－2008）

《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件》（MT669－1997）

《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件）（MT902－2005）

《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》（MT821－2006）

《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》（MT13－1995）

2  防打滑保护：带式输送机运行过程中，打滑摩擦产生的热量会使滚筒表面温度急剧升高，易引发火灾等事故。因此必须装设打滑保护装置。当输送带10s内速度均在（50％－0％）Ve。（Ve为额定带速）范围，或输送带速度小于或等于50％Ve ，或输送带速度大于或等于110％Ve 时，打滑保护装置应报警，同时中止带式输送机的运行。对带式输送机正常起动和停止过程的速度变化，打滑保护装置不应有保护动作。打滑保护应采用反时限特性。

跑偏保炉：带式输送机在运行过程中，输送带可能出现跑偏现象，跑偏会引起运煤洒落、输送带与机架等摩擦，造成机尾处大量积煤、输送带张力增大、损伤机架，以及使输送带磨损、划伤甚至撕裂等后果。因此，带式输送机必装设防跑偏保护装置。当运行的输送带超出托辊端部边缘20mm时，跑偏保护装中止带式输送机的运行。

堆煤保护：在带式输送机工作过程中，如果卸载滚筒处发生积煤现象，不仅影响巷道正常通风，而且还会使输送机负荷增大，导致打滑、磨断输送带，甚至引发火灾事故。因此，带式输送机必须装设堆煤保护装置。堆煤保护装置在2s内连续检测到煤位超过预定位置，应当报警，同时中止带式输送机运行。

撕裂保护：带式输送机在运转过程中，由于坚硬锋利的大块矸石、煤块或金属制品直接碰在输送带上，卡在装、卸载挡煤板上，输送带跑偏卡刮在机架上等情况时有发生，会造成输送带纵向撕裂事故。如果纵向撕裂事故不能被及时发现，将会使输送带报废，造成重大经济损失。因此，带式输送机必须装设撕裂保护装置。运行的输送带纵向撕裂时，撕裂保护装置应报警，同时中止带式输送机运行，以防撕裂事故的扩大。

温度、烟雾监测与自动洒水保护：对于带式输送机某些易产生超温、过热或燃烧而引发烟雾的位置，如传动滚筒附近，应当设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置，确保在出现高温或烟雾情况下，监测装置能及时动作，一是自动停止输送机，二是自动打开洒水电磁阀，向输送带、传动滚筒及周边喷水以达到降温灭雾的目的。

3  目前，煤矿井下长距离带式输送机应用越来越多。输送机在运转过程中，沿线可能会有各种设定保护之外的故障和问题发生，在此情况下巡检人员可拉动覆盖沿线的双向急停开关，使输送机快速停车。该开关应为具有闭锁功能的非自复位式开关，只有待故障处理完毕后，才能人为解除闭锁，进行二次开车。同时该急停开关也能屏蔽起车指令。双向急停开关在任何一边的拉线上施加40～200N的力时，双向急停开关都能中止带式输送机的运行，并能自锁和人为复位。

本项规定主要是为了在发现带式输送机故障或突发事件发生时，巡检或维护人员能实现人为紧急停车，最大限度地降低故障造成的损害或损伤。

各种保护装置应符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT87200）的要求。

4  在主要运输巷道安装使用的带式输送机，张紧力一旦下降，可能出现打滑、运行阻力增大等现象，影响正常生产并可能引发火灾。因此，必须装设张力下降保护装置以避免此类事故的发生。在带式输送机运行过程中，当出现张紧力在设定范围值之外并超过时限时，应中止带式输送机的运行。

5  现行国家标准《带式输送机安全规范》GB14784-93 规定，倾斜带式输送机装设防止超速或逆转的装置，以保证设备的安全运行，使在带式输送机停机、动力被切断或出现故障时起保护作用。倾斜井巷中使用的上运带式输送机，制动装置既可保证带式输送机不发生逆转，又能控制停车的时间，而防逆转装置则是上运带式输送机带载停车后，防止其倒转的安全装置。制动装置与防逆转装置在结构上是完全独立的两个装置。尽管制动装置同时具备防逆转装置的功能，但为提高系统工作的可靠性与全性，避免带载起车时发生逆转冲击现象，因此，必须同时装设防逆转装置与制动装置。美国 CEMA 标准规定，为安全将带式输送机的摩擦阻力减少 50%计算，即当垂直提升载荷所需的力大于水平运动的输送带和负载所需阻力的 1/2 时，应设逆止装置。大型的发生逆转的向上输送的带式输送机及主提升等重要的带式输送机，输送带倒转的危险性大，根据美国 CEMA 标准要求，为避免发生机械故障可能出现输送带倒转现象，除装设电动制动装置外，作为安全措施还应装设逆止装置。现行《煤矿用带式输送机安全规范》 （GB22340-2008）规定：逆止装置的额定逆止力矩应大于输送机所需逆止力矩的1.5倍；制动装置的制动力矩不得小于该输送机所需制动力矩的1.5倍。

6  软制动是指在制动过程中通过调节制动装置的制动力大小使带式输送机的停车减速度保持在一定范围内（一般为0.1～0.25m/s2），以减小制动冲击和输送带的动张力，避免其他安全事故（例如滚料、滑料等现象）的发生。

向下输送的带式输送机，制动装置应有工作制动和安全制动。工作制动装置应在最不利的工况，可靠地控制带式输送机，按规定的减速度制动停车。安全制动是带式输送机在最不利的工况停机后，能保持足够的制动力使带式输送机处于可靠的停机状态。

倾斜井巷中使用的下运带式输送机达到一定角度时，在一些工况下，异步电动机有可能工作在发电制动状态。当负载力矩超过电动机的最大发电制动力矩时，电动机的转速将升高，制动力矩反而下降，这会使转速进一步升高以致引发严重的“飞车”事故。为避免“飞车”事故，系统装设防超速保护装置是必要的。防超速保护装置在下运带式输送机电动机转速升高到接近发电制动临界转速时，发出停车信号使输送机自动停车。

7  普通带式输送机用于井下原煤输送时，考虑到运行环境条件、煤与输送带间的摩擦能力条件，以及起动与停车的方式等因素，通常上运输送倾角不大于18°，下运输送倾角不大于16°。如果超过这个输送倾角，原煤含水量又较大，在输送机运行过程中，尤其在起车或停车时，加、减速度的变化可能会导致原煤在输送带上滑动、块煤在输送带上滚动、飞溅，对周围人员造成伤害，对周围设备设施造成损伤。为防止物料或原煤在输送带上滑动，可采用深糟托辊组、花纹输送带、软启动装置、软制动装置等技术措施；为防止大块物料或原煤滚落，可沿线在承载分支上方间隔加装挡料链或挡料板。

8  液力偶合器是一种依靠液体的动能变化来传递能量的液力元件。在工作过程中，当负载阻力过大，甚至超过偶合器的传动力矩时，偶合器便在大滑差或0工况（涡轮堵转）下运转，起到过载保护的作用，但同时偶合器中的传动介质温度会快速升高，一旦此工况维持时间较长，外壳上的过热保护塞就会熔化，传动介质喷出，液力偶合器停止工作，从而保护了电机及其他传动部件。如果传动介质为可燃油、同时使用了熔化温度高于传动油闪点的过热保护塞，当高温油喷出到空气时就会燃烧而引发火灾事故。因此液力偶合器只能使用不可燃性传动介质，如难燃液、清水等，以从根本上消除由液力偶合器引发的火灾事故。

由于调速型液力偶合器的传动油是通过循环至外部经冷却后再进入工作腔中，油温不会达到闪点，因而不会发生燃烧事故。此外使用油做传动介质有利于提高调速型液力偶合器的性能和寿命。

9  带式输送机装载点、转载点、机头、机尾及过桥处通常是驱动装置、拉紧装置、清扫装置、导料与缓冲装置等部件的安装点，这些部件通常因为受力大或受外部因素影响大而宜出现故障，属重点巡检的部位和观察区域。因此，应有充分的照明。其他部位可本着节能、方便巡视和行人的原则根据需要设置。

10  要求对输送机部分部位进行防护，目的是保护行人，避免人体或其他物品被卷入输送机滚筒而造成伤害，因此，应在输送机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处设防护栏及警示牌。为方便行人安全跨越带式输送机，应在行人需要跨越带式输送机的地方设置过桥。

11  输送带是带式输送机的主要组成部分，也是涉及安全的重要部件。带式输送机所用输送带安全系数的大小，不仅关系到投资和运转费用的高低，而且直接影响着输送带与输送机的安全运行问题。因此很有必要对输送带设计安全系数提出要求。

输送带安全系数应根据输送带类型、工作条件、接头特征及输送机起动和制动性能等因素确定。近几年来，我国在带式输送机设计水平、关键技术部件研发、制造技术水平和输送带接头技术与质量等方面都有了很大提高，在此基础上参考国外标准及现场实际应用经验，对输送带设计安全系数提出科学合理的规定，确保安全可靠，经济合理。

根据现行国家标准《带式输送机工程设计规范》（GB50431）的规定，对有可控起、制动性能的带式输送机的输送带可取较小的安全系数。对短带式输送机通常取7～9。可控软启动、软制动是指通过软启（制）动、变频或其他调速装置，使输送机的加（减）速度从零缓慢地上升到最大值，实现加（减）速度变化率的可控，这样可以减小输送机系统在起动加速和停车减速时的振动冲击，从而大大减小输送带的动张力。当带式输送机具备上述条件时，钢丝绳芯输送带的安全系数可以从7～9降为5～7。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿安全规程》（2016）第三百七十四条“  采用滚筒驱动带式输送机运输时，应当遵守下列规定：

（一）采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料等，其阻燃性能和抗静电性能必须符合有关标准的规定。

（二）必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。

（三）应当具备沿线急停闭锁功能。

（四）主要运输巷道中使用的带式输送机，必须装设输送带张紧力下降保护装置。

（五）倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，必须装设防逆转装置和制动装置；下运时，应当装设软制动装置且必须装设防超速保护装置。

（六）在大于16°的倾斜井巷中使用带式输送机，应当设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等的安全措施。

（七）液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限）。

（八）机头、机尾及搭接处，应当有照明。

（九）机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当设防护栏及警示牌。行人跨越带式输送机处，应当设过桥。

（十）输送带设计安全系数，应当按下列规定选取：

1.棉织物芯输送带，8～9。

2.尼龙、聚酯织物芯输送带，10～12。

3.钢丝绳芯输送带，7～9；当带式输送机采取可控软启动、制动措施时，5～7。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第9.5.4条“9.5.4 输送带应根据输送机长度、输送能力、输送带张力、物料性质、受料条件、工作环境等因素确定，并应符合下列规定：

1 大运量、高带速、长距离输送机宜采用钢丝绳芯输送带；

2 带式输送机可根据输送机工作条件，选用煤矿用织物整芯阻燃输送带；

3 输送带覆盖层宜根据输送物料堆积密度、粒度尺寸、磨耗性、受料高度等因素确定；

4 井下应采用阻燃输送带。”该条仅第4款为强制性条文。

3  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第9.5.6条“9.5.6 带式输送机应设置设备运行和人身安全的保护装置，并应符合现行国家标准《煤矿用带式输送机 安全规范》GB 22340和《带式输送机安全规范》GB 14784的有关规定。”该条文为强制性条文。

4  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第9.5.7条“9.5.7 倾斜带式输送机制动或逆止装置的选择应符合下列规定：

1 发生逆转的向上输送的大型带式输送机和井下倾斜井巷向上输送的带式输送机，必须同时装设逆止装置和制动装置；

2 向下输送的带式输送机必须装设制动装置和防超速保护装置。”该条文为强制性条文。

5  《煤矿井下煤炭运输设计规范》（GB 51179--2016）第6.1.2条“6.1.2 采用滚筒驱动带式输送机运输时，应符合下列规定：

1 应使用阻燃输送带；

2 巷道内应有充分照明；

3 应装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置；

4 应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置；

5 在主要运输巷道内安设的带式输送机，应装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置；并应在机头和机尾处设置防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏；

6 倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时应同时装设防逆转装置和制动装置；下运时，应装设制动装置；

7 带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥；

8 带式输送机应加设软启动装置，下运带式输送机应加设软制动装置。”该条文为强制性条文。

6  《带式输送机工程设计规范》（GB 50431--2008）第8.3.1条“8.3.1 向下输送的带式输送机必须装设制动装置，制动系统应满足下列要求：

1 工作制动应在带式输送机最不利的工况下，满足制动带式输送机减速停车的要求；

2 安全制动应在带式输送机最不利的工况下，满足停车后制动带式输送机的要求。”该条文为强制性条文。

7  《带式输送机工程设计规范》（GB 50431--2008）第9.6.1条“9.6.1 倾角带式输送机制动或逆止装置的选择，应符合下列规定：

1 发生逆转的向上输送的带式输送机，应装设制动装置或逆止装置；发生逆转的向上输送的大型带式输送机，应同时装设逆止装置和制动装置；

2 向下输送的带式输送机，必须装设制动装置；

3 向上及向下输送的带式输送机，制动装置的制动力矩不得小于带式输送机所需制动力矩的1.5倍。”该条文为强制性条文。

8  《带式输送机工程设计规范》（GB 50431--2008）第10.1.1条“10.1.1 在带式输送机的输送线路中，必须装设下列检测保护装置：

1 拉线保护装置；

2 输送带打滑检测装置；

3 输送带防跑偏装置；

4 钢丝绳芯输送带纵向撕裂保护装置。”该条文为强制性条文。

9  《带式输送机工程设计规范》（GB 50431--2008）第10.1.2条“10.1.2 带式输送机的安全保护设计，应符合现行国家标准《带式输送机安全规范》GB14784的有关规定。”该条文为强制性条文。

10  《带式输送机工程设计规范》（GB 50431--2008）第10.5.1条“10.5.1 向下输送的带式输送机，应采取避免带式输送机运行超速事故的超速保护和失电保护措施。”该条文为强制性条文。

11  《煤矿用带式输送机安全规范》（GB 22340--2008）第5.1条“5.1 设计和制造阶段

5.1.1 应保证输送机在所有正常工作条件下的稳定性和强度，还应包括签约各方同意的气候条件。

5.1.2 在整个输送机线路上，特别是在装载、卸载或转载点，应能防止输送物料的溢出。

5.1.3 输送机应充分考虑到输送物料的特性，使输送机在正常的工作条件下不应发生滚料、洒料现象。

5.1.4 输送机必须使用阻燃输送带,其安全性能和技术要求应：

——钢丝绳芯输送带符合MT668和MT450的规定；

——织物叠层输送带符合MT830的规定；

——织物整芯输送带符合MT914的规定。

5.1.5 非金属材料的零（部）件，其安全性能应符合MT113的规定。

5.1.6 输送带应具有适合规定输送量和输送物料的宽度。如果需要,在装载点或卸载点装设导料板或 调心装置。

5.1.7 与输送机配套的电动机、电控设备及电器保护设备必须符合GB3836.1〜3836.4的规定。

5.1.8 输送机任何零部件的表面最高温度不得超过150℃。机械摩擦制动时，不得出现火花现象。

5.1.9 输送机必须装设打滑、烟雾、堆煤、温度保护及防跑偏、飞车、超温洒水等机械电气安全保护装 置。其性能应符合MT872的规定。

5.1.10 在主要运输巷道内使用的输送机应装设输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置。

5.1.11 输送机长度超过100m时，应在输送机人行道一侧设置沿线紧急停车装置，这些装置只能在故障排除后由专人调整。

5.1.12 所有可能发生超速或逆转的倾斜输送机必须装设安全可靠的制动装置或逆止装置。制动装置或逆止装置应满足如下要求：

a）各种型式的制动系统在正常制动和停电紧急制动时，应满足：

1）制动加速度为-（0.1〜0.3）m/s2。

2）制动系统中制动装置的制动力矩不得小于该输送机所需制动力矩的1.5倍。

3）频繁制动（10次/h）时温度：

——液力制动：介质液温不得超过85°C；

——电制动：绕组温度不得超过100°C（绕组为F级绝缘时）；

——机械摩擦制动：摩擦表面温度不得超过150°C。

b）制动轮装配后，应保证闸瓦在松闸状态下，闸瓦不接触制动轮表面。制动时，闸瓦与制动轮的 接触面积不低于90%。

c）闸瓦式制动器装配后，应保证各油缸中心线和主轴中心线平行。在松闸状态下，闸瓦与制动盘 的间隙为1 mm。制动时，闸瓦与制动盘的接触面积不低于80%。

d）逆止装置的额定逆止力矩应大于输送机所需逆止力矩的1.5倍。

e）逆止装置的设置，不得影响减速器正常运转。” 该条文为强制性条文。

5.1.13 在一台输送机上采用多台机械逆止器时，如果不能保证均勻分担载荷，则每台逆止器都必须满 足整台输送机所需的逆止力矩。

5.1.14 输送机应采用软起动装置，软起动装置的起动加速度应在0m/s2〜0.2m/s2范围内。

5.1.15 矿用安全型和限矩型偶合器不允许使用可燃性传动介质。调速型液力偶合器使用油介质时必 须确保良好的外循环系统和完善的超温保护措施，并符合相应的检验规范。

5.1.16 张紧装置应保证输送机起动、制动和正常运转时所需的张力。

5.1.17 输送机电控系统应具有起动预告（声响或灯光信号）、起动、停止、紧急停机、系统连锁及沿线通 讯等功能，其他功能宜按输送机的设计要求执行。

5.1.18 电气设备的主回路要求有电压、电流仪表指示器，并有欠压、短路、过流（过载）、缺相、漏电、接 地等项保护及报警指示。

5.1.19 输送机的前后配套设备应采用联锁装置，不允许任何一台设备向另一台非工作状态或已满载 的设备供料。

5.1.20 输送机可移动部件（如伸缩机构或张紧装置等）在极限位置上，必须设置安全挡块以限制其规 定的行程。用于升降的移动部件及装置必须装有能防止意外降落的安全装置，并加设防护装置，防止人 员进入其下方位置。

5.1.21 在输送机运动部件（如联轴器、输送带与托辊、滚筒等）易咬入或挤夹的部位，如果是人员易于接近的地方，都应加以防护。

5.1.22 如果输送机线路上存在剪切、挤压点或挤压区（如凸弧段处或接近固定部件处），应加保护装置（如固定栅格等）。

5.1.23 在封闭的设备里，通往运动部件的开口均应加保护罩。该保护罩应用手动工具拆卸或锁紧，或与输送机的驱动装置联锁。在设备运转时必须打开的保护罩应增设适当的固定栅格以防触及。

5.1.24 所有常用的润滑点和检查孔应易于接近，并在作业或检查时不需拆卸防护罩。

5.1.25 设计时应使输送机各主要部件便于清扫。

5.1.26 对移动式输送机和附加的移动设备的轮子在正常工作条件下人员容易接近的部位应加以防护。

5.1.27 输送机应避免锐利的边缘和棱角。

5.1.28 移动式输送机的凸出部分应尽可能的小。

5.1.29 输送机结构应保证：易损部件和零件便于更换；驱动装置不需拆除驱动滚筒即可安装和更换（电动滚筒除外）。

5.1.30 输送机的制造必须按规定程序批准的图样和技术文件进行，质量不合格的产品不允许出厂和使用。” 该条文为强制性条文。

12  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.1条“4.1.1 易挤夹部位的范围

4.1.1.1 在经常有人接近的输送机的头部、尾部、拉紧部位和输送带改向部位是易挤夹部位

4.1.1.2 凡是输送带不能被抬起，产生一个距挤夹点50mm以上距离之处的托辊与输送带之间，应被认为是易挤夹部位。因此，凸弧段相邻两组托辊的夹角大于3°之托辊处、承载分支输送带过渡区段内的托辊处、导料槽下方的托辊处、压带轮下方的托辊处及压带轮与输送带之间也是易挤夹部位。

4.1.1.3 如在上述部位设有护栏，但易挤夹部位处于图4所示位置与表1规定的尺寸之内时，仍属易挤夹部位，也应设置防护装置。”该条文为强制性条文。

13  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.2条“4.1.2 滚筒的防护

滚筒的防护应采用防护罩（板）。

采用防护罩时，应符合图5和表2的规定。从防护罩（板）的边缘到滚筒（或压带轮、车轮）中心的距离e不应小于表2中的规定值，防护罩内侧至滚筒体端面的距离（图5中的f）应按带宽不同，在20mm〜80 mm之间选取。防护罩可用金属框架加钢板或多孔板、钢板网、钢丝网制作。

采用防夹楔时，应在安装时保证防夹楔与输送带、滚筒间的间隙如图6所示。防夹楔的材质为减磨材料、型钢或钢板，其长度应等于滚筒体的长度，厚度50mm。” 该条文为强制性条文。

14  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.3条“4.1.3 托辊的防护

4.1.3.1 输送松散物料且在凸弧段内相邻两组承载托辊的夹角大于3°时，应对托辊两侧用防护板进行防护。防护板可用金属框架加钢丝网制作。装在凸弧段第1组托辊前300 mm处、高度在成槽形的输送带边缘线上部250 mm和下部200 mm之间。

4.1.3.2 输送成件物品且在凸弧段内相邻两组承载托辊的夹角大于3°时，应在托辊的间隔中用金属板或其他类似材料制成的防护板进行防护。防护板应有足够的刚度，至托辊辊子外圆的距离t和距输送带的距离k不得大于5mm。

4.1.3.3 在冋程分支凸弧段两相邻托辊组的夹角大于3°时，也应按照4.1.3.1的规定对托辊进行防护。为防止地面、机架变形等原因导致冋程托辊吊耳间距加大，造成冋程托辊辊子坠落而伤及人身和财产安全的事件发生，当冋程托辊辊子距地面高度大于1.4m时，不得使用辊子轴为两端通透铣扁结构的辊子，而应使用两端带卡沟槽结构的辊子。

4.1.3.4 过渡托辊应用4.1.3.1所述的防护板防护。若受安装位置所限，也可用图9所示的警示牌（尺寸40 mmX60 mm）固定在每组过渡托棍两侧的边支柱上，予以警示。

4.1.3.5 导料槽下方的托辊应采用安装在导料槽支架外侧的防护板予以防护。防护板的长度及安装位置的左侧为托辊相对于导料槽尾部不同位置的三种情况。在注明“具有挤夹危险的第1组托辊”左侧的托辊为普通的、不具挤夹危险的托辊。的右侧为托辊相对于导料槽出口不同位置的两种情况。

4.1.3.6 压带轮两侧及其下方的托辊应采用防护板进行防护。” 该条文为强制性条文。

15  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.4条“4.1.4 拉紧装置的防护：

4.1.4.1 应在垂直重锤拉紧装置上部两改向滚筒的两侧（或四周）及顶部设防护网。在重锤下方的地面上设置由防护板组成的高度为2.5m的防护区。应在防护板上装设两块永久性的警示牌，分别写明“非经批准的人员不得人内”和“输送机运转时不得对拉紧滚筒进行检修和人工注油”等字样。若拉紧滚筒下方是厂房时，应在重锤箱上加装防坠装置。在张紧行程的极限位置应设限制器。如果拉紧钢丝绳设置在走台或走廊处的，应该设防护罩。

4.1.4.2 车式重锤拉紧装置拉紧小车上的滚筒应按4.1.2的规定进行防护。拉紧塔架下的重锤应按4.1.4.1的规定进行防护。拉紧小车行程的两端应设限位装置。全部拉紧行程范围应采用高度不低于1 500 mm的护栏予以防护。

4.1.4.3 液压拉紧装置拉紧小车上的滚筒应按4.1.2的规定进行防护。全部拉紧行程范围（含定滑轮、液压油缸）应采用高度不低于1500mm的护栏予以防护。” 该条文为强制性条文。

16  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.5条“4.1.5 驱动装置的防护

高速轴联轴器、低速轴联轴器、制动轮、制动盘及液力偶合器都应加装防护罩。当驱动装置设置在地面或人员能接近的平台上且带速大于3.15m/s时，整个驱动装置范围应采用高度不低于1500 mm的护栏予以防护。” 该条文为强制性条文。

17  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.10条“4.1.10 防护板

防护板可以用金属框架和有孔钢板、钢板网或钢丝网制成。其具体要求应符合GB 23821-2009 中4.2.3、4.2.4.1、4.3的规定。

当防护板可能被人踩上时，要求它在0.2mX0.2m的面积内承受1500 N的静压力后，其基准尺寸的永久变形不超过1%，且不与任何运动部件接触。” 该条文为强制性条文。

18  《带式输送机安全规范》（GB 14784--2013）第4.1.11条“4.1.11 输送机（或输送线）应（宜）装设安全保护装置。

应（宜）装设的安全保护装置如下：

a）倾斜向上运料的输送机，当其满载停车后逆转力矩大于零时，应装设防止逆转的制动器或逆止器；该款为强制性条文。

b）倾斜向下运料的输送机，当其满载运行时驱动力矩为负值时，应装设防止超速的安全装置；该款为强制性条文。

c）应装设防止输送带跑偏的保护和报警装置；该款为强制性条文。

d）宜设输送带在传动滚筒上打滑的检测装置；

e）有动力张紧装置的自动控制的输送机宜设瞬时张力检测器；

f）在有6级以上大风侵袭危险的露天或沿海地区使用的输送机宜设防止输送带翻转的装置；

g）运送大块、坚硬物料的钢绳芯输送机应装设防止输送带纵向撕裂的保护装置；该款为强制性条文。

h）宜设漏斗堵塞报警装置；

i）沿输送机人行通道的全长应设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。”该款为强制性条文。

19   《煤矿建设安全规范》（AQ 1083--2011）第6.8.1.22条“6.8.1.22 采用滚筒驱动带式输送机运输时，应遵守下列规定：

a）必须使用阻燃输送带。带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料，其阻燃性和抗静电性必须符合有关规定；

b）巷道内装载点、转载点、机头、机尾及过桥等处应有充分照明；

c）必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置；

d）应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置；

e）在主要运输巷道内安设的带式输送机还必须装设：

1）输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置；

2）在机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。

f）倾斜井巷中使用的带式输送机，上运时，必须同时装设防逆转装置和制动装置；下运时，必须装设制动装置；

g）液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限）；

h）带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥；

i）带式输送机应加设软启动装置，下运带式输送机应加设软制动装置。” 该条文为技术强制性条文。

6.1.2  本条是关于采用钢丝绳牵引带式输送机运输的规定。

制定本条文的目的，主要是明确对在用钢丝绳牵引带式输送机部件和安全保护装置、设施的要求，规范输送机的运行使用。

鉴于钢丝绳牵引带式输送机与目前广泛采用的滚筒驱动带式输送机相比劣势明显，存在结构复杂、设备与基建投资高、输送带制作工艺复杂且成本高、牵引钢丝绳与托绳轮使用寿命短、维护维修量大、运转费用高等缺点；考虑到目前全国煤矿仍有在用钢丝绳牵引带式输送机，暂时难以强制全部淘汰。条款要求新建矿井不得使用钢丝绳牵引带式输送机，生产矿井已有的钢丝绳牵引带式输送机可以继续使用，逐步自然淘汰。对于在用钢丝绳牵引带式输送机应遵守本规定。

1  钢丝绳牵引带式输送机在生产过程中通常承担着运送人员和运输煤炭的双重任务。运送人员时，速度一旦超过规定值，乘坐人员就会精神紧张；可能有人会从输送带上随机跳下，速度过快可能会造成伤亡；过速也会对设备、传动装置、输送带、牵引钢丝绳等产生不利影响。因此，采用钢丝绳牵引带式输送机运输时必须装设过速保护。为防止系统超载引发安全事故，同时为保护电动机与其他电气设备免遭破坏，系统必须装设过电流和欠电压保护。

钢丝绳牵引带式输送机运转过程中，一旦发生钢丝绳与输送带脱槽，就可能发生断带、拉倒机架、损坏钢丝绳、因电机过载损坏电机、乘坐人员掉地摔伤甚至死亡等事故。因此，必须装设钢丝绳和输送带脱槽保护，一旦发生脱槽，立即自动停车，防止事故扩大。

当输送带发生局部过载时，输送带局部向扰度加大甚至使输送带中钢条折断，可能会造成脱槽事故。因此必须装设输送带局部过载保护。

牵引钢丝绳随着运行吋间的增加和载荷变化等会产生弹塑性伸长，如张紧车到达极限终点位置或张紧重锤落地，都会使张紧力显著下降，极易造成钢丝绳在驱动轮上打滑或引发脱槽事故。因此，必须装设钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护。

2  为提高制动装置工作的可靠性与有效性，应选择制动力矩未经中间传动系统变换而直接作用在输出摩擦轮上的方式，因此制动装置必须安装在低速驱动轮上。从制动装置类型上应优先选择液压控制的常闭式失效安全型盘式制动装置，其制动力矩与控制油压成反比，当油压为0时，制动力矩最大。考虑到制动工况下机械系统的力学特性，制动力矩过小达不到所要求的停车效果，过大会对系统产生较大的机械冲击而发生松绳、打滑基至断绳事故。根据分析计算制动装置的最大制动力矩不应小于最大静张力矩的2倍，不应大于最大静张力矩的3倍。为确保制动过程中制动油缸的回油油路可靠畅通，液控系统除有正常自动回油制动油路外，还应有一条与其并联的手动操作回油油路，以免因回油油路堵塞而造成制动失灵。

3  采用钢丝绳牵引带式输送机运送人员时，在上下人员的20m区段内上分支输送带面至巷道顶部的垂距不得小于1.4m，这是乘坐人员弯腰行走时不使头部碰巷道顶板的高度。行驶区段内垂距不得小于1m，下行带乘人时，上、下输送带间的垂距不得小于1m。是根据人的平均身高和坐姿，保证人员乘坐输送带时有足够的空间，避免人的头部碰到巷道顶板或机架，从而保证人身安全。

乘人输送带的宽度不得小于0.8m，主要是根据人的平均肩宽一般在0.4m以上，必须保证乘坐人员左右有足够的空间，不至于在运行中被机架碰伤：如果输送带运行速度超过1.8m/s，由于惯性的作用，人员上下输送带时极易摔伤，尤其是随身携带物品上下时更不安全；绳槽至输送带边的宽度不得小于60mm是为了防止乘坐输送带的人员为保持身体平衡，会不自觉地用手抓带边，宽度小于60mm，手指就可能被钢丝绳挤压或被碾压折断。

人员乘坐间距不得小于4m，是因为输送机机架间距一般为5m，若小于4m，人员密集，易造成局部过载，使输送带脱槽，发生事故。另外，乗坐人员的间距过小，在到达下人地点时，就可能发生前面的人刚下来还没有离开下人平台，后面的人就下来了，可能会发生人员拥挤、相互碰撞等受伤现象。由于受巷道条件的制约，运人过程中乘人如站立很容易被顶板锚栓、棚梁、管线或其他障碍物等碰伤。仰卧在输送带上容易使人入睡，到站不能及时从输送带上下来。乘坐时人员应面向行进方向，以随时观察输送机运行情况，如发现意外及时采取措施自救，必要时还可以拉动沿线设置的紧急停车开关实施紧急停车，避免发生人员伤亡事故。乘坐携带笨重物品上下输送带时，协调性变差，动作迟缓易摔倒，物品一旦滑落将伤及他人；笨重物品还可能造成输送带局部过载脱槽，对乘坐人员产生伤害。携带超长物品不当，很容易卡在机架上，造成人身事故。严禁抚模输送带侧邦是为了防止钢丝绳与托绳轮挤伤手指。

平台是为了乘坐人员上、下输送带时方便、安全、不致摔伤或侧滑。照明是为了乘坐人员有良好的视线范围，以便观察和发现周边有无异常情况。由于惯性作用，人员在下带后必然会向前移动几步，因此要有一个缓冲平台，其长度需根据带速和乘人下带行走速度而定，但不得小于5m。设置栏杆是保护人员在上下输送带时有扶手，不致摔伤。上、下人的区段内不得有支架或悬挂装置，是为了保证乘坐人员在上、下输送带时不至于被周围的固定物所碰伤，确保人身安全。下人地点应有标志或声光信号，是为了提醒乘坐人员提前做好下带准备，保证安全下带。距离下人区段末端前方2m处，必须设有能自动停车的安全装置是为了避免没来得及下带的人员被拉进煤仓或被转载，造成人身伤害。机头机尾一般是钢丝绳牵引带式输送机的载荷终点，乘坐人员到此必须下带，一旦发生下带越位现象后果是十分危险的。因此必须采取多项并行安保措施，防止乘人坠入煤仓或被转载摔伤，其中机械式倾斜挡板就是将越位的乘坐人员强制性地从输送带上推下。

钢丝绳牵引带式输送机如果人煤混运将会产生以下危害：发生局部过载导致脱槽事故；煤炭滑落砸伤人员；因运煤带速比运人带速要快，所以乘坐人员上、下输送带时极不安全。因此运送人员前，必须卸除输送带上的物料。

安装紧急停车装置的目的：一是在出现人为意外事件以及输送带、机架等机电设备出现故障时，搭乘人员或其他人员能够及时地通过操作紧急停车装置来实现快速停车，防止事故扩大；二是便于进行沿线设备和部件的检修和更换。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第12.5.2条“12.5.2 井巷中采用带式输送机运送人员时必须遵守下列规定：

1 带式输送机运送人员上运倾角不得大于16°，下运倾角不得大于6°。

2 带式输送机运行速度不得超过1.8m/s，输送带上乘坐人员的间距不得大于5.0m。

3 上、下人员的区段内输送带至巷道顶部的垂距不得小于1.4m，行驶区段内的垂距不得小于1m。下行带乘人时，上、下输送带间的垂距不得小于1m。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第三百七十五条“  新建矿井不得使用钢丝绳牵引带式输送机。生产矿井采用钢丝绳牵引带式输送机运输时，必须遵守下列规定：

（一）装设过速保护、过电流和欠电压保护、钢丝绳和输送带脱槽保护、输送带局部过载保护、钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护，并定期进行检查和试验。

（二）在倾斜井巷中，必须在低速驱动轮上装设液控盘式失效安全型制动装置，制动力矩与设计最大静拉力差在闸轮上作用力矩之比在2～3之间；制动装置应当具备手动和自动双重制动功能。

（三）采用钢丝绳牵引带式输送机运送人员时，应当遵守下列规定：

1.输送带至巷道顶部的垂距，在上、下人员的20m 区段内不得小于1.4m，行驶区段内不得小于1m。下行带乘人时，上下输送带间的垂距不得小于1m。

2.输送带的宽度不得小于0.8m，运行速度不得超过1.8m/s，绳槽至输送带边的宽度不得小于60mm。

3.人员乘坐间距不得小于4m。乘坐人员不得站立或者仰卧，应当面向行进方向。严禁携带笨重物品和超长物品，严禁触摸输送带侧帮。

4.上、下人员的地点应当设有平台和照明。上行带平台的长度不得小于5m，宽度不得小于0.8m，并有栏杆。上、下人的区段内不得有支架或者悬挂装置。下人地点应当有标志或者声光信号，距离下人区段末端前方2m 处，必须设有能自动停车的安全装置。在机头机尾下人处，必须设有人员越位的防护设施或者保护装置，并装设机械式倾斜挡板。

5.运送人员前，必须卸除输送带上的物料。

6.应当装有在输送机全长任何地点可由乘坐人员或者其他人员操作的紧急停车装置。”该条文为强制性条文。

6.2  井下辅助运输

6.2.1本条根据现行《煤矿安全规程》（2016）的规定,矿车提升的斜井应设跑车防护装置、阻车器、挡车栏等安全设施。斜井中矿车提升安全设施的设置可有效防止跑车事故的发生,避免事故对国家财产和人民生命安全带来危害,故作为强制性条文,必须严格执行。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第9.2.2条“9.2.2 矿车提升的斜井，应设安全设施，并应符合下列规定：

1 在上部平车场入口，应设置能控制车辆进入摘挂钩地点的阻车装置；

2 在上部平车场接近变坡点处，应设置能阻止未连挂的车辆滑入斜井的阻车装置；

3 斜井内应设置跑车防护装置。”该条文为强制性条文。

6.2.2立井提升罐笼、平衡锤或箕斗,在井口过卷或井底过放距离内必须设置安全保护装置。 本条根据现行《煤矿安全规程》（2016）的规定,强调在井口过卷距离范围内必须设置过卷缓冲装置和托罐装置,在井底过放距离范围内必须设置过放缓冲装置。这是一条重要安全性的规定,与下井人员的生命安全有直接的关系,故为强制性条文,必须严格执行 。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第9.2.5条“9.2.5  立井提升系统内，必须设置过卷（放）安全保护装置。在井口过卷距离范围内，应设置过卷缓冲装置和托罐装置，在井底过放距离范围内，应设置过放缓冲装置。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第四百零六条“在提升速度大于3m/s的提升系统内，必须设防撞梁和托罐装置。防撞梁必须能够挡住过卷后上升的容器或者平衡锤，并不得兼作他用；托罐装置必须能够将撞击防撞梁后再下落的容器或者配重托住，并保证其下落的距离不超过0.5m。” 该条文为强制性条文。

6.2.3人员运送是井下辅助运输的关键环节，该条规定直接涉及到井下被运人员的生命安全，必须严格执行，现行《煤矿安全规程》及相关规范作了具体规定，本条文作了转摘，并作为强制性条文的规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第6.3.6条“6.3.6  辅助运输人员运送应根据井下开拓布置与辅助运输系统方式确定，并应符合下列规定：

1  长度超过1.5km的主要运输平巷，应采用机械方式运送人员；

2  人员上下的主要倾斜井巷，垂深超过50m时，应采用机械方式运送人员；

3  采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m/s；

4  无轨胶轮车输送人员时，运行速度不得超过25km/h；

5  架空乘人装置运送人员，采用固定抱索器时，最大运行坡度不得超过28°；采用可摘挂抱索器时，最大运行坡度不得超过25°；架空乘人装置运行速度应满足表6.3.6的规定。运行速度超过1. 2m/s时，不得采用固定抱索器；运行速度超过1.4m/s时，应设置调速装置，并应实现静止状态上下人员。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿安全规程》（2016）第三百八十二条“长度超过1.5km的主要运输平巷或者高差超过50m的人员上下的主要倾斜井巷，应当采用机械方式运送人员。

运送人员的车辆必须为专用车辆，严禁使用非乘人装置运送人员。

严禁人、物料混运。” 、第三百八十三条“采用架空乘人装置运送人员时，应当遵守下列规定：

（一）有专项设计。

（二）吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于0.7m，双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于0.8m，固定抱索器的钢丝绳间距不得小于1.0m。乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站处不大于0.5m。乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不得小于6m。除采用固定抱索器的架空乘人装置外，应当设置乘人间距提示或者保护装置。

（三）固定抱索器最大运行坡度不得超过28°，可摘挂抱索器最大运行坡度不得超过25°，运行速度应当满足表6的规定。运行速度超过1.2m/s时，不得采用固定抱索器；运行速度超过1.4m/s时，应当设置调速装置，并实现静止状态上下人员，严禁人员在非乘人站上下。

表6 架空乘人装置运行速度规定 m/s

| 巷道坡度θ/（°） | 28≥θ＞25 | 25≥θ＞20 | 20≥θ＞14 | θ≤14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定抱索器 | ≤0.8 | ≤1.2 |  |  |
| 可摘挂抱索器 | - | ≤1.2 | ≤1.4 | ≤1.7 |

（四）驱动系统必须设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上。

（五）各乘人站设上下人平台，乘人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1m，路面应当进行防滑处理。

（六）架空乘人装置必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护，安全保护装置发生保护动作后，需经人工复位，方可重新启动。

应当有断轴保护措施。

减速器应当设置油温检测装置，当油温异常时能发出报警信号。沿线应当设置延时启动声光预警信号。各上下人地点应当设置信号通信装置。

（七） 倾斜巷道中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时，必须设置电气闭锁，2种设备不得同时运行。

倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。

（八）巷道应当设置照明。

（九）每日至少对整个装置进行1次检查，每年至少对整个装置进行1次安全检测检验。

（十）严禁同时运送携带爆炸物品的人员。”、第三百八十五条“采用平巷人车运送人员时，必须遵守下列规定:

（一）每班发车前，应当检查各车的连接装置、轮轴、车门（防护链）和车闸等。

（二）严禁同时运送易燃易爆或者腐蚀性的物品，或者附挂物料车。

（三）列车行驶速度不得超过4m/s。

（四）人员上下车地点应当有照明，架空线必须设置分段开关或者自动停送电开关，人员上下车时必须切断该区段架空线电源。

（五）双轨巷道乘车场必须设置信号区间闭锁，人员上下车时，严禁其他车辆进入乘车场。

（六）应当设跟车工，遇有紧急情况时立即向司机发出停车信号。

（七）两车在车场会车时，驶入车辆应当停止运行，让驶出车辆先行。” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第三百九十二条“采用无轨胶轮车运输时，应当遵守下列规定：

（一）严禁非防爆、不完好无轨胶轮车下井运行。

（二）驾驶员持有“中华人民共和国机动车驾驶证”。

（三）建立无轨胶轮车入井运行和检查制度。

（四）设置工作制动、紧急制动和停车制动，工作制动必须采用湿式制动器。

（五）必须设置车前照明灯和尾部红色信号灯，配备灭火器和警示牌。

（六）运行中应当符合下列要求：

1.运送人员必须使用专用人车，严禁超员；

2.运行速度，运人时不超过25km/h，运送物料时不超过40km/h；

3.同向行驶车辆必须保持不小于50m的安全运行距离；

4.严禁车辆空挡滑行；

5.应当设置随车通信系统或者车辆位置监测系统；

6.严禁进入专用回风巷和微风、无风区域。

（七）巷道路面、坡度、质量，应当满足车辆安全运行要求。

（八）巷道和路面应当设置行车标识和交通管控信号。

（九）长坡段巷道内必须采取车辆失速安全措施。

（十）巷道转弯处应当设置防撞装置。人员躲避硐室、车辆躲避硐室附近应当设置标识。

（十一）井下行驶特殊车辆或者运送超长、超宽物料时，必须制定安全措施。”该条文为强制性条文。

6.2.4  轨道机车运输主要为架线电机车、防爆蓄电池电机车及防爆柴油机车牵引运输。现行《煤矿安全规程》（2016）第三百七十六条作了明确规定，对架线电机车因其集电器与架线之间摩擦，经常有较大的火花发生，所以不得进人有煤（岩）瓦斯（二氧化碳）突出矿井和瓦斯喷出区域中。在高瓦斯矿井（全风压通风）的主要运输巷道内，当沿煤层或穿过煤层的巷道是砌碹或锚喷支护时，可使用架线电机车，但有瓦斯涌出的掘进巷道的回风流，不得进人有架线的巷道中，同时必须采用碳素滑板或其他能减小火花的集电器，而且架线电机车必须装设便携式甲烷检测报警仪。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第5.1.2条“5.1.2 井下辅助运输采用机车运输时，应遵守下列规定：

1 采用全风压通风的低瓦斯矿井进风的主要运输巷道内可采用架线电机车，但巷道必须使用不燃性材料支护。

2 采用全风压通风的高瓦斯矿井进风的主要运输巷道及瓦斯矿井中主要回风巷和采区进、回风巷内，应使用矿用防爆特殊型蓄电池机车或矿用防爆柴油机车。

3 瓦斯矿井掘进的岩石巷道中，可使用矿用防爆特殊型蓄电池机车或矿用防爆柴油机车。

4 煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中，如果在全风压通风的主要风巷内使用机车运输，必须使用矿用防爆特殊型蓄电池机车或矿用防爆柴油机车。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下煤炭运输设计规范》（GB 51179--2016）第6.4.1条“6.4.1 采用机车牵引时，应符合下列规定：

1 瓦斯矿井进风为全风压通风的主要运输巷道内，使用架线电机车的巷道应使用不燃性材料支护；

2 高瓦斯矿井进风为全风压通风的主要运输巷道内，应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车；

3 使用架线电机车时，应符合下列规定：

1）沿煤层或穿过煤层的石门应砌碹或锚喷支护；

2）有瓦斯涌出的掘进巷道的回风流，不得进入有架线的巷道中；

3）应采用碳素滑板或其他能减小火花的集电器；

4）架线电机车应装设便携式甲院检测报警仪。

4 煤（岩）与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中，在全风压通风的主要风巷内使用机车运输时，应使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆柴油机车；

5 井下煤炭运输使用电机车及防爆柴油机车牵引时，应配备防爆监控和安全保护装置。当柴油机车在运行过程中发生柴油机产生的高温或火花等危险情况时，应及时报誓，并应同时自主停止发动机运行；

6 列车的制动距离不得超过40m。”该条文为强制性条文。

3  《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB 50581--2010）第3.4.12条“3.4.12 矿井使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车时，必须配备车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪；矿井使用矿用防爆柴油机车时，必须配备便携式甲烷检测报警仪。”该条文为强制性条文。

6.2.5  电机车是煤矿井下最常用的运输机车，本规范提出的运行坡度是电机车在井下正常运行时的基本坡度要求，特殊场合如井底车场的回车线坡度不在此例。防爆柴油机车在井下的正常运行坡度与电机车运输相同。

在现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB50215中第10.3.2条及《煤炭工业小型矿井设计规范》GB50399中第10.4.2条规定：场内窄轨铁路的坡度，“机车牵引时不宜大于20‰”，这仅是地面工业广场内运输，但从煤矿井下机车运输，众多资料推荐及井下的运行实际，不大于5‰的坡度是轨道机车安全运行的正常坡度。故列为强条。

本条文来源于《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第5.2.1条“5.2.1 电机车运输根据使用条件可采用架线电机车、矿用防爆型蓄电池电机车或矿用防爆特殊型蓄电池电机车。运行坡度不得大于5‰。”、第5.3.1条“5.3.1 防爆柴油机车的运行坡度不得大于5‰。”以上条文为强制性条文。

6.2.6  本条是斜井串车提升时应安设保护装置的规定。跑车防护装置能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻挡住；阻车器能够控制车辆进入摘挂钩地点或阻止未连挂车辆滑入斜巷；兼做人车提升的倾斜井巷，其挡车装置和跑车防护装置规定了特定要求，必须确保斜井串车提升及人车提升时的安全。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第6.2.5条“6.2.5 倾斜井巷内使用串车提升必须遵守下列规定：

1 在倾斜井巷内安设跑车防护装置。

2 在上部平车场入口及接近变坡点处安设阻车器。

3 在变坡点下方略大于1列车长度的地点设置挡车栏。

4 当为甩车场时，在各车场安设甩车时能发出警号的信号装置。

5 上述挡车装置必须为常闭型。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，挡车装置和跑车防护装賈必须是常开状态，并可靠地锁住。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下煤炭运输设计规范》（GB 51179--2016）第4.4.3条“4.4.3 倾斜井巷采用轨道串车提升运输时，应符合下列规定：

1 在倾斜井巷内应设置能阻止运行中断绳、脱钩的车辆跑车的防护装置；

2 在各车场应设置能防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器；

3 在上部平车场入口应设置能控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；

4 在上部平车场接近变坡点处，应设置能阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器；

5 在变坡点下方大于1列车长度的地点，应设置能防止未连挂的车辆继续下滑跑车的挡车栏；

6 在各车场应设置甩车信号装置；

7 本条第1款~6款挡车装置应为常闭型，并应在运行的车辆通过时再打开。”该条文为强制性条文。

3   《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.1.10条“5.1.10 轨道斜巷内使用串车提升时，应符合下列规定：

1 在上部平车场入口处，应安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；

2 在上部平车场接近变坡点处，应安设能够阻止未连挂车辆滑入斜巷的阻车器；

3 在上部平车场变坡点下方略大于一串车长度的地点，应设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开；

4 上部车场为甩车场布置时，甩车场的上方应设置常闭式或常开式跑车防护装置。”、第5.1.26条“5.1.26在轨道运输中部车场下方略大于一串车长度的地点，必须设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开。” 该条文为强制性条文。

4   《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.1.35条“5.1.35轨道运输下部车场的上方，必须设置常闭式或常开式跑车防护装置。” 该条文为强制性条文。

5   《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.1.36条“5.1.36轨道运输装车站空车线自动滑行坡度终点处，必须设置阻车装置。” 该条文为强制性条文。

6   《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.4.3条“5.4.3 釆区车场应安设甩车时能发出警号的信号装置。”该条文为强制性条文。

7   《煤矿安全规程》（2016）第三百八十七条“  倾斜井巷内使用串车提升时，必须遵守下列规定：

（一）在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。

（二）在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或者区段的阻车器。

（三）在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。

（四）在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器。

（五）在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态并闭锁。”该条文为强制性条文。

8  《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》（AQ 1055--2018）第4.9.1.11条c）款“4.9.1.11 c） 倾斜井巷绞车提升，应遵守以下规定：串车提升的倾斜井巷内应安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置，并在各车场安设阻车器、挡车栏。上述挡车装置应经常关闭，放车时方准打开；”该条文为技术强制性条文。

6.2.7  本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.2.5条“5.2.5 下绳式无极绳绞车运输上部车场变坡点下方略大于1车组长度的地点，必须设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下车场及硐室设计规范》（GB 50416--2017）第5.3.5条“5.3.5 无极绳连续牵引车运输上部车场变坡点下方大于1车组长度的地点，必须设置能够防止未连挂车辆跑车的常闭式挡车栏，行车时方可打开。”该条文为强制性条文。”以上条文为强制性条文。

6.2.8  本条针对防爆柴油机车在井下运行时的监控和安全保护提出规定要求，以确保防爆柴油机在井下运行的安全可靠性。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第3.0.7条“3.0.7 防爆柴油机车牵引必须配备防爆监控和安全保护装置，当机车在运行过程中发生柴油机产生的高温或火花等危险情况时，应及时报警,并在事故发生之前自主停止发动机运转。”该条文为强制性条文。

2  《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》（AQ 1064--2008）第3.6条“3.6 车辆下井应配备瓦斯检测报警仪，报警值应符合《煤矿安全规程》的有关规定；安全保护装置温度、压力等报警值应符合MT/T989的有关规定”该条文技术为强制性条文。

6.2.9  无轨胶轮车运人车有整体式和铰接式两种、整体式类似于防爆型乘人客车，目前在我国井下运行的整体式运人车多为中、小客车改装的具备防爆性能人车。此类车型小、运行灵活方便，若为立井开拓一般均可直接进入大罐笼升降、减少了转载倒换环节。铰接式即为无轨轮车牵引专用人员车厢。

铰接式挂钩的专用人员车厢仅是人员乘坐的承载车厢，无控制安全等单独驱动或操作机构，由无轨较轮车司机直接操作、其控制连接装置除挂钩外、还有控制制动装置等的连接。为此，在井下组装硐室进行铰接连接人员车厢时，必严格执行组装规定，确保无轨胶轮铰接式人车的安全运行。

本条文来源于《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第12.4.1条“12.4.1 无轨胶轮牵引车摘挂专用载人车厢时，专用载人车厢的安全控制系统应与无轨胶轮牵引车直接相连。”该条文为强制性条文。

6.2.10本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第6.3.6条“6.3.6（3） 采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过4m/s；”该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下辅助运输设计规范》（GB 50533--2009）第12.1.2条“12.1.2 采用人车运送人员时应遵守下列规定：

1 严禁同时运送有爆炸性的、易燃性的或腐蚀性的物品，严禁人货混运。除人员随身携带的小件工具、仪器仪表、工具箱等小物件外，有人乘坐的车辆和车厢严禁装载其他物料；运人列车严禁加挂运货车辆。

2 列车行驶速度不得超过4m/s。

3 人员上下车地点应有照明。架空线必须安设分段开关或自动停送电开关，人员上下车时必须切断该区段架空线电源。

4 双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁。”该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第三百八十二条“  长度超过1.5km的主要运输平巷或者高差超过50m的人员上下的主要倾斜井巷，应当采用机械方式运送人员。运送人员的车辆必须为专用车辆，严禁使用非乘人装置运送人员。严禁人、物料混运。”该条文为强制性条文

- 7  工业场地总平面布置

7.0.1  本条是场址选择最基本的要求，严格限制了不能作为场址的区域。由于在这些区域建设煤炭企业将直接影响人员生命财产安全、人身健康、环境保护及公共利益，因此作为强制性条款。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭企业总图运输设计标准》（GB 51276-2018）第3.0.10条“3.0.10  下列地段和地区不应选为场址：

1  国家规定的文物、古迹、风景区、各类自然保护区的核心区；

2  饮用水水源一级保护区；

3  县级以上地方政府制定的政策法规所规定的保护或限制性区域；

4  堤坝决溃时不能确保安全的地段；

5  对飞机起落、电台通信、电视传播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及重要军事设施等规定的影响范围内。” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB 50821-2012）第2.1.1条“2.1.1  煤炭建设项目的工业场地及附属设施，严禁建设在城市规划确定的生活居住区、文教区、水源保护区、风景游览区、自然保护区及其他需要特别保护的区域内。” 该条文为强制性条文。

3  《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第3.0.14条“3.0.14  下列地段和地区不应选为厂址：

1  发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区。

2  有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段。

3  采矿塌落（错动）区地表界限内。

4  爆破危险区界限内。

5  坝或堤决溃后可能淹没的地区。

6  有严重放射性污染的影响区。

7  生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。

8  对飞机起落、机场通信、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察，以及军事设施等规定有影响的范围内。

9  很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段。

10  具有开采价值的矿藏区。

11  受海啸或湖涌危害的地区。” 该条文1～8款、11款为强制性条文。

7.0.2   根据国家林业局第48号令《湿地保护管理规定》第三十条的要求，建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当依法办理相关手续。

本条文来源于《湿地保护管理规定》（国家林业局第48号令）第三十条“建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。

临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。”该条文为强制性条文。

7.0.3  本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第10.1.8条（1、2）款“10.1.8  每个矿井宜设置一个矸石周转场，其用地应能满足总容量不大于生产期5a的排矸量的需要。矸石周转场的选址应符合下列规定：

1  矸石周转场的设置不得污染水源；

2  矸石周转场与进风井口的距离不得小于80m；” 该条文（1、2）款为强制性条文。

7.0.4  本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第10.3.1条（1、3）款“10.3.1  矿井不受洪水威胁。井口及工业场地的防洪标准应符合下列规定：

1  矿井井口防洪设计标准应为重现期100年，并应按重现期300年的防洪校核标准进行校核。矿井地面变电所、通风机房、主副井提升机房以及与矿井井筒相连的风道、人行道等，应按矿井井口防洪标准采取防洪措施；

3  当观测洪水位高于防洪设计标准时，应按观测洪水位设计；当观测洪水位低于防洪设计标准时，应按防洪设计标准设计。” 该条文（1、3）款为强制性条款。

7.0.5  一旦发生火灾，煤炭企业地面设施，特别是主要建（构）筑物遭到破坏，直接威胁着井下生产人员生命安危，因此将此条设置为强制性条款。

本条文来源于《煤炭企业总图运输设计标准》（GB51276-2018）第5.1.7条“5.1.7  煤炭企业建（构）筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，还应符合本标准表5.1.7的规定。”该条文为强制性条文。

| 表5.1.7 煤炭企业主要建（构）筑物防火间距表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 生产或储存物品的火灾危险性类别 |  | 主要建（构）筑物名称 |  | 编号 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ | （21） | （22） |
| Ⅰ | 甲 | 厂房 | 瓦斯发电站建筑、抽采瓦斯泵房、煤气站 |  | ⑴ | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 25 | 50 |
|  |  | 仓库 | 汽油库及其油泵房、灌油间、发油间 | 储量≤10t | ⑵ | 12 | 20① | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 25 | 50 |
|  |  |  |  | 储量＞10t | ⑶ | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Ⅱ | 乙 | 仓库 | 氧气充填间 |  | ⑷ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Ⅲ | 丙 | 厂房 | 通风机房及风门间、主副井井口房或井楼、井架、井塔、原煤输送栈桥和地道、转载点、翻车机房、选矸楼、筛分楼、干燥车间、受煤坑、配电室、干燥车间、露天矿破碎站及机头站、分流站 | 单、多层 | ⑸ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 |
|  |  |  |  | 高层 | ⑹ | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
|  |  | 仓库 | 原煤储煤场、柴油加油站、油脂库、原煤装车仓、原煤半地下煤仓、浮选药剂库 | 单、多层 | ⑺ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 15 |
|  |  |  |  | 高层 | ⑻ | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| Ⅳ | 丙 | 厂房 | 木材加工房 |  | ⑼ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 20 |
|  |  | 仓库 | 器材库、棚（综合材料）、区队材料库、露天矿润滑油库房、柴油库及其油泵房、灌油间、发油间 |  | ⑽ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 20 |
| Ⅴ | 丁 | 厂房 | 锅炉房、铸工车间、锻工车间、铆焊车间 |  | ⑾ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10③ | 13③ |
|  |  | 仓库 | 特种车辆保养检修库、露天矿机电设备维修车间（包括卡车、工程机械、机车车辆的维修） |  | ⑿ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 |
| Ⅵ | 丁 | 厂房 | 煤样室、化验室 |  | ⒀ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 |
|  |  | 仓库 | 内燃机车库、汽车库、消防车库、无轨胶轮车库、综采设备库 |  | ⒁ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 |
| Ⅶ | 戊 | 厂房 | 主副井提升机房、矿井修理车间、制氮站、矿井压缩空气站、矿灯房、空气加热室、井口浴室、任务交代室、主厂房、压滤车间、浓缩车间、介质制备车间、产品输送机栈桥、消防水泵房 | 单、多层 | ⒂ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | ⒃ | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
|  |  | 仓库 | 产品煤仓 | 单、多层 | ⒄ | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | ⒅ | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Ⅷ | 戊 | 厂房 | 水源及水处理建筑物、水塔、防火灌浆站、行人走廊、沉淀塔、生产生活水泵房、水处理构筑物、选煤厂压缩空气站 |  | ⒆ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 7 | 11 |
|  |  | 仓库 | 电机车库 |  | ⒇ | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Ⅸ |  |  | 办公楼、食堂及活动中心、单身宿舍 | 单、多层 | （21） | 25 | 25 | 30 | 25 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10③ | 10 | 12 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 6② | 9 |
|  |  |  |  | 高层 | （22） | 50 | 50 | 50 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 13③ | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 15 | 9 | 13 |

注：①储量不大于5t时，防火间距不应小于12m。

② 当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2，且采取成组布置时，组内建筑物之间的间距不宜小于4m。

③ 与单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房的防护距离不应小于6m。

7.0.6  本条文对矿井主要通风机站位置作出规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008）第4.1.1条（1、4）款，“4.1.1  主要通风机站的位置应符合下列规定：

1  主要通风机站必须设于地面。

4  通风机房及扩散器周围20m以内不得有烟火作业的建筑和设施。”该条文（1、4）款为强制性条款。

2  《煤炭企业总图运输设计标准》（GB51276-2018）5.2.2条“5.2.2  通风机房的位置应符合下列规定：

1  通风机及扩散器周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施。

2  矿井通风机站的扩散器出口与进风井口、压缩空气站吸气口的距离不应小于30m。

3  高瓦斯矿井通风机站的扩散器出口与进风井口、压缩空气站吸气口的距离不应小于50m。

4  通风机房及扩散与提升机房、变电所（不包括风机的配电室）、行政公共设施的距离不应小于30m。”该条文为强制性条文。

3  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）10.2.8条（1）款“10.2.8  通风机房的位置应符合下列规定：

1  通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；”该条文（1）款为强制性条款。

7.0.7 本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第10.2.9条“10.2.9  瓦斯抽采站布置应符合下列规定：

2  地面泵房距进风井口和主要建筑物不得小于50m，并应用栅栏或围墙保护；

3  地面泵房和泵房周围20m范围内，严禁堆积易燃物和出现明火；”该条文第2、3款为强制性条款。

7.0.8  本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第10.2.20条“10.2.20  汽油库应位于工业场地的边缘和运输方便的地点，至进风口和通风机房的安全距离应符合下列规定：

1  储存量10t及以下不应小于30m；

2  储存量11～45t不应小于50m；

3  储存量45t以上不应小于80m。”该条文为强制性条文。

7.0.9  本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第10.2.23条（2）款“10.2.23  支护材料场的布置应符合下列规定：

2  坑木堆场边缘与进风井口的距离不得小于80m；”该条文（2）款为强制性条款。

7.0.10  为保证矿井安全和作业人员身体健康，进风斜井井口位置选择，要防止有害和高温气体、粉尘及烟火进入井下。

本条文来源于《煤矿斜井井筒及硐室设计规范》（GB 50415-2017）第2.0.2条（1、2）款“2.0.2  当斜井井筒为进风井时，必须符合下列规定：

1  井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方；

2  井口必须有防止烟火进入矿井的安全措施；”该条文（1、2）款为强制性条款。

7.0.11在原条文基础上删除了“4 采用蒸汽介质的热力管道应在独立小室”。主要考虑到煤矿企业工业场地内带蒸汽介质热力管道压力远远小于城市综合管廊的热力管道压力。

本条文来源于《煤炭企业总图运输设计标准》（GB 51276-2018）第7.3.2条“7.3.2  下列管线严禁共沟敷设：

1  可燃气体管、易燃液体管；

2  氧气管与可燃、易燃液体管；

3  电力电缆、通信电缆与可燃气体管；

4  采用蒸汽介质的热力管道应在独立小室。”该条文为强制性条文。

7.0.12  本条文来源于《煤炭企业总图运输设计标准》（GB 51276-2018）第7.3.3条（1）款“7.3.3  综合管沟内相互无干扰的工程管线可设置在管沟的同一个小室，相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同小室，管线共室敷设还应符合下列规定：

1  电力电缆、通信电缆不应与热力管共室；”该条文（1）款为强制性条款。

- 8  通信与信号

8.1  通信

8.1.1  多年实践证明，当发生矿难人员被困时，有线电话是最有可能与被困人员联系的手段，因此，矿井必须装备有线调度通信系统。由于通信技术的迅猛发展，应急广播系统和无线通信作为有线调度通信的补充，用来保证井下通信的通畅，是非常有必要的。

本条文为以下强制性条文及非强制性的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.1条“13.5.1  矿井必须装备有线调度通信系统。矿用有线调度通信电缆必须专用。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.5条“13.5.5  矿井应设置井下应急广播系统，中型及以上矿井宜设置井下无线通信系统。条件具备的矿井可设置矿井救灾通信、矿井应急通信等通信系统。”该条文为非强制性条文。

3  《煤炭矿井通信设计规范》GB51213-2017第4.0.1条“矿井必须装备有线调度通信系统。”该条文为强制性条文。

8.1.2矿用有线调度通信电缆必须专用，这样可以为事故施救提供宝贵时间，降低事故的影响范围和程度。据对一些矿区的调查，不少井筒通信电缆常有被砸坏的现象。为了保证井下用户的通信，不仅井筒的电缆不应少于两条，且强调相互之间应有联络电缆，当某条通信电缆出现故障时，另一条电缆根据用户重要性，及时承担井下主要用户或全部用户的通信，以保证重要用户通信畅通。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.1条“13.5.1  矿井必须装备有线调度通信系统。矿用有线调度通信电缆必须专用。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.11条“13.5.11 矿井有线调度通信系统下井的通信电缆不应少于2条；同时使用时应分设于不同的井筒或一个井筒保持一定间距的不同间隔内；相互之间应有联络电缆，当任一条电缆出现故障时，可迅速转接。”该条文为非强制性条文。

3  《煤炭矿井通信设计规范》GB51213-2017第6.0.1条“6.0.1  矿用有线调度通信电缆必须专用。”该条文为强制性条文。

8.1.3  矿山救护队和消防站应该时刻保持与矿井调度室的通信，并且要直接通信不需转接，配有地面无线对讲系统是作为备用通信，目的是确保矿井有事故时救援及时。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.10条“13.5.10  矿山救护队、消防站，必须设有与矿井调度室直通的有线调度电话，并应配有地面无线对讲系统。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭矿井通信设计规范》GB51213-2017第4.0.14条“4.0.14矿山救护队、消防站必须设有与矿井调度室直通的有线调度电话，并应配有地面无线对讲系统。”该条文为强制性条文。

8.1.4  本条所列场所都是矿井安全生产的关键部位，这些场所保持与矿调度室的直接通信，对保证矿井的安全生产至关重要。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015第13.5.13条“13.5.13 采掘工作面、井下主排水泵房、井下主变电所、井下紧急避险设施、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、主要机电设备硐室、爆破时撤离人员集中地点、采区水平最高点、炸药库值班室、主副井绞车房、压风机房、地面通风机房和瓦斯抽采泵站，应设有与矿井调度室直通的有线调度电话。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭矿井通信设计规范》GB51213-2017第4.0.13条“4.0.13 采掘工作面、井下水泵房、井下中央变电所、井下紧急避险设施、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、主要机电设备硐室、爆破时撤离人员集中地点、突出煤层采掘工作面附近、采区和水平最高点、炸药库值班室、主副井绞车房、地面变电所、压风机房、地面通风机房和瓦斯抽放泵站等地点，必须设有与矿井调度室直通的有线调度电话。”该条文为强制性条文。

8.1.5本条所列地点之间都是矿井安全生产工作联系较多，并且安全生产工作比较重要的地点。它们之间设置直通电话，是为了保证矿井正常的安全生产不出问题。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.12条（1、2、3）款“13.5.12 矿井直通电话设置，应符合下列规定：

1  采掘工作面及与其有直接联系的环节之间，应设置直通电话；

2  防火灌浆站与灌浆地点之间，应设置直通电话；

3  罐笼提升的井底～井口～提升机房之间及箕斗提升的装载点～卸载点～提升机房之间，应设置直通电话；”该条文为强制性条文。

2  《煤炭矿井通信设计规范》GB51213-2017第4.0.15条（1、2、3、4、5）款“4.0.15 矿井相关生产环节之间设置有线直通电话应符合下列规定：

1  采掘工作面及与其有直接联系的环节之间应设置直通电话;

2  防火灌浆站与灌浆地点之间应设置直通电话；

3  罐笼提升系统的井底、井口、提升机房之间应设置直通电话；

4  箕斗提升系统的装载点、卸载点、提升机房之间应设置直通电话；

5  升降人员的斜井或斜巷提升系统的车场与提升机房之间应设置直通电话。”该条文为强制性条文。

8.1.6  矿井主变电所至上一级变电所按电力系统要求都要设置专用的电力调度通信，矿井供电系统涉及矿井生产和人员安全问题，鉴于矿井供电的重要性，同时要求与矿调度室必须有直接通信，以便供电出现故障时，矿调度室及时采取应急措施。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.5.14条“13.5.14 矿井主变电所至上一级变电所，应设置专用的电力通信设施，并应与矿井调度室直接通信。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭矿井通信设计规范》（GB51213-2017）第4.0.17条“4.0.17 矿井地面主变电所至上一级变电所应设置专用的电力通信设施。”该条文为强制性条文。

8.1.7  本条是为保证矿井有线调度通信本质安全电路的安全性和有效性，确保爆炸环境下的通信安全做出的规定，必须严格执行。

本条文来源于《煤炭矿井通信设计规范》（GB51213-2017）第6.0.2条“6.0.2 矿井有线调度通信系统的本质安全电话机至调度交换机电话安全耦合器间的连接，应符合下列规定：

1  应采用矿用通信电缆直接连接：

2  严禁利用大地作回路；

3  严禁电话机就地供电；

4  严禁经有源中继器接调度交换机。”该条文为强制性条文。

8.2  信号

8.2.1根据现行《煤矿安全规程》（2016）的规定，“升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，不应分接其他负荷”，提升信号装置应由专门电源供电或设专用电源变压器，不容许将信号电源和井下照明电源混在一起，这对提升是不安全的。因此规定，信号电源应设专用电源或专用电源变压器，以此提高提升的安全性。对不提入的采区上、下山及矸石周转场信号，根据具体情况，对本条第1款、第2款可适当简化或放松要求。

在多水平或多层罐笼提升时，各水平或井上、下各层出车平台信号闭锁不全，信号种类没有区别时，能引起误操作，造成人、物损伤的事故，设计中必须充分重视。“必要的闭锁关系”是指：井口阻车器、摇台、罐座、安全门等与罐笼的闭锁；井口信号装置与提升机控制回路的闭锁；各把钩工与井口总把钩工及向提升机司机发送信号的闭锁；各水平之间的相互闭锁；以及其他提升机安全运行所必需的闭锁关系等。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.6.1条（1、2、3、4、5、6）款“13.6.1  提升信号系统，应符合下列规定：

1  提升信号应包括工作信号、检修信号、紧急停车信号及直通电话；

2  提升系统的所有信号装置，均应由配电点引出的专用电源或专用电源变压器供电，并应设置电源指示灯。井下信号装置的额定电压不得大于127V，并应采用单相不接地系统；

3  电气信号必须声光兼备。发信号地点，应设置带保留的复式信号；

4  单绳缠绕式提升机，应设置松绳信号；

5  多水平或多层罐笼提升时，各水平或井上、下各层出车平台，必须设置信号装置和闭锁关系。发出的各种信号应有所区别；

6  立井提升信号除应设置常用信号装置外，应有备用信号装置；

7  采区上、下山及矸石周转场提升信号可简化。”该条文为强制性条文。

8.2.2为确保提人和提物料时的安全准确，设“保留信号”能引起对提升信号的充分重视，保证其运行可靠。主井一般采用双箕斗提升设备，且多为自动装卸载，故提升信号应自动发送。当自动装卸载装置出现故障时，应能用手动发送，并直发提升机房。为确保提升安全，装载点应有定重装置及必要的闭锁（指井上下煤仓的煤位信号，定量斗门的限位，气动／液动扇形闸门的闭锁等）。提升信号选用的设备及装置，应技术先进、运行可靠。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.6.2条“13.6.2  罐笼及箕斗提升信号，应符合下列规定：

1  除单容器提升和井上、下信号联锁的自动化提升系统外，双罐笼提升的工作信号必须经井口转发。紧急停车信号应直发提升机房；

2  兼作升降人员和物料的罐笼提升，应有区分升降人员和物料的“保留信号”；

3  箕斗提升信号，必须采用定重装置的自动信号，并应能手动发送。信号应直发提升机房，并应能在装卸载点发出停车信号。装卸载点各部的执行元件与信号装置，应有闭锁关系。当满仓时应能报警或自动断电；

4  井口信号装置必须同提升机的控制回路闭锁。”该条文为强制性条文。

8.2.3斜井串车提升，多为人工装卸及摘挂钩方式，故提升信号为手动操纵。为确保提升安全，信号应经井口转发。斜井人车在运行途中应在任何地点都能发出事故紧急信号，这样才能及时停车，有效地防止事故扩大，是确保人员安全的重要措施，因此该信号装置必须运行可靠。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.6.3条“13.6.3  斜井串车双钩提升的工作信号，应为转发式。”该条文为强制性条文。

8.2.4  地面生产系统是矿井主要生产环节，为确保生产安全便于生产调度指挥，规定集中控制装置应设有声光兼备的启动预告信号。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第13.6.7条“13.6.7  矿井地面生产系统集中控制装置，应设有声光兼备的启动预告信号。”该条文为强制性条文。

8.2.5井下机车车辆运输是矿井安全生产的重要环节，本条对煤矿井下机车车辆运输信号设计进行了规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）第3.0.5条“3.0.5煤矿井下机车车辆运输信号系统和电路设计应满足故障导向安全的要求，不得危及行车安全。” 该条文为强制性条文。

2  《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）第5.3.10条“5.3.10轨道运输信号系统中，敌对进路严禁同时建立，敌对信号严禁同时开放。无轨胶轮车运输信号系统中，常闭模式和循环模式下，敌对进路严禁同时建立，敌对信号严禁同时开放；” 该条文为强制性条文。

3  《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）第6.0.3条（1）款“6.0.3信号机灯光显示意义必须符合下列规定：

1红色灯光必须用于表示关闭信号；当信号机出现不正常显示或灯光熄灭时，应为关闭信号。关闭信号时，严禁机车车辆进入该信号机或停车线后方；严禁用红色闪光或其他红色动态发光的形式作为开放信号。” 该条文为强制性条文。

4  《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）第7.0.4条“7.0.4系统控制范围内的电控道岔的表示信息应能准确反映道岔位置和密贴状态. ” 该条文为强制性条文。

5  《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）第10.0.6条“10.0.6 发生道岔四开、挤岔、冒进信号等事故时，显示装置或控制台应有声光报警信号。”该条文为强制性条文。

- 9  地面建筑

9.0.1  工业场地应有稳定的工程地质条件，避免自然灾害的威胁。因山体滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用导致的地质灾害所造成的损失触目惊心，可能造成极大的社会影响和经济损失。因此，本条规定在不良地质作用发育的不稳定地段不得修建建（构）筑物。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业建筑结构设计标准》（GB50592、GB50583）（送审稿）第6.4.1条“6.4.1 煤炭工业地面建（构）筑物不得建在崩塌、滑坡、泥石流、岩溶土洞、地裂缝及断裂等不良地质作用发育的不稳定地段。”该条文为强制性条文。

2   《煤炭工业矿区总体规划规范》（GB50465-2008）第5.1.6条3、4款“ 5.1.6  矿区内各工矿企业及设施和居住区等场地选择，应满足生产、运输、场地总平面布置和土地利用、环保及生态建设等要求，并应符合下列规定：

3  应避开矿区内国家规定的重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹。

4  应避开滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、采空区和开采可能形成的不良工程地质地段。”该条文为强制性条文。

9.0.2在进行工程规划、地震安全性评价和工程地质勘探时，均应对工程场地进行有利地段、一般地段、不利地段和危险地段的综合评定与划分，除丁类建筑外，提出避开不利地段和不在危险地段建造构筑物的要求。甲类、乙类构筑物，严禁建造在危险地段；丙类构筑物不应建造在危险地段，这是汶川和玉树地震所证实的。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1  《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）第3.3.1条“3.3.1 选择构筑物场地时，应根据工程规划、地震活动情况、工程地质和地震地质等有关资料，对抗震有利地段、一般地段、不利地段和危险地段作出综合评价。对不利地段，应提出避开要求；当无法避开时，应采取有效的抗震措施。”该条文为非强制性条文。

2  《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）3.3.2条“3.3.2 经综合评价后划分的危险地段，严禁建造甲类、乙类构筑物，不应建造丙类构筑物。”该条文为强制性条文。

9.0.3  矿井建筑结构是为矿井生产服务的，其设计使用年限必须满足矿井设计服务年限的要求。对于设计服务年限低于50年的矿井，其主要建（构）筑物的设计使用年限应按《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）的规定采用50年设计；当矿井服务年限超过50年时，主要建（构）筑物的设计使用年限若仍取50年，则不能满足使用要求，若统一取100年设计，则过于严格，造成浪费。应从荷载取值、耐久性、构造措施、使用维护等方面满足实际服务年限的需要。对于那些不直接影响生产或者影响较小的、易于拆除重建的建（构）筑物，可不受此条限制。

建（构）筑物的安全等级和抗震设防类别是根据所属工艺系统破坏后可能产生的后果，按照《工程结构可靠性设计统一标准》（GB50153-2008）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）的原则确定的。

基于煤矿生产的特点，井上系统的破坏后果不很严重，而提升及井下通风、供配电、给排水、通信系统的建（构）筑物如发生破坏，则直接危及到井下工人的生命；同时，若井下发生事故，这些系统又是维系井下安全和抗灾抢险的必要条件。因此，本规范将这些建（构）筑物的安全等级和抗震设防类别予以提高。矿山救护及消防系统承担着事故救援工作，该系统建（构）筑物的安全等级显然不能低于被救护系统的安全等级。

本条文来源于《煤炭工业建筑结构设计标准》（GB50583-2020）1.0.4条“1.0.4  新建煤炭工业主要建（构）筑物的结构设计使用年限应分别与矿井和选煤厂设计服务年限相适应。当矿井和选煤厂设计服务年限不满50年时，其主要建（构）筑物的设计使用年限应按50年设计。煤炭工业建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别应符合下列规定：

1 煤炭工业主要建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别应按表1.0.4的规定采用。

表1.0.4煤炭工业主要建（构）筑物的结构安全等级和抗震设防类别

| 序号 | 工艺 系统 | 主要建（构）筑物名称 | 结构安全等级 | 抗震设防类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升 系统 | 井架、井塔、提升机房、井口房、天轮架 | 一级 | 乙类 |
| 2 | 运输 系统 | 输送机地道、栈桥、转载站、装车站（仓） | 二级 | 丙类 |
| 3 | 储煤 系统 | 筒仓、储煤场、半地下煤仓、挡煤墙、受煤坑、翻车机房、爬车机房、地磅房、地磅沟、推土机房 | 二级 | 丙类 |
| 4 | 洗选 系统 | 主厂房、原煤准备车间、选矸楼、压滤车间、干燥车间、介质制备车间、浮选药剂库、集控楼 | 二级 | 丙类 |
| 5 | 煤泥水系统 | 浓缩车间、沉淀塔、生产水池及泵房、集中水池及泵房、煤泥沉淀池（有吊车） | 二级 | 丙类 |
|  |  | 煤泥沉淀池（无吊车） | 三级 | 丁类 |
| 6 | 通风 系统 | 井下通风系统的风井井口房、通风机房、瓦斯抽采泵房 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上通风系统的通风机房 | 二级 | 丙类 |
| 7 | 给排水系统 | 井下给排水系统的水池、水塔、泵房 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上给排水系统的水池、水塔、泵房 | 二级 | 丙类 |
| 8 | 供配电系统 | 为井下供电的地面变电所、配电室或为其他生命线工程供电的地面变电所、配电室 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井上供配电系统的地面变电所、配电室 | 二级 | 丙类 |
| 9 | 矿井通信系统 | 通信楼、调度中心 | 一级 | 乙类 |
| 10 | 供气供热系统 | 压缩空气站（空压机房）、空气加热室、锅炉房、烟囱 | 二级 | 丙类 |
| 11 | 辅助厂房、仓库 | 机修车间、锻铆车间、木材加工房、煤样室、化验室、爆炸材料库、设备库、材料库、材料棚、油脂库、汽车库、汽修间、电（内燃）机车库、危废库 | 二级 | 丙类 |
|  |  | 临时材料棚、设备棚 | 三级 | 丁类 |
| 12 | 行政公共居住设施 | 矿灯房、浴室、任务交待室、办公楼、食堂、职工住宅、文化体育培训设施、单身宿舍 | 二级 | 丙类 |
| 13 | 矿山救护及消防设施 | 救护队车库、仪器库、装备库、值班用房、通讯楼、救灾指挥部、保健急救室、消防站、日用消防水池及泵房、救灾系统压缩空气站 | 一级 | 乙类 |
|  |  | 井下防火灌浆站、制氮站 | 二级 | 丙类 |

2  煤炭工业建（构）筑物各类结构构件使用期间的安全等级，不应低于整个结构的安全等级，所有构件的安全等级在各阶段均不得低于三级。

3  当采用联合建筑，建筑各区段的重要性有显著不同时，应按区段划分抗震设防类别。下部区段的抗震类别不应低于上部区段。”该条文为强制性条文。

9.0.4  各类建筑结构的设计使用年限并不一致，相应的荷载设计值及耐久性措施均应依据设计使用年限确定。改变用途和使用环境（如超载使用、结构开洞、改变使用功能、使用环境恶化等）的情况均会影响其安全及使用年限。任何对结构的改变（无论是在建结构或既有结构）均须经设计许可或技术鉴定，以保证结构在设计使用年限内的安全和使用功能。

本条文来源于《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015版）第3.1.7条“3.1.7 设计应明确结构的用途，在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。”该条文为强制性条文。

9.0.5  本条根据《煤矿安全规程》（2016）制定，要求对可能发生的职业危害、职业卫生等因素提出监测和防范措施。煤矿工人产期在井下工作，不能正常接收自然光的照射，长此以往，将对身体产生不利影响，保健室内设置太阳灯室，以有计划的、科学的强制照射，将有益于工人的健康。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿安全规程》（2016）第五编职业病危害防治部分的规定。

2  《煤炭工业建筑结构设计标准》（GB50592、GB50583）（送审稿）第3.8.3条（6）款“3.8.3 井口浴室的设计应符合下列规定：

6 井口浴室内必须设置太阳灯室；”该条文第（6）款为强制性条款。

9.0.6在矿井地面建筑设计中，采用必要的技术措施和方法来预防火灾和减少火灾危害、保护人身和财产安全，是矿井地面建筑设计基本安全目标之一。现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)只给出了基本原则，并没有对矿井地面建筑给出具体规定，本条根据矿井地面建筑生产或储存物品的火灾危险性类别予以补充完善。

本条文来源于《煤炭工业建筑结构设计标准》（GB50583-2020）2.2.1条“2.2.1矿井地面建筑应根据生产或储存物品火灾危险性类别确定防火要求。建（构）筑物的耐火等级不应低于表2.2.1的规定。” 该条文为强制性条文。

表2.2.1 建（构）筑物火灾危险性分类与耐火等级

| 生产或储存物品火灾危险性类别 | 建（构）筑物名称 | 耐火 等级 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 瓦斯抽采泵房、煤气站 | 二 | — |
| 乙 | 氧气充填室 | 二 | — |
| 丙 | 通风机房、主、副井口房或井架、井塔、翻车机房、选矸楼、筛分楼、矸石仓、油脂库、原煤输送机地道、受煤坑、原煤储存仓及原煤装车仓、原煤准备车间、原煤输送机栈桥、原煤卸煤输送机栈桥、原煤转载点、原煤半地下煤仓、原煤储煤场、干燥车间、浮选药剂库、采用油浸式变压器时的蓄电池充电间 | 二 | — |
|  | 木材加工房、器材库、棚（综合材料） | 三 | — |
| 丁 | 燃煤锅炉房、铸工车间、锻工车间、铆焊车间、蓄电池充电间、消防车库、消防材料库、露天矿卡车保养车间、露天矿卡车防寒车库 | 二 | 铸工、锻工、铆焊车间面积＜1000m2，可为三级 |
|  | 煤样室、化验室、内燃机车库、无轨胶轮车库、综采设备库、选煤厂材料库 | 三 | — |
| 戊 | 主、副井提升机房 | 二 | — |
|  | 矿井修理车间、压缩空气站（空压机房）、制氮站、矿灯房、空气加热室、消防水泵房 主厂房、压滤车间、浓缩车间、选后产品输送机栈桥、选后产品仓（场）、介质制备车间、选后矸石仓 | 二 | 当采用风选或其他干选工艺时，选后产品输送机栈桥、选后产品仓（场）的火灾危险性分类应为丙类。 |
|  | 电机车库、水源及水处理建筑物、水塔、防火灌浆站、岩粉库 沉淀塔、人行栈桥、生产生活水泵房 | 三 | — |

9.0.7 本条文来源于《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010第4..3条“有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。”该条文为强制性条文。

- 10  生态环境保护

10.0.1本条依据《中华人民共和国环境保护法》第四十四条，《中华人民共和国水污染防治法》第二十条，《中华人民共和国大气污染防治法》第二十一条，《建设项目环境保护管理条例》第三条的内容提出，矿井的污染物排放会造成环境污染，危害人体健康，必须达到国家和地方规定的排放标准，并满足重点污染物排放总量控制要求。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第17.2.1条“17.2.1  矿井的污染物排放必须达到国家和地方规定的排放标准，并应符合污染物排放总量控制要求。” 该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第1.0.3条“1.0.3  环境保护设计必须符合国家现行有关污染物排放的标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。”该条文为强制性条文。

10.0.2本条依据《中华人民共和国水污染防治法》第四十条，《建设项目环境保护设计规定》第三十八条的内容提出，目的是防止有毒、有害物质对水环境的污染。

本条文来源于《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第4.2.11条“4.2.11输送有毒、有害或含有腐蚀性物质的废水的沟渠、地下管线检查井等，必须采取防渗漏和防腐蚀的措施。” 该条文为强制性条文。

10.0.3本条依据《中华人民共和国环境保护法》第四十二条，《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条，《建设项目环境保护设计规定》第四十三条的内容提出，目的是防止有毒、有害物质对水环境的污染。

本条文来源于《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第4.2.12条“4.2.12有毒、有害废水严禁采用渗井、渗坑、废矿井或用净水稀释等方式排放。”该条文为强制性条文。

10.0.4本条依据《中华人民共和国环境保护法》第二十九条，《中华人民固体废物污染环境防治法》第二十二条，《煤矸石综合利用管理办法》第十条的内容提出，禁止建设永久性煤矸石堆放场，对临时矸石场的选址提出要求，防止煤矸石堆存产生的污染对敏感环境保护目标的影响。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矸石综合利用管理办法》第十条“新建（改扩建）煤矿及选煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。确需建设临时性堆放 场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。煤矸石临时性堆放场（库）选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求。” 该条文为强制性条文。

2  《中华人民固体废物污染环境防治法》第二十二条“在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场” 该条文为强制性条文。

3  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第2.2.4（2）款“2.2.4  2临时排矸场不得设置在饮用水水源地保护范围内，不得影响农田水利设施。”该条文为强制性条文。

10.0.5  本条依据《中华人民共和国土地管理法》第十九条、第三十六条，《中华人民共和国矿产资源法》第三十二条，《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433）第3.1.1条（2）款、（4）款，第3.1.1条（3）款，第3.4.3条（7）款，《中华人民共和国防洪法》第二十二条，《中华人民共和国河道管理条例》第二十四条，《中华人民共和国煤炭法》第十八条、第二十五条，《中华人民共和国水土保持法》第八条、第三十八条，，《土地复垦条例》第三条、第四条、第十条、第十四条的内容，并结合井工的特点提出。

矿井应节约用地，煤矿建设和生产活动破坏的土地应进行地表沉陷综合治理和土地复垦，采取场地绿化和水土保持措施；造成损失的，应依法给予补偿。

开采沉陷防治的主要任务是分析和评定矿井井下开采引起的地表沉陷对生态环境和重要保护目标的影响程度，并针对影响程度提出防护和治理措施。

针对沉陷区复垦和矸石场复垦，采取工程复垦或生物复垦对因开发而破坏和压占的土地进行整治，并土地损毁情况进行动态监测和评价。

对施工过程的动土区域和堆放的弃土（石）渣等，必须采取覆盖、挡拦、防护等措施，以避免或减轻水土流失。

在江河、湖泊、建成水库及河道管理范围内不得设立矿井弃土（石、渣）场。

要求采取措施防止井工煤矿井下排水和地表沉陷对地表土壤水分、植被和土地生产力的影响。

本条文为以下强制性条文及非强制性条文的综合采用：

1 《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第3.1.1条“3.1.1煤炭项目的建设和开采应节约和保护土地资源。在建设期、开采期以及开采结束后，应对因采掘、排土、排矸、建设等活动破坏的土地进行沉陷区防治和土地复垦，并应采取场地绿化和水土保持措施。对受采煤沉陷影响严重的村庄居民或其他建（构）筑物应实施搬迁安置或采取其他保护措施。”该条文为非强制性条文。

2  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第3.4.1条“3.4.1  对矿井开采沉陷，应根据开采沉陷预测结果和沉陷区环境条件进行防治。开采沉陷的预计和防治可按国家现行有关建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采的规定执行。”该条文为非强制性条文。

3  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第3.2.2条“3.2.2  煤炭建设项目应对采掘场、排土场、排矸场、沉陷区以及工业场地、道路施工等临时用地进行全面复垦，并应根据生产建设进度统一规划、合理确定各阶段土地复垦的目标和任务，同时应按期统筹实施。”该条文为非强制性条文。

4  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第3.3.8条“3.3.8  煤炭建设项目在施工过程中必须采取临时防护措施。开挖、排弃、堆垫的场地必须采取挡拦、护坡、截排水以及其他整治措施。”该条文为强制性条文。

5  《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）第3.3.9（3）款“3.3.9  3弃土（石、渣）场不得布设在江河、湖泊、建成水库及河道管理范围内。”该条文为强制性条文。

6  《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）第3.4.3条（7）款“井下开采的项目，应防止疏干水和地下排水对地表土壤水分和植被的影响。采空塌陷区应有保护水系、保护和恢复土地生产力等方面的措施。”该条文为强制性条文。

10.0.6  根据国家林业局第48号令《湿地保护管理规定》第二十九条要求，除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止采矿，倾倒废弃物。

本条文来源于《湿地保护管理规定》（国家林业局第48号令）第二十九条“除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）永久性截断湿地水源；（三）挖沙、采矿；（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（六）引进外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。”该条文为强制性条文。

11  给排水、消防、降尘

11.0.1由于靠近高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km／h的客货共线铁路附近开采地下水，会造成地表沉降，引起铁路路基、桥梁及隧道基础沉降变形，从而危及铁路的运行安全，将会给人民生命和国家财产带来极大的危害，故作为强制性条款，必须严格执行。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第15.1.1条（5）款“15.1.1（5 ） 选择矿井水源时，应根据取水水量、用水水质以及水资源环境等因素，经技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

5 采用地下水作为水源时，地下水开采不得引起高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km/h的客货共线铁路路基、桥梁及隧道基础的沉降变形和承载力的降低，水源井距高速铁路、城际铁路等客运专线及设计速度200km/h的客货共线铁路路堤坡脚、路堑坡顶或铁路桥梁外侧的距离应根据含水层性质、埋深及开采水量等因素计算确定，但不得小于200m。”该条文为强制性条文。

11.0.2当地面建有专用的井下消防洒水水池时，地面与井下形成了各自独立的消防给水系统，这时地面与井下应按同时各自发生火灾计算。如果采取可靠的技术措施，使地面与井下形成合一的消防水池时，地面与井下可按同时只发生一次火灾计算。矿井地面与井下消防用水量的确定，直接影响矿井地面和井下的国家财产和人民的生命安全，设计必须分别详细计算，确保能满足矿井消防用水量的要求；条文中强调了矿井消防给水设计一定要遵守现行国家发布的各种消防规范。特别是应遵守规范中强制条文所规定的内容。否则会给消防工程埋下隐患。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第15.2.3条“15.2.3  矿井地面与井下消防用水量，应分别计算。地面室内外消防用水量、消防制度、消防给水系统、室内外消火栓设置范围与标准、建筑灭火器配置等，均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB 50383、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《煤炭工业给水排水设计规范》GB 50810、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974等的有关规定。”该条文为强制性条文。

11.0.3筛分、转载、装卸等生产环节是极易产生粉尘的场所，特别是当粉尘外在水分小于7％时，粉尘更容易飞扬，达到一定浓度就会产生粉尘爆炸，对国家财产和人民的生命安全有直接影响；况且粉尘浓度达到一定程度也会使工作人员得矽肺病，对人身健康产生不良影响，故设计应设置喷雾降尘装置；并应设置冲洗用给水栓以及相应的排水设施。

本条文来源于《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）第15.2.6条“15.2.6  筛分、转载、装卸等产生粉尘的生产环节，当粉尘外在水份小于7%时，应设置喷雾降尘装置；并应设置冲洗用给水栓以及相应的排水设施。”该条文为强制性条文。

11.0.4煤矿井下消防、洒水系统是用于扑灭井下外因火灾，井下防尘、供应施工及冷却用水等用水的供水系统。国内外的理论和实践都证明，井下消防、洒水系统的作用是其他技术和设施无法取代的。矿井井下消防、洒水系统的设置，直接影响矿井的国家财产、人民的生命安全及人身健康，设计必须严格执行，确保能满足矿井消防、洒水用水量的要求，并且系统要完善可靠，故必须建设完善的井下消防、洒水系统，要求强制执行。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）第15.3.1条“第15.3.1条矿井必须建立井下消防、洒水系统。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭矿井设计防火规范》（GB 51078-2015）第3.1.1条“第3.1.1条煤矿必须建立井下消防洒水系统，并应装设反风设施。”该条文为强制性条文。

3  《煤矿安全规程》（2016）第六百四十四条“矿井必须建立消防防尘供水系统，并遵守下列规定：

（1）应当在地面建永久性消防防尘储水池，储水池必须经常保持不少于200m3 的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的一半。

（2）防尘用水水质悬浮物的含量不得超过30mg/L，粒径不大于0.3mm，水的pH 值在6～9范围内，水的碳酸盐硬度不超过3mmol/L。

（3）没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。防尘用水应当过滤。水采矿井不受此限。” 该条文为强制性条文。

11.0.5煤矿井下消防、洒水系统的最大设计日用水量决定供水水源、水处理设施及输水工程的设计规模，是设计中非常重要的参数。为安全起见，平时应保证按标准计算的井下洒水日用水量。火灾时情况复杂，洒水用水量不能打折扣，在保证最大的洒水用水量之外还需增加消防用水。消防用水按规定存储在水池中，水池以前的供水系统最大能力不需要考虑这部分水，但水池储备水应及时得到补充，这个能力是需要考虑的。本条是强制性条文，必须严格执行。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第3.1.1条“第3.1.1条煤矿井下消防、洒水系统的最大设计日用水量应为消防水池补水量与井下洒水日用水量之和。”该条文为强制性条文。

11.0.6  1  《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-94）第19.4.7条规定“井下消防用水量可为5L／s，每个消火栓的计算流量可为2.5L／s。当有其他消防用水设备时，应计入相应的用水量”。《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2005）改为；“井下消火栓用水量应为5L／s～10L／s，其消火栓用水量大小应根据矿井生产能力与井下火灾危险程度确定。”现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）的规定基本与2005年版相同。由于最近一二十年出现了许多规模很大的矿井，在以往规定指标的基础上适当提高是合理的。除了消火栓用水之外，按《煤矿安全规程》（2016）规定和国内、外实践，井下还可能要采用水喷雾隔火装置、胶带输送机自动灭火等固定灭火装置。故井下消防用水总量在消火栓用水之外还有其他用水。美国国家消防协会NFPA 123标准规定：“矿井供水系统必须能够供给24h的软管水流所需水量和2h喷嘴用水量两者中的大者”，并不要求这两项的叠加。但根据该标准条文中各种内容的分量可知：在美国，喷嘴是井下防、灭火的主要装备。如果喷嘴，即固定灭火装置，发挥作用，则软管，即消火栓，一般就不会动用。而我国煤矿井下的固定灭火装置尚未普及，只能在某些局部重要位置起作用，不能用它完全代替消火栓。消火栓与固定灭火装置同时使用的可能性不能排除。另外，24h的使用时间远远大于我国规定的火灾延续时间。如我们在时间上取了小的指标，两种用水又不同时考虑，结果就可能偏于不合理了。故规定总消防用水量为各种消防用水量之和。2 根据中华人民共和国煤炭工业部（88）煤安字第237号文颁发的《矿井防灭火规范（试行）》中第24条规定，灭火供水系统“……保证送到用水点时，管中水量不小于0.6m3／min”。这个水量折合10L／s。该规范并没有规定消火栓的使用个数，按每个DN50消火栓出水2.5L／s计，约为4个消火栓的水量。美国国家消防协会标准NFPA123规定：“所有矿井的供水系统必须满足同时供给3个软管水流，每个水流的流量为最小3.2L／s”。合计为9.6L／s。与上述《矿井防灭火规范（试行）》的规定相差不大。实际调查表明：消火栓具有灵活、方便的优点。对井下外因火灾主要起初期灭火的作用。对于已扩大的火灾，消火栓给水系统提供巷道冷却用水。总之，消火栓给水是极其重要的，但根据目前的经验，使用水枪的两股水柱已满足使用要求。上述美国标准的单个软管水量略微偏大，而同时使用数量只有3个。为以防万一出现的特殊情况，设计中考虑留出富余是应该的。故要求按3个消火栓同时工作，即7.5L／s的消火栓用水量进行设计可适应大多数矿井的要求。一次灭火需要动用的消火栓数量取决于矿井的火灾危险性。但火灾危险性取决于矿井井下的起火源、可燃物种类、可燃物分布、受影响的人员及财产数量，关系比较复杂，与煤质、开采方法和设备配置相关，矿井规模只是因素之一。进行火灾危险性只能根据单个矿井的具体特点进行分析评价。但一股消火栓水柱的使用牵涉水流量9m3／h，6h消防用水量54m3，对工程的影响有限。为供水安全和设计操作方便，在现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215）规定的范围内取固定的数值，仅0.3Mt／a以下的小型矿井可适当降低水量。

2   消防用水的发生不是经常性的，连续两天各发生一次火灾的概率更小。如果消防储备水池平时存有足够的用水，供水系统水池以前各个设施的规格按要求满足对水池的及时补充就行了，不必满足消防用水量发生时能同步供应最大用水量的能力。按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）的规定消防水池的补水时间不超过48h，目前仍然沿用。这两款是强制性条文，必须严格执行。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第3.1.2条（2、4、5）款“第3.1.2条（2、4、5）款煤矿井下消防用水量计算应符合下列规定：

2  设计规模小于0.3Mt／a的矿井，井下消火栓总流量应按5.0L／s计算。设计规模大于或等于0.3Mt／a的矿井，井下消火栓总流量应按7.5L／s计算。每个消火栓的计算流量应按2.5L／s计算。火灾延续时间应按6h计。

4  最小消防储备水量应按一次火灾消防用水总量计入。

5  消防储备水池补充水的流量应按补充时间不超过48h计算。”该条文为强制性条文。

11.0.7  井下水源含水层水压较大时，矿井生产和井下设施本身就受到地下水的威胁。矿井因未探明的地质因素或偶然的人为因素造成透水，从而淹没巷道造成巨大损失的事例是很多的。但因井下开发水源造成事故的还未见到。这正是由于人们知道关系重大，因而采取了周密慎重的措施的结果。设计中必须坚持这样做。在现行国家标准《矿山井巷工程施工规范》（GB 50511-2010）中与井下对承压较大的含水层打钻的相关规定有第8.4.4条～第8.4.7条。其中比较重要的内容是：“探水钻进前，必须安装孔口管、三通、阀门、压力表等。钻孔内的水压过大时，应采用反压和防喷装置钻进，并有防止孔口管和煤岩壁突然鼓出的措施”。在探放水钻孔施工前，必须考虑邻近施工巷道的作业安全，并通知其作业人员，预先布置避灾路线。本条第1款是强制性条文，必须严格执行。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第4.2.3（1）款“第4.2.3（1）款井下钻井取水设计应符合下列规定：

井下钻井设计前，必须先查明含水层所承受的水压大小以及含水层与井下巷道之间的岩层情况。”该条文为强制性条文。

11.0.8  井下水源工程及设备硐室必须布置在稳定的岩层内，并结合井下巷道及设备布置统一考虑。与熟悉井下地质和巷道系统的有关专业结合是很必要的。在井下开拓时一般会发现一些地质勘探中没有掌握的新情况，井下水源工程实施前必须根据情况核对并调整设计。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第4.2.4条“第4.2.4条井下水源工程及设备硐室必须布置在稳定的岩层内，并应与井下巷道及设备布置相协调。井下水源井的位置应根据相关采煤设计资料及水文地质勘察资料确定。前期设计确定的水源井位，施工前必须根据巷道现状及巷道施工中新探明的情况重新核定或调整。”该条文为强制性条文。

11.0.9  不同系统间建立联系是为了提高供水的保证率。但保护优良水质不受污染的意义也非常太。本条规定是要求设计者做好全面考虑和周密的安排。防止逆流污染的问题，在发达国家很受重视，有很多立法和专门技术。从我国国情看，由于利用多种水资源的可能性较大，更应在给水系统可靠性及防止污染上提出高的要求，在技术上多做些工作。新近修订的国家标准给水、排水设计规范在防止交叉污染方面有很大程度的加强。很多要求和提示可供井下供水设计参考。本条是强制性条文，必须严格执行。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.1.3条“第5.1.3条采用再生水水源供水的井下洒水系统管道严禁与生活饮用水系统直接连接。生活饮用水水源作为备用水源时，系统间应采用间接连接方式，并应符合下列规定：

1  生活饮用水系统应先进入中间水池，通过中间水池接入井下洒水系统；

2  中间水池的生活饮用水进水管最低点应高于水池溢流水位150mm。”该条文为强制性条文。

11.0.10按《煤矿安全规程》（2016）要求，矿井必须有设于地面的储水池。为了系统运行方便、节省电耗以及水压分布合理，设置井下蓄水仓在很多情况下也是需要的。但井下条件复杂，蓄水仓功能的可靠性不如地面水池。故一般井下蓄水仓只起辅助作用，不能完全取代地面水池。给水工程设计中有三种方法提高供水系统的可靠性：（1）选用高质量的设备和材料，以增加系统每个元素的可靠性；（2）设置备用设备，如备用水源、备用泵、双电源、双管输水及环状管网等；（3）设置储备，在发生故障时提供水量。其中第三种方法在大多数场合都是重要的。特别是在火灾发生时动力供应难以保证的情况下，储备水量更显得可靠。因井下条件复杂，一般井下各种设施的可靠性比地面的同类设施差得多，故地面水池确实可以起到以防万一的保险作用。《煤矿安全规程》（2016）中关于设置地面水池的规定对于在井下已有供水设施的矿井来说，就应该这样理解。关于地面水池设置，有关标准的要求明确，一般情况下它的意义也是明显的。特殊情况是：有些矿井井下钻眼取用承压的地下水，水从钻孔中可直接利用含水层原有水压通过管道送到用水点使用。这种水源不易受损、不用电源动力、水量及水压充足而稳定，它的供水可靠性大于地面水池。在这种情况下是否仍必须设置地面水池确有不同的看法。美国消防协会标准NFPA 123规定：“配水管线必须延伸到每一个工区。例外的是，在井下火灾时动力供应不受干扰的情况下，从合适的矿井井下供水（水源）引出管道是允许的”。上述承压管井的情况属于用可靠性更大的供水设施代替地面消防水池，不应该看作违反规定。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.2.1条“第5.2.1条矿井必须设置地面水池与井下消防、洒水系统相连。在特殊情况下采用其他供水设施代替地面水池时，其可靠性及供水能力均必须大手地面水池。”该条文为强制性条文。

11.0.11按本规范规定的消火栓用水流量7.5L／s及火灾历时6h计算的水量为162m3。按目前国内已有设备，一套胶带输送机灭火设备2h用水量为54m3。两项合计为216m3。《煤矿安全规程》（2016）规定的200m3最小消防储备水量与此数十分接近，故本规范也照此规定消防水池最小容积。但200m3的储量在目前已经不能满足全部消防用水量，井下可能有用水量更大的固定灭火设备。故虽然规范有200m3的消防储备下限，但并未规定消防储备的上限，在必要时应以储备满足一次火灾的全部消防用水量为妥。美国国家消防协会NFPA123标准中未明确规定矿井的消防储备用水量，只是规定了矿井供水系统必须能够供给井下灭火所需的总水量。按该标准计算的这个水量为817.56m3。这个水量是按24h消火栓用水量或2h的固定灭火设备的用水量算出的。这个水量应由消防储备水和充足可靠的供水水源共同供给。但现有的储备水比临时取水具有更高的可靠性。为偶然使用的消防需求扩大水源工程，使大量设施平时闲置是不合理的。故美国矿井实际上肯定需要有相当的储备水量。修订的条文明确储备水池总容积应大于消防储备量与井下洒水调节量之和，并在其他条文中规定了消防储备量及井下洒水调节量各自的计算方法。是为了提高设计人员的可操作性。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.2.2（1、2、3）款“第5.2.2（1、2、3）款地面水池的设计应符合下列规定：

1  水池内为井下服务的容积应大于井下消防储备水量与井下洒水储备水量之和；

2  井下消防用水的储备水量计算值小于200m3时，应按200m3取值；

3  井下洒水储备水量应按洒水日用水量的25％计算；小于200m3时，应按200m3取值；”该条文为强制性条文。

11.0.12  在合用的水池中确保消防存储量不作他用的常用技术措施有：（1）水池中设置与消防储备水分开的日用调节水的隔间；（2）将日用出水管的标高设于消防储备水位上限以上；（3）设水位探头和电控装置在水位降到消防储备限时令日用出水阀关闭等。几种方法都有一定的实际作用，各有优、缺点。效果如何还是取决于管理人员的实际操作。道理很显然，如果操作者一心要使用储备水，任何方法都是阻止不了的。但这些措施能起到报警、提示的作用，避免无意动用储备水的操作者误操作，实际意义很大。《煤矿安全规程》（2016）规定“地面消防水池必须经常保持不少于200m3的水量。如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施”。在现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）中也有类似的规定。

本条文为以下强制性条文的综合采用：

1  《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.2.3条“第5.2.3条地面水池应有确保消防储备水量不作他用的技术措施。”该条文为强制性条文。

2  《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）第2.4.4条“第2.4.4条消防水池与生产、生活水池合建时，应采取确保消防水量不作他用的措施。” 该条文为强制性条文。

11.0.13  本条规定中日常洒水所需的调节容积是参考现行国家标准《室外给水设计规范》（GB50013）中关于泵站调节水池容积的规定以及《建筑设计防火设计规范》（GB50016）中关于水箱储水容量的规定确定的，与现行行业标准《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020）规定的2h的总用水量数量上基本吻合。只是在设计中的2h总用水量的概念尚需进一步说明，故仍采用便于操作的百分比的计算方法。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.2.6条“第5.2.6条在井下消防储备用水与地面消防储备用水合并存放时，水池提供的容积必须按井下消防储备用水与地面消防储备用水中的大者确定。”该条文为强制性条文。

11.0.14  本规范对于井下消防和洒水的用水项及用水点作了详细的规定。要发挥这些用水点的功能就需要系统管网把水送到他们能方便使用的地方。如这一点做不到，水量、水压和水质等功能都会落空。这是系统设计的功能性基础，不应出现遗漏。为了不恰当地节省工程量而使系统延伸面不满足要求，是造成系统不能发挥作用的重要原因之一。虽然根据生产和安全的需要井下的用水点几乎遍及各巷道。但巷道中的消火栓灭火或冲洗巷道等不是在一固定位置长时间使用的用水项。偶然用水时可以从其他巷道的给水栓用水龙带或软管引水至需要的地点临时使用。故只要一个巷道在其他巷道给水栓的服务半径以内，就不必在本巷道内再多设一根管道。局部的固定用水点可采用通过联络巷引入短距离的支管的方法。总之，可以通过合理的布置避免过多的工程量。共用主干管道设在哪条巷道的选择，应按靠近更多用水点及使用、安装和维修方便的原则由设计者具体策划。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.4.1条“第5.4.1条井下消防、洒水系统的管道必须延伸到能够对全部用水项进行供水的所有用水点以及井下后期开拓工程的接管处。”该条文为强制性条文。

11.0.15  美国国家消防协会标准NFPA123规定“水流及通风气流必须沿着同一方向，除非有辅助设施可在带有供水管线的巷道处火的上风侧确保灭火供水”。其说明的理由是：“如果火灾在一个风流与输水方向相反的区域，火不得不沿着风流的方向蔓延，而使水流穿过火区。在火区内的管道通常由于各段巷道的顶板燃烧而毁坏。当输水管道发生断裂时，消防人员就失去了水的供应，直接灭火就不可能进行了”。调查中也了解到我国也出现过类似的情况。因烟气与供水的方向相逆，人员就无法靠近火区，灭火工作受阻。总之保证水流与气流同向是很重要的。但我国煤炭行业目前尚未强调这个要求。另外井下风流复杂，存在两侧风向改变的中性点以及着火后风向倒转的进风斜井、斜巷等，如何处理尚无经验。全部巷道都做到水风同向可能是困难的。但要求采矿专业通风设计采用自动风门或风机切换转动方向等措施进行人为控制风向是解决问题的方法。环状管网供水方向转换灵活，顺风供水容易实现。有条件时应首先采用。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第5.4.3条“第5.4.3条管网进水口位置的选择及管网的布置应使管道中水的流向与巷道中的风向一致或在火灾时能够临时改变成一致。”该条文为强制性条文。

11.0.16  消火栓的设置是为了控制、扑灭井下火灾，也起着火灾中及火灾后冷却巷道的作用，是井下消防洒水系统中的重要装置。本条文中规定的消火栓设置部位是参考《煤矿安全规程》（2016）及《矿井防灭火规范》规定的必须设消火栓的井下重要火灾防护地点、交通枢纽及根据火灾危险程度的不同而规定的巷道中消火栓设置的不同密度而规定的。美国国家消防协会标准NFPA 123中规定消火栓之间的距离不超过150m，并且强调在受固定灭火装置保护区域的上风处必须设置消火栓。现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第8.2.8条规定“室外消火栓的保护半径不得超过150m”。对于井下情况，150m即6根25m水龙带的长度。考虑到我国井下灭火不是以固定灭火装置为主，消火栓仍是最重要的。水龙带在井下长距离铺设和连接非常费时、费力，故消火栓的密度应大一些。本规范参考以往和现行有关标准的规定，按两根水龙带长度50m为保护半径。但对于火灾危险性不太的岩石大巷仍采用150m的保护半径值。保护半径决定巷道消火栓布置密度，也决定某些巷道是否可以不设置消火栓。对予各部分均位于其他巷道消火栓保护半径以内的巷道就可以不设消火栓或供水管道。注意，在上述无供水管的巷道与有消火栓的巷道之间的联络巷必须设有可供人员使用的通行门，否则就不能称之为“在保护半径以内”。第6.1.1条是通过点和线两个参照系来规定设置消火栓位置的。“点”即地点，即1款下列出的各项重点保护区域及井下交通枢纽。条文规定了设置位置应在这些“点”的15m范围内。“线”即规定的巷道沿线，每隔一段距离设置一个消火栓。按第6.1.2条的规定，当与“点”的消火栓位置交叉重叠时，所设消火栓应当合并。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）第6.1.1条“第6.1.1条井下的下列位置应设置消火栓：

1  下列重点保护区域及井下交通枢纽的15m以内：

1）主、副井筒与井底车场连接处的两端；

2）采区各上、下山口；

3）变电所等机电硐室入口；

4）爆炸材料库硐室、检修硐室、材料库硐室入口；

5）掘进巷道迎头；

6）回采工作面进、回风巷口；

7）胶带输送机机头。

2  下列有火灾危险的巷道的沿线：

1）斜井井筒、井底车场、胶带输送机大巷每隔50m；

2）采用可燃性材料支护的巷道每隔50m；

3）煤层大巷、采区上山、下山、工作面运输及回风顺槽等水平或倾斜巷道每隔100m。

4）岩石大巷、石门每隔300m。”该条文为强制性条文。

11.0.17本条对加压泵特性的选择作出规定。1 井下消防、洒水系统存在如下情况：（1）井下消火栓流量7.5L／s，等于27m3／h，当矿井规模较大时，其日常洒水的最大流量将超过这个流量的4倍以上；（2）当水泵选型合适时，流量增加20％，水压可能略有降低，其工况点一般仍在高效率范围内或偏离不远；（3）消防用水是暂时性的，效率略低不是重要问题；（4）井下消防用水所需的水压本来就低于平时所需的水压。鉴于以上原因，条文中规定在一定条件下可以省掉专用的消防泵。但超出规定范围以外时，不能省掉消防泵。2、3 因日常用水的压力大于消防用水所需的水压，灭火时日用泵可与消防泵一同并联工作。只要在系统中增加消防用水量时水压下降幅度不大，就可视为能满足需要。对于较大采区或全矿来说，日用洒水在灭火时不能保证马上停止出水。故系统仍需继续提供它们的用水量。目的是使在合一的系统中保证消防所需的用水量及水压。此时某些洒水用水点的压力可能下降了一些，以至于不能正常洒水。但只要作为此时最重要的灭火工作不受影响，系统就可认为是完善的。但压力下降得太多，不能满足灭火的需要就不行了。第3款对在各种情况下都能保证所需水压的专门规定是重要的强制性条文，必须严格执行。4 活动泵站最多服务于一个工作面，局部火灾时可及时停止供应设备及除尘用水，只保证消防用水。日常流量往往大于消防用水流量，故直接转用于灭火就可以了。

本条文来源于《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB50383-2016第9.1.1（3）款“第9.1.1（3）款加压泵站水泵的扬程在平时必须保证最不利的洒水点所需水压，在灭火时必须保证最不利的消防给水点所需水压。”该条文为强制性条文。

11.0.18  本条文来源于《带式输送机工程设计规范》（GB50431-2008）第13.1.1条“带式输送机工程系统应设完整的消防给水系统，消防用水及各建（构）筑物消防设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《自动喷火灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。” 该条文为强制性条文。

12  供热、通风与制冷

12.0.1  建设以煤为燃料的专用锅炉房，既不节能，又不环保，还增加投资，因此必须禁止。

本条文来源于《煤矿井下热害防治设计规范》（GB 50028-2017）第7.1.8条“溴化锂吸收式冷水机组严禁建设以煤为燃料的专用锅炉房。”该条文为强制性条文。

12.0.2为减小对环境的污染，应在产尘点采取防尘除尘措施。

本条文来源于《煤炭工业供暖通风与空气调节设计标准》（GB/T 50466-2018）第3.2.1条“对散发粉尘的生产设备或生产环节应采取防尘、喷雾降尘或机械除尘措施。”该条文为非强制性条文。

12.0.3  进行涂料涂装作业时，施工现场会有近50％的挥发性有机化合物排放出来对环境造成污染，并多为易燃易爆有毒物质，对施工人员身体及安全构成巨大威胁，故列为强制性条文。

本条文来源于《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014中第10.1.11条“当在密闭或有限空间施工时，必须采取强制通风。”该条文为强制性条文。

12.0.4  本条是关于并下爆炸危险区域使用防爆型设备的规定。

本条文来源于《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）第10.2.12条“井下爆炸危险区域使用的空调制冷设备应采用防爆型。”该条文为强制性条文。