|  | ICS ××× × ×× TB 备案号：××× | TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国煤炭学会团体标准 T/CCS2021031 |  |  |  |  |
|  | 掘进工作面远程控制系统技术条件 |  |  |  |  |
|  | Technical requirements for automatic section forming control system of roadheader |  |  |  |  |
|  | （征求意见稿） |  |  |  |  |
|  | 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利联通支持性文件一并附上。 |  |  |  |  |
|  | ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 |  |  |  |  |
|  | 中国煤炭学会 发布 |  |  |  |  |

目  次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  技术要求	2

4.1  一般要求	2

4.2  工作条件	3

4.3  总体要求	3

4.4  井下集控中心	4

4.5  地面集控中心	4

4.6  数据远程传输网络	5

4.7  视频监控系统	5

4.8  语音交互系统	5

4.9  智能软件系统	6

5 检验方法	6

5.1  型式试验	6

6  检验规则	6

6.1  合格判据	7

6.2  系统验收	7

7  标志	7

7.1产品标识	7

7.2 包装标识	7

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出，本文件由中国煤炭学会归口。

本文件主要起草单位：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司

本文件参加起草单位：煤矿采掘机械装备国家工程实验室、山西天地煤机装备有限公司、陕西陕煤黄陵矿业有限公司、山东能源集团有限公司、国家能源集团神东煤炭集团公司、华能煤炭技术研究有限公司

本文件主要起草人：鲍文亮、原钢、高旭彬、呼守信、胡文芳、唐会成、杨勇、程凤霞、郝亚明、袁晓明、上官志鹏、康永玲、杨波、凌建斌、曹兴、杜春晖、王强、郑瑞良、谢进、高源、李伟东

掘进工作面远程控制系统技术条件

- 1  范围

本文件规定了掘进工作面远程控制系统的术语定义、技术要求、检验方法、检验规则、标志。

本文件适用于煤巷和半煤岩巷掘进工作面的远程控制系统。

其它掘进工作面远程控制系统可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2009       标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写

GB/T 191-2008       包装储运图示标志

GB/T 28518          煤矿用阻燃通信光缆

GB   3836           爆炸性气体环境用电气设备

GB   4208-2008      外壳防护等级（IP代码）

GB   50213-2010     煤炭井巷工程质量验收规范

GB/T 51272          煤炭工业智能化矿井设计标准

GB/T 9969-2008      工业产品使用说明书总则

MT   210-1990       煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 899            煤矿用信息传输装置

MT/T 1007           矿用信息传输接口

MT/T 1081           矿用网络交换机

MT/T 1130           矿用现场总线

MT/T 1131           矿用以太网

AQ 1043-2007        矿用产品安全标志标识

《煤矿安全规程》(2016)

- 3  术语和定义

下列术语和定义适合本文件。

- 3.1 井下集控中心（Underground Centralized Control Center）

- 位于井下掘进工作面处能够实现掘进工作面成套装备的数据上传、工况监测、故障诊断、实时操控、语音播报、视频传输的综合性控制平台

- 3.2 地面集控中心(Ground Centralized Control Center)

- 位于地面处能够实现矿井各系统成套装备的工况监测、故障诊断、实时操控、语音播报、视频监控的综合性控制平台

- 3.3 数据传输网络(Data Transmission Network)

- 从掘进工作面迎头开始，遍布沿线巷道，到地面集控中心的能够高速、稳定、双向传播数据和控制指令的掘进工作面网络系统

- 3.4 本地模式(Local Mode)

- 设备在视距范围内采用遥控或本机操作实现设备控制的控制模式。

- 3.5 远控模式(Remote Control Mode)

- 在井下远离掘进工作面迎头100米以上的超视距范围内实现设备控制的控制模式

- 3.6 地面操控模式(Ground Control Mode)

- 在井筒外的范围内实现井下掘进工作面成套设备控制的控制模式。

- 3.7 单机模式(Standalone Mode)

- 控制掘进工作面掘、支、破、运、通风、排水及供电设备单一进行工作的控制模式

- 3.8 联动模式(Linkage Mode)

- 控制掘进工作面掘、支、破、运、通风、排水及供电设备中两种以上设备工作的工作模式

- 4  技术要求

- 4.1  一般要求

4.1.1  控制系统应符合本文件的要求。

4.1.2  控制系统设备应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4有关规定，并取得检验单位发放的“防爆合格证”和国家授权机构发放的“矿用产品安全标志证书”。只有取得“矿用产品安全标志证书”才可下井使用。

4.1.3  控制系统各组成单元的技术指标，除应满足本文件的要求外，尚需符合各自的技术要求；涉及防爆安全问题的设备必须取得检验单位发放的“防爆合格证”，并严格遵守其关联条件和使用说明才能在控制系统中使用。

- 4.2  工作条件

掘进工作面远程控制系统应在下列条件下可靠工作：

— 海拔不超过2000m（85～65KPa）；

— 运行环境温度一般为-20℃～＋40℃；

— 周围空气相对湿度不大于95％（+25℃）；

— 在含有爆炸性气体（甲烷）环境的矿井中；

— 与水平面的安装倾斜度不超过15°；

— 在无破坏性绝缘的气体或蒸汽的环境中；

— 无长期连 续滴水的地方；

— 污染等级：3级；

— 安装类别：Ⅲ类；

— 防护等级：IP54。

4.3总体要求

4.3.1 系统功能

掘进工作面远程控制系统宜具备本机手动控制、井下远程控制（≥100米）和地面调度室控制三种控制方式,对应为本地模式、远控模式和地面远程操控模式。三种控制方式都可对掘进工作面成套装备进行独立控制并实现启动相互闭锁，且能够实现一键紧急停机。

4.3.2 系统架构

掘进工作面远程控制系统的架构如图1所示。该远程控制系统通常由感知层，控制层和会话层三层结构构成。感知层主要包括多种传感器，摄像头，数据采集器；控制层主要包括设备基础功能控制程序，单设备自动控制算法程序，多设备协同控制算法程序；会话层主要包括人机交互界面，多方语音视频通话系统。三层系统宜采用多种通讯方式实现互联。

图1 掘进工作面远程控制系统架构

4.3.3  系统组成

掘进工作面远程控制系统应能实现井下集控中心、地面集控中心对掘进成套装备的远程实景重现的可视化操控功能。掘进工作面远程控制系统应包括井下集控中心、地面集控中心、数据远程传输网络、视频监控系统、语音交互系统、智能软件系统。其中应至少包含井下集控中心和地面集控中心中的一个。且集控中心必须远离工作面迎头100米以上。

4.4 井下集控中心

井下集控中心通常由中央控制器、远程操控面板和人机交互界面组成。操作人员根据界面参数和信息提示进行操作。

4.4.1 井下集控中心应实现掘进工作面多设备自主、平行、安全作业。

4.4.2 井下集控中心应至少配备1台主机和显示屏，屏幕选择以二屏、四屏和六屏为主。应至少配备一台操作面板，操作面板可选用嵌入式控制面板，电脑操作一体机和鼠标操作等方式实现。

4.4.3井下集控中心具有成套设备一键启停、掘进工作面设备工况参数监控、故障诊断和关键部件寿命预测、掘进工作面设备音视频远程重现、人员安全管控、掘进设备与后配套设备防碰撞预警、掘进工作面设备位姿检测、边界标定、自主截割功能。

4.4.4 井下集控中心人机交互界面宜具有三维动态关联功能

4.4.5  人机交互界面应包含视频监控画面、掘进工作面设备三维动态参数画面、截割姿态参数和运动轨迹、掘进工作面工况参数画面。

5.4.6  操作面板应包含设备的所有单机控制操作、设备自动化控制操作和设备集中控制操作

5.4.7井下集控中心应具有就地、井下、地面模式选择功能，具有单机、联动模式选择功能，不同控制模式独立操作，相互闭锁。

4.5 地面集控中心
    地面集控中心主要由远程操控面板和人机交互界面组成。操作人员根据界面参数和信息提示进行操作，控制面板不仅可完成掘进工作面成套设备的基础操控，还可实现各设备的自动化和协同控制等多种智能化功能。地面集控中心中央控制器为可选择配置。

4.5.1 地面集控中心应实现掘进工作面多设备自主、平行、安全作业。

4.5.2 地面集控中心应配置高性能计算机、显示器，屏幕选择以二屏、四屏和六屏为主，宜配备一台大屏显示屏。应至少配备一台操作面板，操作面板可选用嵌入式控制面板，电脑操作一体机和鼠标操作等方式实现。

4.5.3地面集控中心人机交互界面宜具有三维动态关联功能

4.5.4 人机交互界面应包含视频监控画面、掘进设备及后配套三维动态画面、截割头姿态参数和运动轨迹、整机工况参数和故障信息、机身导航定位画面。

4.5.5  操作面板应包含设备的所有单机控制操作、设备自动化控制操作和设备集中控制操作

4.5.6地面集控中心应具有就地、井下、地面模式选择功能，具有单机、联动模式选择功能，不同控制模式独立操作，相互闭锁。

4.5.7地面集控中心应具备工作面沿线、井下集控中心的全覆盖视频监控，语音交互功能，地面集控中心自身需配备一个高清可旋转摄像头和音箱、麦克风。视频监控画面在地面集控中心显示，语音交互可实现设备语音报警外放和语音通话。

4.6 数据远程传输网络

4.6.1 掘进工作面设备关键数据、音视频信息采用无线+有线的组合方式实现数据的远程传输。无线传输采用4G、5G或者wifi6等通讯技术，实现信号的稳定和高通讯速率。

4.6.2 工作面设备与井下集控中心和地面集控中心远程传输视频、数据和控制信号延时时间≤300ms，有线传输采用千兆以上网络。

4.6.3 系统具备RS485、CAN、Wifi、4G/5G、以太网电口/光口等通讯接口，可将信息上传至井下任意地方、矿井地面调度室以及集团公司调度室；配备手机监控APP，实现管理人员随时随地数据监控及信息推送功能。

4.7 视频监控系统

4.7.1摄像头全部可实现网络传输与配置，必须满足高清要求，可根据需要选择具备可旋转、语音通讯等多功能的摄像头

4.7.2 掘进设备处至少含有6路视频监控，视频需覆盖截割部、装载运输部、卸料部和关键锚护区域。实现掘进设备的前后左右上下各位置的全部覆盖监控。

4.7.3 锚杆台车以及各转载点处应至少配备1路视频监控。

4.7.4 井下集控中心、地面集控中心应至少配备1路视频监控

4.7.5 关键区域视频监控宜具备人员接近报警管控功能

4.7.6 可适应工作面粉尘环境，摄像头具有透尘能力，具备自清洗或者防尘功能

4.8 语音交互系统

4.8.1 工作面设备沿线应每隔适当距离安装语音通话装置，井下集控中心和地面集控中心应分别具备一套语音通话装置。

4.8.2 工作面迎头，井下集控中心和地面集控中心能够实现三方语音通话

4.8.3 设备各机构进行启停和动作时的语音报警应在井下集控中心和地面集控中心同步实时播报。

4.9 智能软件系统

4.9.1 智能软件系统主要包括掘进设备智能控制软件、锚护设备智能控制软件、运输设备智能控制软件、多机设备协同控制软件、数据采集与分析软件、上位机视频监控软件和上位机数据监控软件。

4.9.2 所有软件都采用标准化、模块化的理念进行开发。

4.9.3 集控中心上位机软件集视频监控、整机三维显示、巷道及整机参数设置、截割轨迹显示、人机智能交互、参数设定、历史事件查询等功能于一体。

4.9.4 软件系统应支持以太网、RS485、CANBUS、Modbus（RTU/TCP）、OPC等多种通讯接口，可以与地面其他设备通信联通集控，并预留拓展功能通讯和显示接口。

5  检验方法

5.1 型式试验

5.1.1试验概述

5.1.1.1型式试验是为了验证掘进工作面远程控制系统能否满足全部技术要求所进行的试验。

5.1.1.2 凡遇下列情况之一者，必须进行型式试验。

a）新产品或老产品转厂生产时；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有重大改变，可能影响产品隔爆性能时；

c）产品自取得“防爆合格证”生产五年后；

d）上级质量管理部门提出要求时；

e）当用户对产品质量有争议时。

5.1.2试验项目

型式试验项目包括：

功能测试；

性能测试；

联调测试；

软件测试；

外观检查；

- 5.2  试验条件

a)全部硬件集成完毕并已通电试验，硬件运行正常；

b)应用软件全部编写完毕，并且已经下载到预定的过程控制器件中，经过初步测试；

c)上位机画面组态已全部完成，并经过初步测试；

d)全部试验项目所必须的各种试验和仿真设备准备到位。

6.检验规则

远程控制系统所涉井下设备应符合GB 3836的有关规定，并取得检验单位发放的“防爆合格证”和国家授权机构发放的“矿用产品安全标志证书”。只有取得“矿用产品安全标志证书”方可下井使用。

6.1 合格判据

- 可实现本地模式、远控模式（≥100米）和地面操控模式三种控制方式。三种控制方式都可对掘进设备及后配套进行独立控制并实现相互闭锁，且能够实现一键紧急停机；

- 按照井下集控中心、地面集控中心、数据传输网络、视频监控系统、语音交互系统和智能软件系统具体要求进行对照调试验收；

- 以上调试完成后，进行系统试运行，应在井下集控中心和地面集控中心查询系统运行状态、运行数据、故障状况和异常数据，各类数据应正确、完整；

- 测试结果满足全部要求时，判定型式试验合格；

- 若其中任一项试验项目不符合要求，允许排除故障后再次提交试验；检验合格仍可判定为型式试验合格。

6.2  系统验收

掘进工作面远程控制系统验收时应提供以下资料：

a）系统所用设备清单、说明书、检验报告、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、操作手册；

b）系统设备施工和安装记录；

c）系统设备排布图；

d）系统原理图；

f）系统网络通讯拓扑图；

e）系统调试记录及试运行记录。

7 标志

7.1 产品标识

控制系统电气设备外壳明显处设置铭牌，铭牌应清晰，并符合GB 3836和有关国家、行业标准的规定，至少应包括以下内容：

a)产品名称及型号；

b)制造商名称；

c)防爆型式；

d)防爆合格证号；

e)安全标志编号；

f)本安参数；

g)出厂日期及出厂编号；

h)环境温度。

7.2 包装标识

7.2.1 包装贮运标志应符合GB/T 191-2008的规定。

7.2.2 包装箱外壁文字及标记至少有：

a)制造厂名称与地址；

b)收货单位名称与地址；

c)产品名称、数量及型号；

d)净重和毛重；

e)必要的贮运标志。