|  | ICS ××× × ×× TB 备案号：××× | TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国煤炭学会团体标准 T/CCS 2021005 |  |  |  |  |
|  | 煤矿智能化掘进工作面分类、分级 技术条件与评价 |  |  |  |  |
|  | Specification and Classification ,Grading Evaluation for Smart Tunneling Face of Coal Mine |  |  |  |  |
|  | （征求意见稿） |  |  |  |  |
|  | 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利联通支持性文件一并附上。 |  |  |  |  |
|  | ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 |  |  |  |  |
|  | 中国煤炭学会 发布 |  |  |  |  |

目    次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	5

4  技术要求	3

4.1  一般要求	3

4.2  生产系统技术要求	3

5  煤矿智能化掘进工作面条件分类	8

5.1  类别名称	8

5.2  分类指标	7

5.3  分类方法	8

6  煤矿掘进工作面智能化水平评价	8

6.1  级别名称	8

6.2  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系	8

6.3  煤矿智能化掘进工作面分级评价原则	8

6.4  煤矿智能化掘进工作面级别评价方法	8

6.5  煤矿智能化掘进工作面分级评价加分原则	25

7  煤矿智能化掘进工作面评价方式与流程	8

7.1  评价方式	8

7.2  评价流程	8

7.3  评价报告	8

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、山西天地煤机装备有限公司、煤矿采掘机械装备国家工程实验室、陕西陕煤榆北煤业有限公司、山东能源集团有限公司、国能神东煤炭集团有限责任公司、安徽理工大学。

本文件主要起草人:马昭、王传武、贺海涛、王学成、朱兴攀、吴晋军、索智文、常聚才、王帅、张鑫、刘子靖、郑瑞良、王本林、赵肖敏、袁晓明、郎艳、凌建斌、王瑶、齐景锋、李永明、田野、张杰、郤云鹏、董良、赵宇阳。

- 引    言

煤矿智能化是煤矿综合机械化发展的新阶段，是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。煤矿智能化掘进是新时期煤炭开采的主要发展方向，已成为行业必然的发展趋势。我国不同区域煤炭地质赋存条件、生产技术条件和区域经济社会发展要求具有多样性、差异性和复杂性，煤矿智能化掘进既要有统一的目标和要求，又要因地制宜科学发展。

本文件考虑了以下情况：

——煤层地质及赋存条件、生产技术条件等的不平衡性；

——煤矿掘进过程各环节、各设备等全过程的关联性；

——各指标要素对煤矿智能化掘进影响程度的差异性。

执行本文件的前提条件：

——煤矿已取得相关的建设和安全生产许可；

——进行了规范的煤矿智能化掘进工作面总体配套设计和系统建设；

——掘进工作面实现了基本的智能化运行。

- 煤矿智能化掘进工作面分类、分级技术条件与评价

## 1  范围

本文件规定了煤矿智能化掘进工作面的术语和定义、技术要求、煤矿智能化掘进工作面条件分类、智能化水平分级及评价。

本文件适用于井工煤矿智能化掘进工作面。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836.1 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d” 保护的设备

GB 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50215 煤炭工业矿井设计规范

GB 50533 煤矿井下辅助运输设计规范

GB 50536 煤矿综采采区设计规范

GB 51024 煤矿安全生产智能监控系统设计规范

GB/T 20815 视频安防监控数字录像设备

GB/T 28518 煤矿用阻燃通信光缆

GB/T 30147 安防监控视频实时智能分析设备

GB/T 34679 智慧矿山信息系统通用技术规范

GB/T 50417 煤矿井下供配电设计规范

GB/T 51272 煤炭工业智能化矿井设计标准

AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技术要求

MT/T 238.3 悬臂式掘进机 第3部分：通用技术条件技术要求

MT/T 899 煤矿用信息传输装置

MT/T 1004 煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT/T 1007 矿用信息传输接口

MT/T 1081 矿用网络交换机

MT/T 1116 煤矿安全生产监控系统联网技术要求

MT/T 1130 矿用现场总线

MT/T 1131 矿用以太网

T/CCS001 智能化煤矿（井工）分类、分级技术条件与评价

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

- 煤矿智能化掘进工作面  smart tunnelling face of coal mine

应用物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，使工作面掘进机、输送机（含刮板输送机、转载机、破碎机、可伸缩带式输送机）及电液动力设备等形成具有智能感知、自主决策和自动控制运行功能，实现工作面落料（包括煤、岩石、夹矸等）、装料、运料、支护等作业工况自适应和工序协同控制掘进的掘进工作面。

### 3.2

- 煤矿智能化掘进工作面生产系统  production system for smart tunnelling face of coal mine

为工作面掘进作业提供截割、运输、支护、通讯、供电、照明、语音、通风、除尘、防灭火等功能的子系统集成，包括：智能截割子系统、自动化支护子系统、智能运输子系统、智能控制子系统、网络通讯子系统、智能视频子系统、智能供电子系统、工作面照明子系统、工作面语音子系统、工作面通风除尘和防灭火监控子系统、智能安全监测子系统。

### 3.3

- 掘进工作面集控中心  centralized control center of tunnelling face

以煤矿智能化掘进工作面生产系统智能感知数据信息为基础，融合大数据分析，进行工作面设备远程监测和控制，实现掘进工作面生产系统各子系统协同控制的智能控制平台。

### 3.4

- 智能控制系统  smart control system

根据掘进环境和生产条件变化，自主调整运行参数，对工作面设备相关动作进行自动控制的系统。

## 4  技术要求

### 4.1  一般要求

4.1.1  煤矿智能化掘进工作面应有总体设计和地质保障准备，选择合适的智能化掘进模式，煤层地质条件应满足GB 50215、GB 50536相关要求。

4.1.2  煤矿智能化掘进工作面装备和生产工艺应按照智能化要求进行设计，相关要求应符合GB/T 34679、GB/T 51272的规定。

4.1.3  煤矿智能化掘进工作面各系统及装备应具有智能感知能力，实时感知设备运行工况和工作面环境参数，并将感知数据上传到掘进工作面远程集控中心，并能实现预警、预报，相关要求应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4、T/CCS001的规定。

4.1.4  煤矿智能化掘进工作面宜有自主决策系统，自主决策系统根据煤层赋存条件、环境感知参数、设备运行状态和工作面大数据对掘进工序进行规划。

4.1.5  煤矿智能化掘进工作面应有智能控制系统，智能控制系统能够根据自主决策指令对智能化掘进工作面生产系统的各设备进行自动控制。

4.1.6  煤矿智能化掘进工作面生产系统各子系统中的装备应有故障诊断功能，并应实时感知设备运行状态，具有预警、预报功能，相关要求应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4、T/CCS001的规定。

4.1.7  煤矿智能化掘进工作面生产系统应实现掘进设备自动截割、支护设备自动化作业、通风除尘供水系统自动控制、带式输送机自移机尾等功能，达到工作面减人操作的智能化生产目的，相关要求应符合GB/T 20815、GB 50215、GB 50536、T/CCS001的规定。

### 4.1.8  工作面三维地质模型系统宜符合下列要求：

  - 具备巷道掘进工作面三维地质模型构建功能，并根据掘进过程中揭露的实际地质信息对模型进行修正，将超前探测信息、巷道成形质量与三维地质模型进行有效融合。

  - 能够根据生产实测数据，自动修正已有的三维地质模型。

  - 具备掘进机、锚杆支护、管线等设备模型构建功能，能够根据采集的相关设备信息进行掘进工作面真实场景再现。

### 4.2 生产系统技术要求

### 煤矿智能化掘进工作面生产系统应符合下述规定。

#### 4.2.1  智能截割子系统应符合下列要求：

  - 掘进设备应具有无线遥控功能，能够实现远程遥控截割、工况在线监测及故障诊断等功能。掘进设备应配备自动化控制系统，具有自动控制掘进设备开机、停机、自动截割功能。掘进设备宜具备自主导航、坡度追踪和自主截割功能。相关要求应符合T/CCS001的规定。

  - 掘进设备应具备与掘进工作面集控中心双向通讯功能，并将运行状态实时上传到掘进工作面集控中心，同时应向掘进工作面集控中心开放相关控制权限，实现在掘进工作面集控中心对掘进设备实时远程监测与控制，实现掘进设备远程“一键启停”，相关要求应符合GB/T 51272、GB 51024、MT/T 238.3、MT/T 1007、T/CCS 001-2020的规定。

4.2.2  自动化支护子系统应符合下列要求：

  - 支护设备应实现锚杆、锚索全断面机械化支护，具备顶板临时支护功能，宜采用具有自动化钻锚功能的钻臂。相关要求应符合T/CCS001的规定。

  - 支护设备宜具有自动确定锚护位置、自动钻孔、自动铺网、自动安装锚杆（索）、工况在线监测及故障诊断、锚固质量自检验等功能。相关要求应符合T/CCS001的规定。

#### 4.2.3  智能运输子系统应符合下列要求：

  - 转载类设备转载长度满足智能掘进要求，具备过载保护功能，应具备多设备协同控制功能。

  - 带式输送机机尾应具备自移和张力自动控制功能，并实现多部带式输送机集中控制。

  - 带式输送机应具有运行工况监控与综合保护功能，实时监测胶带运行工况，并将监测信息实时上传到掘进工作面集控中心，出现故障时应进行预警联动。

  - 带式输送机宜配备智能摄像仪，智能摄像仪具有胶带空载、大块物料、人员违规穿越胶带、胶带坐人等特征信息识别功能，实时将识别信息上传到掘进工作面集控中心并预警。

#### 4.2.4  智能控制子系统应符合下列要求：

  - 掘进工作面集控中心和地面监控中心应设置智能控制子系统，掘进工作面集控中心应实现掘进设备、支护设备、转载机、带式输送机等设备的远程控制和协同控制；地面监控中心具备工作面设备“一键启停”功能，实现对掘进工作面生产系统远程监控。

  - 智能控制子系统可对掘进工作面掘进设备、转载机、带式输送机进行启停、闭锁控制，能够实时显示设备运行状态与故障报警信息。

  - 智能控制子系统应包括语音通讯控制功能，可对工作面内相关区域和相关操作进行语音通讯。

#### 4.2.5  网络通讯子系统应符合下列要求：

  - 智能化掘进工作面有线网络传输速率宜不低于1000Mbps，单向通信时延不高于100ms，核心交换机传输速率宜不低于10000Mbps，相关要求应满足GB/T 28518、GB/T 51272、MT/T 1081、MT/T 899、MT/T 1130、MT/T 1131的相关规定。

  - 智能化掘进工作面宜采用标准无线通讯系统，无线通讯带宽不低于100Mbps，网络通信单向传输时延不超过150ms，越区切换通信延时不超过100ms，丢包率不超过1%，无线通讯系统具有工作面数据通信、语音视频通信、视频监控、语音广播功能。

  - 智能化掘进工作面网络通讯系统应具有安全防护功能，能够抵御攻击，确保通讯安全可靠，相关要求应满足GB/T 51272、MT/T 899、MT/T 1081的相关规定。

#### 4.2.6  智能视频子系统应符合下列要求：

  - 智能视频子系统应采用矿用本质安全型高清摄像仪，视频系统具备第三方接口，具备对工作面内无死角覆盖监控，具有视频增强和自动清洗功能，视频线路传输速率不低于1000Mbps，相关要求应符合GB/T 51272、MT/T 1007的规定。

  - 智能视频子系统宜采用智能摄像仪，具有特征信息识别、自动特征提取和预警联动功能，相关要求应符合GB/T 30147规定。

  - 智能摄像仪应具备低照度、宽动态、强光抑制、水雾穿透功能，云台摄像仪云台水平旋转角度范围不小于180度，光学变焦不小于4倍，最低像素不低于720P，水平广角不低于90度。

  - 录像服务器应对掘进设备工作区域、监控中心及其它相关采集点（工作面迎头、转料点）等工作面重点区域的视频进行动态录像，存储服务器自带容量冗余功能，录像存储时间不小于30天。

#### 4.2.7  智能供电子系统应符合下列要求：

  - 工作面宜采用智能供电子系统，工作面智能供电子系统能够对整个工作面电力系统进行监控，动态显示警示、预警和报警信息，能够显示开关分合闸状态，并在权限允许的范围内对开关分合闸进行操作，同时能够对供电系统中过流、短路、过压、欠压、漏电等保护跳闸的事件进行记录，并显示实时数据和保存历史数据，相关要求应符合GB 50536、GB/T 50417的规定，相关防爆性要求应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4的规定。

  - 智能供电子系统宜有防越级自动跳闸、故障精准定位功能，实现工作面供电系统的智能控制。

#### 4.2.8  工作面照明子系统应符合下列要求：

  - 煤矿智能化掘进工作面宜采用矿用LED无频闪照明，对视频系统与工作面提供良好的光照条件，每台矿用LED灯照度不小于4000Lux，同时配备UPS不间断电源作为工作面照明的后备电源，UPS的容量应满足工作面连续或间断照明总时长不低于1个小时的需要。

  - 煤矿智能化掘进工作面巷道、移动变电站等场所宜采用矿用LED无频闪固定照明，每台矿用LED灯照度不小于6000Lux，布置地点应符合GB 50536相关规定。

  - 相关防爆性要求应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4的规定。

#### 4.2.9  工作面语音子系统应符合下列要求：

  - 掘进工作面集控中心应具有工作面语音子系统状态显示功能，包括电话闭锁状态显示、急停状态显示和断路位置显示，相关要求应符合MT/T 1116的规定。

  - 工作面语音子系统应具有停电后正常通话功能。

  - 工作面语音子系统应具有胶带沿线语音报警功能，能够实现沿线无盲区语音通话。

  - 煤矿智能化掘进工作面的语音通讯系统宜具备接入移动通讯终端的功能。

#### 4.2.10  工作面通风除尘和防灭火监控子系统应符合下列要求：

  - 工作面通风除尘和防灭火监控子系统应实时监测迎头、司机、胶带、电器停放处等关键区域环境参数，应根据变化趋势实时预警，宜与矿井通风、防灭火系统互联互通，宜有自动启动灭火设施的功能，相关要求应符合GB/T 51272的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面应有风量、风速检测装置，自动监测工作面风量，实现工作面通风状态的自动识别，相关要求应符合GB/T 34679和GB/T 51272的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面应配置除尘设备，具备除尘器阻力、风量、电机温度等运行状态参数实时监测、故障报警功能，应实现自动运行，与局部通风机智能联动功能。

#### 4.2.11  智能安全监测子系统应符合下列要求：

  - 采用钻探、物探等技术与装备，对巷道待掘区域的地质构造、水文地质条件、瓦斯等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求。相关要求应符合T/CCS001的规定。

  - 探放水设备应实现远距离一键操控，自动接、卸钻杆，自动钻进，自动记录钻机运行参数，具备事故（卡钻、顶钻、突然涌出有害气体等）自动识别并停钻功能。相关要求应符合T/CCS001的规定。

  - 智能安全监测子系统应对工作面甲烷浓度、风速、风压、粉尘浓度、一氧化碳浓度、水文、矿压、温度等掘进环境参数进行智能监测与智能分析决策，并将工作面安全监测数据实时上传到矿井安全监控系统，宜具有与人员随身装备进行实时互联和预警功能，相关要求应符合GB/T 51272、MT/T 1004、AQ 6201的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面宜具备危险区域人员接近识别与报警功能，确保人员安全。

  - 实时监测工作面环境温度，进行超温预警，工作面空气温度超过30℃的高温工作面应配备制冷降温系统，相关要求应符合GB/T 51272的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面应实现工作人员的精确定位，并与信息导引及发布系统、应急广播和通信系统应急联动，相关要求应符合GB/T 34679、GB 50533、GB/T 51272、AQ 6201的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面须具有备用电源，电网停电后，保证对甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度等主要监控量继续监控，相关要求应满足GB 50052、GB 50215、GB/T 50417、MT/T 1004、AQ 6201的规定。

  - 煤矿智能化掘进工作面须具有备用电源，备用电源给工作面网络、视频等通信设施供电，当电网停电后，备用电源连续工作时间应符合MT/T 1131、AQ 6201相关要求。

  - 煤矿智能化掘进工作面排水设施宜与矿井水文监测数据系统实现联动，相关要求应符合GB/T 34679、GB/T 51272的规定。

  - 工作面人员分布、开采环境参数、主要监测数据等信息宜在GIS系统中实时展示。

## 5  煤矿智能化掘进工作面条件分类

### 5.1  类别名称

### 根据掘进巷道地质、水文、瓦斯等条件对掘进工作面条件进行分类，共分为三类：煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅰ类巷道、煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅱ类巷道、煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅲ类巷道，类别代号及名称见表1。

表1  类别代号及名称

| 代号 | 1类 | 2类 | 3类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅰ类巷道 | 煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅱ类巷道 | 煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅲ类巷道 |

### 5.2  分类指标

煤矿智能化掘进工作面分类评价因素量化数值见表2。

表2  煤矿智能化掘进工作面分类评价因素量化数值表

| 序号 | 评价指标 | 单位 | 等级划分 | 指标得分 | 指标类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤层埋深 | m | ＜400 | 100 | 赋存条件 |
|  |  |  | 400-1000（不含） | 85 |  |
|  |  |  | 1000-1500（不含） | 75 |  |
|  |  |  | ≥1500 | 60 |  |
| 2 | 煤层稳定性 | - | 稳定 | 100 |  |
|  |  |  | 较稳定 | 90 |  |
|  |  |  | 不稳定 | 80 |  |
|  |  |  | 极不稳定 | 60 |  |
| 3 | 煤岩硬度 | - | f≤4 | 100 | 围岩条件 |
|  |  |  | 4＜f≤6 | 85 |  |
|  |  |  | 6＜f≤8 | 75 |  |
|  |  |  | 8＜f≤10 | 60 |  |
|  |  |  | f＞10 | 50 |  |
| 4 | 节理裂隙发育程度 | - | 裂隙发育 | 100 |  |
|  |  |  | 裂隙较发育 | 80 |  |
|  |  |  | 裂隙不发育 | 60 |  |
| 5 | 直接顶稳定程度 | - | 4类非常稳定 | 100 |  |
|  |  |  | 3类稳定 | 85 |  |
|  |  |  | 2类中等稳定 | 75 |  |
|  |  |  | 1类不稳定 | 60 |  |
| 6 | 基本顶板级别 | - | Ⅰ级不明显 | 100 |  |
|  |  |  | Ⅱ级明显 | 80 |  |
|  |  |  | Ⅲ级强烈 | 60 |  |
|  |  |  | Ⅳ级非常强烈 | 50 |  |
| 7 | 伪顶厚度 | m | ≤0.1 | 100 |  |
|  |  |  | 0.1～0.5 | 80 |  |
|  |  |  | ≥0.5 | 60 |  |
| 8 | 底板稳定程度 | - | Ⅴ类坚硬类 | 100 |  |
|  |  |  | Ⅳ类中硬类 | 85 |  |
|  |  |  | Ⅲ类较软类 | 75 |  |
|  |  |  | Ⅱ类松软类 | 60 |  |
|  |  |  | Ⅰ类极软类 | 50 |  |

### 表2 （续）

| 序号 | 评价指标 | 单位 | 等级划分 | 指标得分 | 指标类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 巷道长度 | m | ≥2000 | 100 | 巷道参数 |
|  |  |  | 500～2000 | 80 |  |
|  |  |  | ≤500 | 60 |  |
| 10 | 巷道断面面积 | m2 | ＞16 | 100 |  |
|  |  |  | 10～16 | 80 |  |
|  |  |  | ＜10 | 60 |  |
| 11 | 巷道坡度 | ° | 0～3（不含） | 100 |  |
|  |  |  | 3～8（不含） | 85 |  |
|  |  |  | 8～12（不含） | 75 |  |
|  |  |  | 12～16（不含） | 60 |  |
|  |  |  | ≥16 | 50 |  |
| 12 | 矿井瓦斯等级 | - | 低瓦斯矿井 | 100 | 灾害情况 |
|  |  |  | 高瓦斯矿井 | 80 |  |
|  |  |  | 煤与瓦斯突出矿井 | 60 |  |
| 13 | 冲击倾向性 | - | 无冲击 | 100 |  |
|  |  |  | 弱冲击 | 85 |  |
|  |  |  | 强冲击 | 60 |  |
| 14 | 煤尘爆炸危险性 | - | 无煤尘爆炸危险 | 100 |  |
|  |  |  | 有煤尘爆炸危险 | 60 |  |
| 15 | 水文地质条件 | - | 水文地质条件简单 | 100 |  |
|  |  |  | 水文地质条件中等 | 85 |  |
|  |  |  | 水文地质条件复杂 | 75 |  |
|  |  |  | 水文地质条件极复杂 | 60 |  |

### 5.3  分类方法

### 5.3.1  评判原则

5.3.1.1  采用模糊综合评价方法对煤矿智能化掘进工作面条件进行综合评价。

5.3.1.2  将各因素的评价结果按一定算法映射为可计算的综合评价值。采用百分制原则对煤矿智能化掘进工作面建设条件进行综合评价，依据评价结果集：｛1类，2类，3类｝=｛100～85（含），85～70（含），＜70｝，确定煤矿智能化掘进工作面建设条件类别。

- 5.3.2  评价方法

5.3.2.1  综合评价值V1由分类评价指标向量w和分类评价指标权重向量r构成，计算方法如式（1）所示。

V1=wrT=w1w2⋯w15r1r2⋯r15T                         （1）

式中：

V1——煤矿智能化掘进工作面条件综合评价值；

wi——煤矿智能化掘进工作面分类评价因素量化数值，1≤i≤15；

rj——煤矿智能化掘进工作面分类评价因数权重，1≤j≤15。

5.3.2.2  分类评价指标的权重是对评价因素进行定量化的重要指标，它表征了评价因素在评价体系中的相对重要程度，能够实现评价系统结构和功能相统一，相关评价因素权重如表3所示。

表3  煤矿智能化掘进工作面分类评价各评价因素权重

| 序号 | 评价因素 | 权 重 | 序号 | 评价因素 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤层埋深 | 0.0195 | 9 | 巷道长度 | 0.0208 |
| 2 | 煤岩层稳定性 | 0.0865 | 10 | 巷道断面面积 | 0.0443 |
| 3 | 煤岩硬度 | 0.1197 | 11 | 巷道坡度 | 0.0742 |
| 4 | 节理裂隙发育程度 | 0.0612 | 12 | 矿井瓦斯等级 | 0.0443 |
| 5 | 直接顶稳定程度 | 0.0976 | 13 | 冲击倾向性 | 0.0977 |
| 6 | 基本顶板级别 | 0.0716 | 14 | 煤尘爆炸危险性 | 0.0443 |
| 7 | 伪顶厚度 | 0.0703 | 15 | 水文地质条件 | 0.0456 |
| 8 | 底板稳定程度 | 0.1024 | - | - | - |

5.3.2.3  将工作面分类评价指标向量w中的评价因素量化数值wi（1≤i≤15）及各评价指标权重向量r中的评价因素权重rj（1≤j≤15）带入式（1），得出工作面条件综合评价值，将其作为工作面条件评价依据。

## 6  煤矿掘进工作面智能化水平评价

### 6.1  级别名称

根据煤矿掘进工作面智能化水平高低及其实现程度，将煤矿智能化掘进工作面进行分级，共分为三级。级别名称和代号见表4。

表4  级别名称及代号

| 代号 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 高级智能化掘进工作面 | 中级智能化掘进工作面 | 初级智能化掘进工作面 |

## 6.2  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系

6.2.1  煤矿智能化掘进工作面指标体系由分项指标和权重构成。

6.2.2  各级指标应分别设置相应的权重，各级指标权重之和应等于100%。

6.2.3  煤矿智能化掘进工作面评价水平总得分应为所有一级指标与权重得分之和；一级指标得分应为其下层二级指标得分之和；二级指标得分应为其下层二级指标分项及相应的权重得分之和。

6.2.4  各级指标的得分在计算时，四舍五入取整数。

6.2.5  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系框架。

6.2.5.1  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系包括工作面条件、设备性能达标条件、设备运行工况达标条件三部分指标。

6.2.5.2  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系框架见图1。

工作面条件

评价指标权重

工作面条件

评价指标

设备运行工况达标条件评价指标权重

设备运行工况达标条件评价指标

设备性能达标条件

评价指标权重

设备性能达标条件

评价指标

智能化工作面指标体系

工作面分类条件

评价得分

工作面条件分类

评价权重

设备性能达标条件

综合评价得分

设备性能达标条件

综合评价权重

设备运行工况达标

条件综合评分

设备运行工况达标条件综合评价权重

图1  煤矿智能化掘进工作面评价指标体系框架

### 6.3  煤矿智能化掘进工作面分级评价原则

#### 6.3.1  本方法用于评价煤矿掘进工作面在生产过程中所达到的智能化程度。

6.3.1.1  采用模糊综合评价模型对煤矿智能化掘进工作面智能化程度进行综合评价。

6.3.1.2  将各评价因素按一定算法映射为可计算的综合评价值，采用百分制原则进行评价，依据评价结果集：{Ⅰ级，Ⅱ级，Ⅲ级}＝{100～85(含)，85～70(含)，70～60（含）}，确定煤矿智能化掘进工作面智能化程度。如果分值低于60分，说明掘进工作面未达到智能化工作面标准。

#### 6.3.2  煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分由分项指标向量V和权重向量R构成，具体计算方式如式（2）所示。

M=V                  （2）

式中：

M——煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分；

V1——煤矿智能化掘进工作面条件分类评价得分；

R1——煤矿智能化掘进工作面条件分类评价权重；

V2——煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件综合评价得分；

R2——煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件综合评价权重；

V3——煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件综合评价得分；

R3——煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件综合评价权重。

6.3.3  V1为煤矿智能化掘进工作面条件综合评价得分，V2为设备性能达标条件综合评价得分，V3为设备运行工况达标条件综合评价得分；R1为煤矿智能化掘进工作面条件综合评价权重，R1=0.1，R2为设备性能达标条件综合评价权重，R2=0.2，R3为设备运行工况达标条件综合评价权重，R3=0.7。

6.3.4  将煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分M作为基本评价标准，①评价得分大于等于85分的煤矿掘进工作面，为高级智能化掘进工作面；②评价得分为85～70(含)分的煤矿掘进工作面，为中级智能化掘进工作面；③评价得分为70～60分的煤矿掘进工作面，为初级智能化掘进工作面。

### 6.4  煤矿智能化掘进工作面级别评价方法

#### 6.4.1  设备性能达标条件评测方法

6.4.1.1  设备性能达标条件得分V2由设备性能达标条件评价指标向量w和设备性能达标条件评价指标权重向量r构成，具体计算方法如式（3）所示。

V2=wrT=w1w2⋯w11r1r2⋯r11T                                                    （3）

式中：

V2——煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件综合评价得分；

wk——煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件评价因素，1≤k≤11；

rl——煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件评价因素权重，1≤l≤11。

6.4.1.2  将设备性能达标条件评价指标向量w中评价因素wk（1≤k≤11）和设备性能达标条件评价指标权重向量r中的评价因素rl（1≤l≤11）数据带入式（3），得出设备性能达标条件评价得分，划分工作面设备性能达标条件的优劣区间。

6.4.1.3  根据设备性能达标条件评价得分，将设备性能达标条件分为三个等级：V2={好，中，差}={100～85（含），85～70（含），70～60（含）}。如果分值低于60分，说明设备性能指标未达到智能化工作面要求。

6.4.1.4  智能割煤子系统设备性能达标条件评价方法见表5。

表5  智能截割子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～10分）：具有状态监测和故障自诊断功能，应包含电机、液压油、减速器等关键元部件 a2（0～5分）：具有运行数据自动记录功能，实现运行报告定期自动生成 a3（0～5分）：具有机载无线遥控功能 a4（0～5分）：具有远程监测功能 a5（0～5分）：具有人员安全保护预警功能 a6（0～5分）：具有环境安全瓦斯联动控制功能 | A1=0～35 |
| 自动控制 | A2=a1+a2+a3 a1（0～10分）：具有自动截割功能，能够实现远程遥控截割 a2（0～5分）：具有双向通讯功能，向工作面集控中心开放相关控制权限 a3（0～5分）：具备工作面集控中心远程控制功能 | A2=0～20 |
| 智能感知 | A3=a1+a2+a3 a1（0～5分）：具有机载视频功能 a2（0～5分）：具有无线通讯功能 a3（0～10分）：具有导航功能 | A3=0～20 |
| 智能控制 | A4=a1+a2+a3 a1（0～10分）：具有截割负载自适应控制功能 a2（0～10分）：具有自主截割控制功能 a3（0～5分）：具有多设备协同控制功能 | A4=0～25 |
| 评测方法 | w1=A1+A2+A3+A4 |  |

#### 6.4.1.5  自动化支护子系统设备性能达标条件评价方法见表6。

表6  自动化支护子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～15分）：实现全机械化支护作业 a2（0～15分）：掘进工作面临时支护机械化、自动化 a3（0～10分）：配备电液控制系统，具有机载无线遥控功能 a4（0～10分）：具有状态监测、故障自诊断、锚固质量自检验功能 a5（0～5分）：具有运行数据自动记录功能，实现运行报告定期自动生成 a6（0～5分）：具有远程监测功能 | A1=0～60 |
| 自动控制 | A2=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～15分）：支护设备具有自动确定锚护位置、自动钻孔、自动铺网、自动安装锚杆（索）等功能 a2（0～10分）：采用全自动钻架和锚杆钻车，具备顶板临时支护功能，实现锚杆作业全流程自动化 a3（0～5分）：具有多设备协同控制功能 | A2=0～40 |

表6 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 自动控制 | a4（0～5分）：具有双向通讯功能，向工作面集控中心开放相关控制权限 a5（0～5分）：具备工作面集控中心远程控制功能 | A2=0～40 |
| 评测方法 | w2=A1+A2 |  |

6.4.1.6  智能运输子系统设备性能达标条件评价方法见表7。

表7  智能运输子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 转载类设备 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 a1（0～10分）：具有状态监测和故障自诊断功能，应包含电机、减速器等关键元部件 a2（0～5分）：具有运行数据自动记录功能，实现运行报告定期自动生成 a3（0～5分）：转载长度满足掘进需求，并具有过载保护功能 a4（0～5分）：具有远程监测功能 a5（0～5分）：具有多设备协同控制功能 a6（0～5分）：具有双向通讯功能，向工作面集控中心开放相关控制权限 a7（0～5分）：具有工作面集控中心远程控制功能 | A1=0～40 |
| 带式输送机 | A2=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11 a1（0～10分）：机尾具备自移功能和张力自动控制功能 a2（0～5分）：具有跑偏、堆煤、撕裂、温度、烟雾和自动洒水综合保护功能 a3（0～5分）：具有沿线急停闭锁功能和数据上传功能 a4（0～5分）：具有自动变频速度调节功能 a5（0～5分）：具有煤流量监测与联动控制功能 a6（0～5分）：具有异物识别功能 a7（0～5分）：具有人员违章识别功能 a8（0～5分）：具有巡检机器人并自动预警 a9（0～5分）：多部带式输送机具备集中控制功能 a10（0～5分）：具有双向通讯功能，向工作面集控中心开放相关控制权限 a11（0～5分）：具备工作面集控中心远程控制功能 | A2=0～60 |
| 评测方法 | w3=A1+A2 |  |

6.4.1.7  智能控制子系统设备性能达标条件评价方法见表8。

表8  智能控制子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工作面集控中心 | A1=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～20分）：具有工作面所有设备供配电、状态监测、视频监测、故障自诊断功能 a2（0～5分）：具有工作面所有设备运行数据自动读取记录功能，实现运行报告定期自动生成 a3（0～40分）：具有掘进设备、支护设备、转载类设备、带式输送机远程控制功能，实现工作面设备“一键启动”、多机协同控制、远程集中控制、流程启停功能 | A1=0～90 |

表8 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工作面集控中心 | a4（0～15分）：具备超前探测信息、巷道成形质量与三维地质模型融合功能，并根据掘进过程中揭露的实际地质信息与工程信息对模型进行实时动态修正 a5（0～10分）：具备掘进系统设备和巷道环境的模型构建功能，能够根据采集的相关设备信息进行掘进工作面真实场景再现 | A1=0～90 |
| 地面监控中心 | A2=a1+a2 a1（0～5分）：具有工作面设备一键启停功能 a2（0～5分）：具有工作面生产系统远程监控功能 | A2=0～10 |
| 评测方法 | w4=A1+A2 |  |

6.4.1.8  网络通讯子系统设备性能达标条件评价方法见表9。

表9  网络通讯子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 有线通讯 | A1=a1 a1（0～50分）：有线网络传输速率宜不低于1000Mbps | A1=0～50 |
| 无线通讯 | A2=a1+a2+a3 a1（0～15分）：无线通讯带宽不低于100Mbps a2（0～20分）：具有工作面数据通信、语音视频通信、语音广播功能 a3（0～15分）：具有视频监控功能、人员定位功能 | A2=0～50 |
| 评测方法 | w5=A1+A2 |  |

6.4.1.9  智能视频子系统设备性能达标条件评价方法见表10。

表10  智能视频子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～10分）：采用矿用本质安全型高清摄像仪 a2（0～5分）：具有第三方接口功能 a3（0～5分）：具有无死角覆盖监控功能 a4（0～15分）：具有视频增强、跟随掘进设备自动切换视频画面和自动清洗功能 a5（0～5分）：传输速率不低于100Mbps a6（0～5分）：具有特征信息识别、自动特征提取和预警功能 | A1=0～45 |
| 视频摄像仪 | A2=a1+a2+a3+a4 a1（0～20分）：具有低照度、宽动态、强光抑制、水雾穿透功能 a2（0～5分）：云台摄像仪云台水平旋转角度范围不小于180度 a3（0～10分）：光学变焦不小于4倍，最低像素不低于720P，水平广角不低于90度 a4（0～5分）：具有视频增强、画面放大、自动或手动抓拍及截图功能 | A2=0～40 |
| 存储 | A3=a1+a2+a3 a1（0～5分）：具有工作面重点区域视频动态录像功能 | A3=0～15 |

表10 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 存储 | a2（0～5分）：存储服务器自带容量冗余功能 a3（0～5分）：录像存储时间不小于30天 | A3=0～15 |
| 评测方法 | w6=A1+A2+A3 |  |

6.4.1.10  智能供电子系统设备性能达标条件评价方法见表11。

表11  智能供电子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 a1（0～10分）：具有整个工作面电力系统监控功能 a2（0～5分）：具有动态显示警示功能 a3（0～10分）：具有预警和报警信息显示功能 a4（0～10分）：具有显示开关分合闸状态功能 a5（0～15分）：具有开关分合闸操作功能a a6（0～5分）：具有过流、短路、过压、欠压、漏电事件记录功能 a7（0～5分）：具有显示实时数据和保存历史数据功能 | A1=0～60 |
| 智能要求 | A2=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～10分）：具有防越级自动跳闸功能 a2（0～10分）：具有故障精准定位功能 a3（0～5分）：保护器具有远程分合闸控制功能 a4（0～5分）：高压开关具备动静触头温度监测功能 a5（0～10分）：具备远程参数整定功能 | A2=0～40 |
| 评测方法 | w7=A1+A2 |  |
| a 在权限允许范围内。 |  |  |

6.4.1.11  工作面照明子系统设备性能达标条件评价方法见表12。

表12  工作面照明子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 工作面要求 | A1=a1+a2+a3+a4 a1（0～20分）：具有对视频系统提供良好光照功能 a2（0～20分）：具有对工作面提供良好光照功能 a3（0～15分）：配备UPS后备电源 a4（0～15分）：UPS的容量不低于1个小时的间隔照明需求 | A1=0～70 |
| 巷道要求 | A2=a1+a2 a1（0～15分）：工作面巷道设有良好照明 a2（0～15分）：移动变电站设有良好照明 | A2=0～30 |
| 评测方法 | w8=A1+A2 |  |

6.4.1.12  工作面语音子系统设备性能达标条件评价方法见表13。

表13  工作面语音子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3 a1（0～30分）：掘进工作面集控中心具有工作面语音系统状态显示功能。 a2（0～20分）：具有停电后正常通话功能 a3（0～30分）：具有胶带沿线无盲区语音通话、语音报警功能 | A1=0～80 |
| 其它要求 | A2=a1 a1（0～20分）：具有接入移动通讯终端进行语音通讯功能 | A2=0～20 |
| 评测方法 | w9=A1+A2 |  |

6.4.1.13  工作面通风除尘和防灭火监控子系统设备性能达标条件评价方法见表14。

表14  工作面通风除尘和防灭火监控子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 通风监控 | A1=a1+a2+a3+a4 a1（0～10分）：具有风量、风速检测功能 a2（0～10分）：具有工作面风速自动监测功能 a3（0～5分）：具有工作面风流方向自动监测功能 a4（0～10分）：风量不足时具有自动闭锁相关设备功能 | A1=0～35 |
| 防灭火监控 | A2=a1+a2+a3+a4 a1（0～20分）：具有关键区域环境参数实时监测功能 a2（0～10分）：具有实时预警功能 a3（0～10分）：具有矿井通风、防灭火系统互联互通功能 a4（0～10分）：具有自动启动灭火设施功能 | A2=0～50 |
| 除尘设备 | A3=a1+a2+a3 a1（0～5分）：除尘器除尘效率≥99.5％ a2（0～5分）：具备运行状态参数实时监测、故障报警功能 a3（0～5分）：实现自动运行，与局部通风机智能联动功能 | A3=0～15 |
| 评测方法 | w10=A1+A2+A3 |  |

6.4.1.14  智能安全监测子系统设备性能达标条件评价方法见表15。

表15  智能安全监测子系统设备性能达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～15分）：具有工作面瓦斯、粉尘、CO、水文、矿压、温度参数监测功能 a2（0～15分）：配备超前探测设备，具有对巷道待掘区域的地质构造、水文地质条件等进行超前探测功能，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求 a3（0～10分）：具有安全监测数据实时上传到矿井安全监控系统功能 a4（0～10分）：具有与人员随身装备进行实时互联和预警功能 a5（0～5分）：安全设施备有应急电源 | A1=0～60 |

表15 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | a6（0～5分）：工作面设有备用电源 | A1=0～60 |
| 智能要求 | A2=a1+a2+a3+a4 a1（0～5分）：超前探测设备机械化或自动化，支持远程一键操控功能 a2（0～5分）：探测设备具有事故（卡钻、顶钻等）的自动识别功能 a3（0～5分）：探测设备具有全程钻进视频监控、测斜及数据处理、煤岩识别功能 a4（0～10分）：具有人员识别与设备安全闭锁功能 a5（0～5分）：高温工作面应配备制冷降温系统 a6（0～5分）：具有工作人员精确定位功能 a7（0～5分）：工作面排水设施与矿井水文监测数据系统联动功能 | A2=0～40 |
| 评测方法 | w11=A1+A2 |  |

6.4.1.15  煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件各评价因素权重rj(1≤j≤11)见表16。

表16  煤矿智能化掘进工作面设备性能达标条件各指标权重

| 序号 | 指标名称 | 指标权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能截割子系统 | 0.1312 |
| 2 | 自动化支护子系统 | 0.1416 |
| 3 | 智能运输子系统 | 0.1058 |
| 4 | 智能控制子系统 | 0.1113 |
| 5 | 网络通信子系统 | 0.0623 |
| 6 | 智能视频子系统 | 0.0771 |
| 7 | 智能供电子系统 | 0.0809 |
| 8 | 工作面照明子系统 | 0.0389 |
| 9 | 工作面语音子系统 | 0.0443 |
| 10 | 工作面通风除尘和防灭火子系统 | 0.095 |
| 11 | 智能安全监测子系统 | 0.1116 |

### 6.4.2  设备运行工况达标条件

6.4.2.1  设备运行工况达标条件得分V3由设备运行工况达标条件评价指标向量w和设备运行工况达标条件评价指标权重向量r构成，具体计算方法如式（4）所示。

V3=wrT=w1w2⋯w11r1r2⋯r11T                                                  (4)

式中：

V3――煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件综合评价得分；

wm――煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件评价因素，1≤m≤11；

rn――煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件评价因素权重，1≤n≤11。

6.4.2.2  将设备运行工况达标条件评价指标向量w中评价因素wm(1≤m≤11)和设备运行工况达标条件评价指标权重向量r中的评价因素权重rn(1≤n≤11)带入式（4），得出设备运行工况达标条件评价得分，划分工作面设备运行工况达标条件的优劣区间。

6.4.2.3  根据设备运行工况达标条件评价得分，将设备运行工况达标条件分为三个等级：V3={好，中，差}={100～85（含），85～70（含），70～60（含）}。如果分值低于60分，说明设备运行工况未达到智能化工作面运行标准。

6.4.2.4  智能截割子系统设备运行工况达标条件评价方法如表17所示。

表17  智能截割子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～5分）：定期维护保养，线缆整洁、功能齐全、显示准确、操作可靠，设备完好率达100％，保养记录齐全 a2（0～10分）：定期对掘进设备传感器读数进行检查，传感器定期标校，状态监测数据准确完整，故障自诊断功能正常，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全 a3（0～5分）：机载无线遥控功能正常 a4（0～5分）：远程监测功能正常 a5（0～5分）：人员安全保护预警功能正常 a6（0～5分）：环境安全瓦斯联动控制功能正常 | A1=0～35 |
| 自动控制 | A2=a1+a2+a3 a1（0～10分）：自动截割循环应达到当班作业循环的80%以上 a2（0～5分）：双向通讯功能正常，所有控制功能向工作面集控中心开放 a3（0～5分）：定期对掘进设备本机控制、遥控控制、远程控制功能进行检查，各项功能正常使用 | A2=0～20 |
| 智能感知 | A3=a1+a2+a3+a4 a1（0～5分）：视频干路传输速率不低于1000Mbps，视频信号延时小于200ms a2（0～5分）：无线通讯信号连续，强度、带宽满足使用要求，传输距离：0～100mm a3（0～5分）：人员相对掘进设备无线定位精度≤30cm a4（0～5分）：导航系统方向角精度：≤0.1°，方向角保持精度：≤0.1°/h，姿态角精度：≤0.03°，姿态角保持精度：≤0.03°/h，导航寻北时间≤5min | A3=0～20 |
| 智能控制 | A4=a1+a2+a3 a1（0～10分）：载荷识别正确率高于80％ a2（0～10分）：自主截割断面成形边界控制精度≤5cm a3（0～5分）：多设备协同控制功能正常 | A4=0～25 |
| 评测方法 | w1=A1+A2+A3+A4 |  |

6.4.2.5  自动化支护子系统设备运行工况达标条件评价方法如表18所示。

表18  自动化支护子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～5分）：定期维护保养，线缆整洁、功能齐全、显示准确、操作可靠，设备完好率达100％，保养记录齐全 a2（0～25分）：定期对传感器读数进行检查，传感器定期标校，状态监测数据准确完整，故障自诊断功能正常，锚固质量自检验功能正常，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全 a3（0～10分）：锚杆（索）机械化支护数达到当班作业支护量的80%以上 a4（0～5分）：临时支护动作正常，使用率达90%以上 a5（0～5分）：无线遥控功能正常，远程监测功能正常 | A1=0～50 |
| 自动控制 | A2=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～20分）：自动钻孔、自动铺网、自动安装锚杆（索）等功能正常,锚杆（索）自动定位偏差＜40mm a2（0～20分）：锚杆（索）全自动化支护数达到当班作业支护量的80%以上 a3（0～5分）：多设备协同控制功能正常 a4（0～2分）：双向通讯功能正常，所有控制功能向工作面集控中心开放 a5（0～3分）：定期对支护设备本机控制、遥控控制、远程控制功能进行检查，各项功能正常使用 | A2=0～50 |
| 评测方法 | w2=A1+A2 |  |

6.4.2.6  智能运输子系统设备运行工况达标条件评价方法如表19所示。

表19  智能运输子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 转载类设备 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～5分）：定期维护保养，线缆整洁、功能齐全、显示准确、操作可靠，设备完好率达100％，保养记录齐全 a2（0～15分）：定期对传感器读数进行检查，传感器定期标校，状态监测数据准确完整，故障自诊断功能正常，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全 a3（0～5分）：远程监测功能正常 a4（0～5分）：多设备协同控制功能正常 a5（0～2分）：双向通讯功能正常，所有控制功能向工作面集控中心开放 a6（0～3分）：定期对支护设备本机控制、遥控控制、远程控制功能进行检查，各项功能正常使用 | A1=0～35 |
| 带式输送机 | A2=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11 a1（0～15分）：机尾自移和张力自动控制功能正常 a2（0～10分）：定期对跑偏、堆煤、撕裂、温度、烟雾、自动洒水传感器进行检查，传感器定期标校，数据准确完整完整，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全 a3（0～10分）：沿线急停闭锁功能和数据上传功能正常 a4（0～10分）：自动变频速度调节功能正常 a5（0～10分）：煤流量识别准确率85%以上，堆煤状态识别准确率85%以上 a6（0～10分）：异物识别功能准确率达到90%以上 | A2=0～65 |

表19 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 带式输送机 | a7（0～10分）：人员违章识别准确率100%，无漏检现象 a8（0～5分）：巡检机器人例行巡检动作和自动预警正常 a9（0～5分）：多部带式输送机集中控制功能正常 a10（0～5分）：双向通讯功能正常，所有控制功能向工作面集控中心开放 a11（0～5分）：工作面集控中心远程控制功能正常 | A2=0～65 |
| 评测方法 | w3=A1+A2 |  |

6.4.2.7  智能控制子系统设备运行工况达标条件评价方法如表20所示。

表20  智能控制子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 掘进工作面集控中心 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12 a1（0～5分）：运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全，每班自动生成运行报告 a2（0～5分）：定期对语音通讯控制进行检查，功能正常，运行记录齐全 a3（0～10分）：定期对掘进设备、支护设备、转载类设备、带式输送机等工作面设备启停闭锁控制进行检查，动作准确，运行记录齐全 a4（0～5分）：实时显示工作面设备运行状态功能正常，自动生成运行记录 a5（0～5分）：故障报警信息显示功能正常，自动生成运行记录 a6（0～15分）：定期对工作面所有设备供配电、设备状态监控、视频监测、本机控制、遥控控制、远程控制功能进行检查，各项功能正常使用，运行记录齐全 a7（0～5分）：掘进设备远程控制使用率达到当班作业使用率的85%以上 a8（0～5分）：支护设备远程控制使用率达到当班作业使用率的90%以上 a9（0～5分）：转载类设备远程启停控制使用率达到当班作业使用率的90%以上 a10（0～5分）：带式输送机远程启停控制使用率达到当班作业使用率的90%以上 a11（0～15分）：超前探测信息、巷道成形质量与三维地质模型融合功能正常，并能根据掘进过程中揭露的实际地质信息与工程信息对模型进行实时动态修正 a12（0～10分）：掘进系统设备和巷道环境的模型构建功能正常，能够根据采集的相关设备信息进行掘进工作面真实场景再现 | A1=0～90 |
| 地面监控中心 | A2=a1+a2 a1（0～5分）：定期对工作面一键启停功能检查，功能正常，运行记录齐全 a2（0～5分）：工作面生产系统远程监控使用率达到当班作业使用率的90%以上 | A2=0～10 |
| 评测方法 | w4=A1+A2 |  |

6.4.2.8  网络通讯子系统设备运行工况达标条件评价方法见表21。

表21  网络通讯子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 有线通讯 | A1=a1+a2 a1（0～15分）：每班对网络通信设备进行检查，网络通信系统正常，通信速度达标，自动生成运行记录 | A1=0～40 |

表21 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 有线通讯 | a2（0～25分）：按规定进行定期维护保养，设备线缆整洁、通信稳定可靠、通信速度达标，设备完好率达95％，保养记录齐全 | A1=0～40 |
| 无线通讯 | A2=a1+a2+a3+a4 a1（0～15分）：每班对无线通信设备进行检查，通信信号正常，通信速度达标，自动生成运行记录 a2（0～15分）：按规定进行定期维护保养，通信稳定可靠、通信速度达标，设备完好率达95％，保养记录齐全 a3（0～15分）：定期对工作面数据通信、语音视频通信、语音广播进行检查，设备运行正常，运行记录齐全 a4（0～15分）：每班对人员定位功能进行检查，定位准确，运行记录齐全 | A2=0～60 |
| 评测方法 | w5=A1+A2 |  |

6.4.2.9  智能视频子系统设备运行工况达标条件评价方法如表22所示。

表22  智能视频子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～10分）：每班检查高清摄像仪，无损坏、失爆现象，运行数据完整，运行记录齐全 a2（0～5分）：每班对高清摄像仪无死角覆盖监控功能进行检查，功能正常，记录齐全 a3（0～15分）：掘进迎头视频画面清晰，无卡顿，使用率达到当班作业使用率90%以上 a4（0～10分）：按规定进行定期维护保养，设备线缆整洁、通信稳定可靠、通信速度达标，设备完好率达100%，保养记录齐全 a5（0～5分）：特征信息识别准确率达95%以上，自动生成运行记录 | A1=0～45 |
| 视频摄像仪 | A2=a1+a2+a3+a4 a1（0～10分）：每班对视频摄像仪进行检查，视频画面清晰流畅，自动生成运行记录 a2（0～10分）：摄像仪角度合适，视频传输时间小于500ms，自动生成运行记录 a3（0～10分）：按规定进行定期维护保养，设备线缆整洁、视频图像清晰、传输速度达标，设备完好率达100%，保养记录齐全 a4（0～10分）：视频增强、画面放大、自动或手动抓拍及截图功能正常 | A2=0～40 |
| 存储 | A3=a1+a2+a3 a1（0～5分）：每班对视频动态录像进行检查，数据完整，自动生成运行记录 a2（0～5分）：按规定进行定期对存储服务器维护保养，视频数据完整，保养记录齐全 a3（0～5分）：按规定每30天将录像存储备份存储，数据完整，自动存储记录齐全 | A3=0～15 |
| 评测方法 | w6=A1+A2+A3 |  |

6.4.2.10 智能供电子系统设备运行工况达标条件评价方法如表23所示。

表23  智能供电子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 a1（0～10分）：每班对工作面电力系统监控功能进行检查，设备完好率100%，各项功能正常，自动生成运行记录 a2（0～5分）：每班对动态显示警示功能进行检查，各项功能正常 a3（0～10分）：每班对预警和报警信息显示进行检查，各项功能正常 a4（0～10分）：每班对显示开关分合闸状态功能进行检查，各项功能正常，自动生成运行记录 a5（0～10分）：每班对开关分合闸操作功能进行检查，各项功能正常，具有显示开关分合闸状态功能a a6（0～5分）：每班对过流、短路、过压、欠压、漏电进行检查，各项功能正常使用 a7（0～10分）：按规定进行定期维护保养，设备线缆整洁、通信稳定可靠、通信速度达标，设备完好率达95％，保养记录齐全 | A1=0～60 |
| 智能要求 | A2=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～10分）：每班对防越级自动跳闸功能进行检查，功能正常 a2（0～10分）：每班对故障精准定位功能进行检查，功能正常 a3（0～5分）：每班对保护器具有远程分合闸控制功能进行检查，功能正常 a4（0～5分）：每班对高开关动静触头温度监测功能进行检查，功能正常 a5（0～10分）：每班对远程参数整定功能进行检查，功能正常 | A2=0～40 |
| 评测方法 | w7=A1+A2 |  |
| a在权限允许范围内。 |  |  |

6.4.2.11  工作面照明子系统设备运行工况达标条件评价方法如表24所示。

表24  工作面照明子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作面要求 | A1=a1+a2+a3+a4 a1（0～20分）：定期对视频系统照明条件进行检查，光照良好，记录齐全 a2（0～20分）：定期对工作面照明系统进行检查，照明灯无损坏，记录齐全 a3（0～15分）：定期对工作面UPS后备电源进行检查，性能正常，记录齐全 a4（0～15分）：按规定对照明系统进行定期维护保养，线缆整洁、功能齐全、光照正常，设备完好率达100％，保养记录齐全 | A1=0～70 |  |
| 巷道要求 | A2=a1+a2 a1（0～15分）：每班对工作面巷道照明系统进行检查，照明灯无损坏，记录齐全 a2（0～15分）：每班对移动变电站照明系统进行检查，照明灯无损坏，记录齐全 | A2=0～30 |  |
| 评测方法 | w8=A1+A2 |  |  |

6.4.2.12  工作面语音子系统设备运行工况达标条件评价方法如表25所示。

表25  工作面语音子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～15分）：定期对语音通讯设备、缆线进行检查，语音通话功能正常，运行记录齐全 a2（0～20分）：每班对集控中心语音系统进行检查，显示和通话功能正常，自动生成运行记录 a3（0～15分）：定期对语音通讯停电后正常通话功能进行检查，语音通话功能正常使用，运行记录齐全 a4（0～15分）：定期对胶带沿线无盲区语音通话、语音报警功能进行检查，语音通话功能正常，运行记录齐全 a5（0～15分）：按规定进行定期维护保养，设备线缆整洁，语音通讯稳定可靠，通话声音清晰、无杂音，设备完好率达100%，保养记录齐全 | A1=0～80 |
| 其它要求 | A2=a1 a1（0～20分）：定期对无线通讯系统进行检查，语音通话功能正常，运行记录齐全 | A2=0～20 |
| 评测方法 | w9=A1+A2 |  |

6.4.2.13  工作面通风除尘和防灭火监控子系统设备运行工况达标条件评价方法如表26所示。

表26  工作面通风除尘和防灭火监控子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 通风监控 | A1=a1+a2+a3+a4+a5 a1（0～5分）：运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全，每班自动生成运行报告 a2（0～10分）：每班对风量、风速检测功能进行检查，设备完好率100%，各项功能正常，运行记录齐全 a3（0～5分）：每班对风速自动检测功能进行检查，设备完好率100%，各项功能正常，运行记录齐全 a4（0～5分）：每班对工作面风流方向自动监测功能进行检查，各项功能正常，设备完好率100%，运行记录齐全 a5（0～10分）：每班对风量不足时自动闭锁相关设备功能进行检查，各项功能正常，设备完好率100%，运行记录齐全 | A1=0～35 |
| 防灭火监控 | A2=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～5分）：运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全，每班自动生成运行报告 a2（0～10分）：每班对关键区域环境参数实时监测功能进行检查，各项功能正常，设备完好率100%，运行记录齐全 a3（0～10分）：每班对实时预警功能进行检查，功能正常，运行记录齐全 a4（0～10分）：每班对工作面通风、防灭火系统互联互通功能进行检查，各项功能正常，设备完好率100%，运行记录齐全 a5（0～5分）：按规定进行定期维护保养，设备完好率达100%，保养记录齐全 a6（0～10分）：每班对自动启动灭火设施功能进行检查，功能正常，运行记录齐全 | A2=0～50 |
| 除尘设备 | A3=a1+a2 a1（0～5分）：运行状态参数实时监测及故障报警功能正常，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全，每班自动生成运行报告 | A3=0～15 |

表26 （续）

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 除尘设备 | a2（0～10分）：每班对除尘设备进行检查，除尘器除尘效率≥99.5％，各项功能正常，设备自动运行，设备完好率100% | A3=0～15 |
| 评测方法 | w10=A1+A2+A3 |  |

6.4.2.14  智能安全监测子系统设备运行工况达标条件评价方法如表27所示。

表27  智能安全监测子系统设备运行工况达标条件评价方法

| 指标名称 | 评价内容 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | A1=a1+a2+a3+a4+a5+a6 a1（0～10分）：每班对工作面瓦斯、粉尘、CO、水文、矿压、温度传感器进行检查，设备完好率100%，各项功能正常，运行记录齐全 a2（0～10分）：每班对安全监测系统进行检查，监控和上传功能正常，运行数据自动记录功能正常，数据记录齐全，每班自动生成运行报告 a3（0～5分）：超前探测设备保养记录齐全、线缆整洁、显示准确、操作可靠，设备完好率达100% a4（0～5分）：超前探测设备实现机械化作业，探测距离、速度、精度满足掘进要求 a5（0～10分）：人员随身智能装备与一通三防环境感知参数互联互通，根据环境参数警示、预警及自适应调整功能正常 a6（0～10分）：每班对安全设施和工作面应急电源进行检查，记录齐全，设备完好率100% | A1=0～50 |
| 智能要求 | A2=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7 a1（0～5分）：超前探测设备实现自动化作业，探测距离、速度、精度满足掘进要求 a2（0～5分）：超前探测设备事故（卡钻、顶钻等）自动识别功能正常 a3（0～10分）：超前探测设备全程钻进视频监控、测斜及数据处理、煤岩识别功能正常，上传数据准确完整 a4（0～10分）：每班对人员识别与设备安全闭锁功能进行检查，人员跨设备、转载机、带式输送机急停保护，记录齐全 a5（0～5分）：每班对工作面制冷降温系统进行检查a，各项功能正常，记录齐全，设备完 好率100% a6（0～10分）：人员精确定位，人员闯入移动设备（包括掘进设备、破碎机、锚杆钻机、梭车等）危险区域预警和停机功能正常 a7（0～5分）：每班对工作面排水设施与矿井水文监测数据系统联动功能进行检查，各项功能正常，记录齐全 | A2=0～50 |
| 评测方法 | w11=A1+A2 |  |
| a 工作面空气温度不超过30℃的非高温工作面，该项取满分。 |  |  |

6.4.2.15  设备运行工况达标条件各评价因素权重rn(1≤n≤11)如表28所示。

表28  煤矿智能化掘进工作面设备运行工况达标条件各评价因素权重

| 序号 | 指标名称 | 指标权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能截割子系统 | 0.1312 |
| 2 | 自动化支护子系统 | 0.1416 |
| 3 | 智能运输子系统 | 0.1058 |
| 4 | 智能控制子系统 | 0.1113 |
| 5 | 网络通信子系统 | 0.0523 |
| 6 | 智能视频子系统 | 0.0671 |
| 7 | 智能供电子系统 | 0.0809 |
| 8 | 工作面照明子系统 | 0.0489 |
| 9 | 工作面语音子系统 | 0.0543 |
| 10 | 工作面通风除尘和防灭火子系统 | 0.095 |
| 11 | 智能安全监测子系统 | 0.1116 |

## 6.5  煤矿智能化掘进工作面分级评价加分原则

# 6.5.1  煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅰ类巷道，掘进工作面人员少于7人，煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分可酌情增加3～5分。

## 6.5.2  煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅱ类巷道，掘进工作面人员少于10人，煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分可酌情增加3～5分。

## 6.5.3  煤矿智能化掘进工作面建设条件Ⅲ类巷道，掘进工作面人员少于12人，煤矿智能化掘进工作面智能化程度评价得分可酌情增加3～5分。

## 7  煤矿智能化掘进工作面评价方式与流程

### 7.1  评价方式

#### 7.1.1  企业自评价

由煤炭生产企业按照本文件规定，对掘进工作面智能化建设与运行水平进行完整评价，得出煤矿智能化掘进工作面分类和分级评价结论。

#### 7.1.2  第三方评价

第三方机构或团体经过现场实地调研获取被评价掘进工作面相关指标参数，可按照本文件对掘进工作面智能化建设与运行水平进行评价，得出煤矿智能化掘进工作面分类和分级评价结论。

### 7.2  评价流程

7.2.1  首先对煤矿智能化掘进工作面进行分类，然后再根据掘进工作面智能化建设与运行水平对掘进工作面智能化水平进行分级。

7.2.2  获取工作面条件相关评价指标值，根据煤矿智能化掘进工作面分类评价指标及参考要素相关要求，以符合相应资质要求的技术报告为依据，确定工作面的地质、水文、瓦斯等评价指标。

7.2.3  采用优序图法确定各评价指标权重，利用模糊综合评价方法对煤矿智能化掘进工作面智能化水平进行评价，根据计算结果对应的评价结果集{Ⅰ级，Ⅱ级，Ⅲ级}＝{100～85（含），85～70（含），70～60（含）}，确定不同条件水平工作面的智能化建设水平。

### 7.3  评价报告

7.3.1  评价报告应包含煤矿智能化掘进工作面分类评价、煤矿智能化掘进工作面等级评价、存在的问题及建议四部分内容。

7.3.2  煤矿掘进工作面概况应阐明工作面地质、水文、瓦斯等指标参数，并明确评价时间及相关评价人员。

7.3.3  煤矿智能化掘进工作面分类评价应按照标准要求列出各项评价指标及得分值。

7.3.4  煤矿智能化掘进工作面等级评价应详细阐述掘进工作面生产系统的建设情况，阐明评价流程，并给出掘进工作面智能化等级评价结果。

7.3.5  最后根据评价结论给出煤矿智能化掘进工作面建设存在的问题及建议，并由评审人员签字。