|  | ICS ××× × ×× TB 备案号：××× | TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国煤炭学会团体标准 T/CCS2021032 |  |  |  |  |
|  | 掘进机断面自动成形控制系统技术条件 |  |  |  |  |
|  | Technical requirements for automatic section forming control system of roadheader |  |  |  |  |
|  | （征求意见稿） |  |  |  |  |
|  | 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利联通支持性文件一并附上。 |  |  |  |  |
|  | ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 |  |  |  |  |
|  | 中国煤炭学会 发布 |  |  |  |  |

目  次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	3

4.1  一般要求	3

4.2  工作条件	4

4.3  系统结构	4

4.4  系统要求	4

4.5  检测单元	5

4.6  初始数据存储单元	6

4.7  采集处理单元	6

4.8  智能控制单元	6

4.9  数据传输单元	6

4.10  远程操作单元	7

4.11  执行单元	7

4.12  显示单元	7

4.13  系统软件要求	7

4.14  安全要求	8

5  出厂试验	8

5.1  一般要求	8

5.2  试验条件	8

5.3  试验项目	8

5.4  合格判据	8

6  标志、包装、运输、贮存	9

6.1 标志	9

6.2 包装	9

6.3 运输	9

6.4 贮存	9

7  现场试验	10

7.1  一般要求	10

7.2  试验条件	10

7.3  试验项目	10

7.4  合格判据	10

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出，本文件由中国煤炭学会归口。

本文件主要起草单位：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司

本文件参加起草单位：煤矿采掘机械装备国家工程实验室、山西天地煤机装备有限公司、山东能源集团有限公司、陕西陕煤黄陵矿业有限公司、晋能控股集团有限公司、国能神东煤炭集团有限责任公司。

本文件主要起草人：鲍文亮、康永玲、高旭彬、刘国鹏、呼守信、范柄尧、王帅、靳明智、范海峰、高源、袁晓明、原钢、王传武、冯化、孙延军、郑瑞良、王光肇、杜春晖、贾有生、曹建文、杨勇、田野、焦晓峰、郝亚明

掘进机断面自动成形控制系统技术条件

- 1  范围

本文件规定了掘进机断面自动成形控制系统的术语和定义、技术要求、出厂试验、包装、运输和贮存、现场试验的要求。

本文件充分考虑不同的巷道断面成形，适用于悬臂式掘进机的掘进机断面自动成形控制系统（以下简称控制系统）。

其它掘进设备断面自动成形控制系统可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2009       标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写

GB/T 191-2008       包装储运图示标志

GB/T 28518          煤矿用阻燃通信光缆

GB   3836           爆炸性气体环境用电气设备

GB   4208-2008      外壳防护等级（IP代码）

GB   50213-2010     煤炭井巷工程质量验收规范

GB/T 51272          煤炭工业智能化矿井设计标准

GB/T 9969-2008      工业产品使用说明书总则

MT   210-1990       煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T 899            煤矿用信息传输装置

MT/T 1007           矿用信息传输接口

MT/T 1081           矿用网络交换机

MT/T 1130           矿用现场总线

MT/T 1131           矿用以太网

AQ 1043-2007        矿用产品安全标志标识

《煤矿安全规程》(2016)

- 3  术语和定义

下列术语和定义适合本文件。

3.1 断面自动成形（ Automatic forming of Cross section）

掘进机对巷道断面进行截割，使断面自动成形为指定形状。

3.2 掘进机断面自动成形控制（ Automatic Shaping control of roadheader section）

掘进机实时调整截割头进行断面自动成形的控制方式合集。

3.3 掘进机断面自动成形控制系统（Automatic Control System for section forming of roadheader）

掘进机自动按照预定的程序运行，实现掘进机断面自动成形控制的系统。

3.4 检测单元（Detection Unit）

对掘进机及其悬臂位姿进行感知，并将信息传至采集处理单元的部件。

3.5 初始数据存储单元（Initial data storage unit）

对初始录入的边界标定及轨迹规划等数据进行存储，并将存储信息传输至采集处理单元的部件。

3.6 采集处理单元（ Acquisition and processing unit）

将采集信息进行处理，并将处理后的信息传至智能控制单元的部件。

3.7 智能控制单元（Intelligent Control Unit）

接收远程操作单元或采集处理单元数据变化，并向执行单元发出相应控制信号的软硬件部件。

3.8 数据传输单元（Data Transfer Unit）

智能控制单元与远程操作单元之间数据交互的器件。

3.9 执行单元（Execution Unit）

接收和处理控制器传送的信号，利用机械结构和执行结构执行相应的截割、行走等操作的器件。

3.10 边界标定（ Boundary Demarcation）

操作人员通过操控装置输入边界或操作人员截割断面得到预成形巷道特征参数，控制系统自动生成预成形巷道轮廓，并记忆存储。

3.11 轨迹示教（ Trajectory teaching）

操作人员通过操控装置输入或操作人员截割断面得到截割头截割路径轨迹，控制系统自动生成截割路径轨迹，并记忆存储。

3.12 视距遥控操作（Sight Distance Remote control operation）

操作人员在可视范围内通过操作遥控系统按钮，控制掘进机运动机构动作，实现掘进作业。

3.13 超视距远程操作（ Remote Operation Beyond visual range）

操作人员在不可视范围内通过井下远程集控中心或地面集控中心远程操作装置，控制掘进机运动机构动作，实现掘进作业。

3.14 记忆截割（Memory cutting）

操作人员控制掘进机沿工作面断面先割一刀作为示范刀，控制系统自动记忆并存储示范刀成形巷道轮廓及截割路径轨迹。掘进机按照预先示范刀的巷道轮廓、截割路径轨迹及截割载荷变化进行自动截割的截割方式。

3.15 定位截割（Position cutting）

操作人员操作掘进机到达指定位置后，掘进机截割头根据预设的巷道轮廓、截割路径轨迹及截割载荷变化进行自动截割的截割方式。

3.16 自主截割（Self cutting）

掘进机在巷道的任意位置，掘进机自动行进至预设位置处，截割头根据预设的巷道轮廓、截割头相对巷道的精确位姿及截割载荷变化进行自动截割的截割方式。

3.17 控制响应重复性（Control repeatability of response）

掘进机断面自动成形控制系统，在相同的工作条件下，同一操作过程得到确定的和相同的控制效果。

- 4  技术要求

- 4.1  一般要求

4.1.1  控制系统应符合本文件的要求。

4.1.2  控制系统设备应符合GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.4有关规定，并取得检验单位发放的“防爆合格证”和国家授权机构发放的“矿用产品安全标志证书”。只有取得“矿用产品安全标志证书”才可下井使用。

4.1.3  控制系统各组成单元的技术指标，除应满足本文件的要求外，尚需符合各自的技术要求；涉及防爆安全问题的设备必须取得检验单位发放的“防爆合格证”，并严格遵守其关联条件和使用说明才能在控制系统中使用。

- 4.2  工作条件

掘进机断面自动成形控制系统应在下列条件下可靠工作：

— 海拔不超过2000m（85～65KPa）；

— 运行环境温度一般为-20℃～＋40℃；

— 周围空气相对湿度不大于95％（+25℃）；

— 在含有爆炸性气体（甲烷）环境的矿井中；

— 与水平面的安装倾斜度不超过15°；

— 在无破坏性绝缘的气体或蒸汽的环境中；

— 无长期连 续滴水的地方；

— 污染等级：3级；

— 安装类别：Ⅲ类；

— 防护等级：IP54。

- 4.3  系统结构

掘进机断面自动成形控制系统通常由检测单元、初始数据存储单元、采集处理单元、智能控制单元、数据传输单元、远程操作单元、执行单元、上位机显示单元等组成。宜采用多种通讯方式实现互联。图1为掘进机断面自动成形控制系统的原理框架图。

- 4.4  系统要求

4.4.1 一般要求

4.4.1.1系统具有强大的可扩展性，应预留不同接口，对于传感器、检测设备或操作单元的增加或更换需方便快捷。

4.4.1.2系统组成单元应具备以太网电口/光口通讯接口，具备总线型接口，包括RS485、CAN、PROFIBUS、LONWORKS或FF 等，具备无线通讯接口，包括Wifi、4G、或5G等。相关要求应符合MT/T 1007有关规定。

4.4.1.3 通信电缆具有屏蔽能力，应符合GB/T 28518有关规定。

4.4.2 性能要求

4.4.2.1 断面自动成形控制系统性能要求应满足规定的控制响应重复性要求。

4.4.2.2 掘进巷道断面截割自动成形控制误差≤15cm，应符合GB 50213-2010有关规定。

4.4.2.3 无线遥控距离≥30m。

4.4.3 功能要求

4.4.3.1对初始数据、反馈的位姿数据、传感数据进行采集处理及传输，建立断面自动成形不同控制模式的多种控制算法，通过不同操作模式实现对掘进机截割头姿态、位置、速度、轨迹等的控制，同时在自主截割时，实现对掘进机其它运动机构的控制。

4.4.3.2应具备边界标定和轨迹示教功能，并在终端实时显示。

4.4.3.3应具备视距遥控操作和超视距远程操作功能。

4.4.3.4应具备记忆截割、定位截割控制功能，宜具备自主截割控制功能。

4.4.3.5应具备报警功能，系统信息能够生成声音提示。

4.4.3.6应具备故障报警功能，报警信息事件够生成声音提示。

4.4.3.7应具备与掘进工作面智能化控制系统数据交互的功能。

- 4.5  检测单元

4.5.1 一般要求

4.5.1.1检测单元包括截割头相对机身位姿检测、机身相对巷道位姿检测，机身相对迎头距离检测，机身相对巷道左右侧帮距离检测，传感器组实现掘进机运动机构各状态检测。

4.5.1.2 截割头相对机身位姿检测元件的俯仰角、航向角的检测范围为–45°～+45°，检测角度精度±0.1°，检测位移精度±5mm。

4.5.1.3 机身相对巷道位姿检测元件的俯仰角、横滚角及航向角的测量范围为–30°～+30°，检测精度±0.2°，定位精度±0.2°。

4.5.1.4 机身相对迎头距离检测元件的距离测量范围0.3m~15m，测量精度±5mm。

4.5.1.5 机身相对左右侧帮距离检测元件的距离测量范围0.3m~6m，测量精度±5mm。

4.5.1.6 采用传感器或传感器组实现掘进机运动状态的检测，关键传感器采用冗余等安全机制，传感器的供电方式、功耗、测量范围、精度等满足使用要求，对振动敏感的传感器，采取减震措施。

4.5.2 功能要求

4.5.2.1应具备实时准确采集掘进机截割头相对机身运动位姿的功能。

4.5.2.2宜具备实时准确采集掘进机机身相对巷道运动位姿的功能。

4.5.2.3宜具备实时准确采集掘进机机身相对迎头距离的功能。

4.5.2.4应具备实时准确采集掘进机机身相对巷道左右侧帮距离的功能。

4.5.2.5应具备实时准确采集掘进机电气系统及运动机构工作状态功能，包括装载机构、运输机构、行走机构、液压系统、喷雾冷却系统等。

- 4.6  初始数据存储单元

4.6.1 一般要求

4.6.1.1数据存储容量大于512G，数据记录时间大于9个月。

4.6.1.2通过高速接口进行数据交互。

- 4.7  采集处理单元

4.7.1 一般要求

4.7.1.1应具备多路输入，可处理多个独立的外接传感器等检测单元的输入信号，包括截割头相对机身运动位姿等。

4.7.1.2宜具备处理机身相对巷道运动位姿的输入信号。

- 4.8  智能控制单元

4.8.1 一般要求

4.8.1.1智能控制单元可以由一个具有固定数量输入/输出的紧凑型模块或由一组或多组控制模块组成。通信连接方式采用点到点直连或通过网络通讯设备连接。

4.8.1.2输出、输入控制点数应满足控制需要。

4.8.1.3具有实时操作系统。

4.8.2 功能要求

4.8.2.1应具备不同操作模式下的记忆截割、定位截割的不同控制算法功能，宜具备不同操作模式下的自动截割控制算法功能。

- 4.8.2.2应具备掘进机断面自动成形控制状态下的紧急停机功能。

- 4.8.2.3应具有可编程逻辑控制功能。

- 4.9  数据传输单元

4.9.1 一般要求

4.9.1.1宜采用有线传输、无线传输的双冗余安全通信机制。

4.9.1.2无线传输宜采用标准Wifi、4G、5G通讯方式，无线通讯带宽不低于100Mbps，网络通信单向传输时延不超过150ms。相关要求应满足GB/T 28518、GB/T 51272、MT/T 1081、MT/T 899、MT/T 1130、MT/T 1131的相关规定。

4.9.1.3有线传输采用矿用以太网技术，有线网络传输速率宜不低于1000Mbps，单向通信时延不高于100ms。相关要求应满足GB/T 28518、GB/T 51272、MT/T 1081、MT/T 899、MT/T 1130、MT/T 1131的相关规定。

4.9.2 功能要求

4.9.2.1应具备无线或有线传输实时数据的功能。

4.9.2.2应具备安全防护功能，能够抵御攻击，确保通讯安全可靠，相关要求应满足GB/T 51272、MT/T 899、MT/T 1081的相关规定。

- 4.10  远程操作单元

4.10.1一般要求

4.10.1.1宜采用有线或无线控制方式。

4.10.1.2具有操控按钮，能够实时控制掘进机截割头及掘进机其它运动机构动作。

4.10.2功能要求

应具备视距遥控操作和超视距远程操作功能。

- 4.11  执行单元

4.11.1 一般要求

4.11.1.1执行单元包括掘进机机械机构、电控设备及其液压系统等。掘进机的机械结构及液压系统能够完成控制系统发出的相关控制指令。

4.11.1.2电气特性指标满足使用要求，如功率、电压、电流、传感器输出信号反馈形式等。

4.11.1.3机械特性指标满足使用要求，如机械行程等。

4.11.1.4电液特性指标满足使用要求，如控制精度、灵敏度等。

4.11.1.5执行部件满足安装空间要求，运动过程中不产生干涉。

4.11.2 功能要求

应具备实时动作响应功能。

- 4.12  显示单元

4.12.1 一般要求

4.12.1.1实时准确显示截割断面成形的运动轨迹。

4.12.1.2当前运动轨迹超出预设轨迹应显示预警提示。

4.12.2 功能要求

4.12.2.1应具备截割头姿态参数和运动轨迹实时显示功能。

4.12.2.2宜具备机身定位信息实时显示功能.

4.12.2.3掘进机运动机构参数实时显示功能。

- 4.13  系统软件

4.13.1软件应具备独立运行的采集处理软件、智能控制软件、伺服驱动软件和上位机软件，并应开放相应的接口以供二次开发调用。

4.13.2采用模块化设计。

4.13.3采用软件算法冗余的安全机制。

4.13.4具有良好的可维护性和可测试性。

4.13.5必要时，软件加密保护。

4.13.6系统单元总线通信的接口需约定通信协议。

- 4.14  安全要求

4.14.1电气安全

掘进机断面自动成形控制系统的电气元件安全满足GB 3836的功能要求。

4.14.2安全设计

具备急停和保护性停止功能，系统接口设计符合防数据泄露的安全要求。

- 5  出厂试验

- 5.1  一般要求

5.1.1出厂试验是为了验证系统能否满足全部技术要求所进行的试验。

5.1.2试验过程中应检查组成单元设备的防爆结构、通讯接口、配置是否满足要求。再通过试验和演示，验证系统所实现的功能和达到的性能。

- 5.2  试验条件

a)全部硬件集成完毕并已通电试验，硬件运行正常；

b)应用软件全部编写完毕，并且已经下载到预定的过程控制器件中，经过初步测试；

c)上位机画面组态已全部完成，并经过初步测试；

d)全部试验项目所必须的各种试验和仿真设备准备到位。

- 5.3  试验项目

具体试验项目按照表1的要求进行。

- 5.4  合格判据

试验合格判据包括；

a）试验结果满足全部要求时，判定试验合格；

b）若其中任一项试验项目不符合要求，允许整改后再次提交试验；检验合格后判定为试验合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存

- 6.1 标志

6.1.1 产品标识

控制系统电气设备外壳明显处设置铭牌，铭牌应清晰，并符合GB 3836和有关国家、行业标准的规定，至少应包括以下内容：

a)产品名称及型号；

b)制造商名称；

c)防爆型式；

d)防爆合格证号；

e)安全标志编号；

f)本安参数；

g)出厂日期及出厂编号；

h)环境温度。

6.1.2 包装标识

6.1.2.1 包装贮运标志应符合GB/T 191-2008的规定。

6.1.2.2 包装箱外壁文字及标记至少有：

a)制造厂名称与地址；

b)收货单位名称与地址；

c)产品名称、数量及型号；

d)净重和毛重；

e)必要的贮运标志。

- 6.2 包装

6.2.1 包装方式应符合国家和行业的有关规定。每个包装件应有与该包装件相符合的装箱清单，放置于包装件明显位置上，并采用防潮密封袋包装。

6.2.2 随机文件应包括：

a）产品使用说明书（按GB/T 9969-2008的规定编制）；

b）产品合格证；

c）装箱单。

- 6.3 运输

包装后的控制系统设备在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运等各种运输方式。

- 6.4 贮存

包装后的控制系统设备应能在温度-6℃～+40℃，相对湿度不大于90%的环境中贮存12个月。

- 7  现场试验

- 7.1  一般要求

7.1.1 现场试验包括地面试验和井下试验。

- 7.2  试验条件

a）接入系统的全部现场设备均应进行安装、调试、试运行并通过验收合格；

b）系统的硬件和软件按要求完成安装和调试，已投入连续运行，并提供完整的调试报告；

c）系统的工作环境符合要求；

d）井下试验应具备截割载荷条件下的试验要求。

- 7.3  试验项目

具体试验项目按照表1的要求进行。

- 7.4  合格判据

试验合格判据包括；

a）试验结果满足全部要求时，判定试验合格；

b）若其中任一项试验项目不符合要求，整改后再次提交试验；检验合格后判定为试验合格。

表1 系统试验表

| 序号 | 产品 | 试验项目 |  |  | 试验要求 | 试验方法 | 试验场合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂试验 | 地面试验 | 井下试验 |
| 1 | 控制系统 | 文件验看 |  | 产品安标证、防爆证 | 文件齐全 | 验看文件 | √ | √ |  |
| 2 |  |  |  | 检验报告 | 记录完整、签字齐全 | 验看工厂自检记录 | √ | √ |  |
| 3 |  | 外观验看 |  | 结构完好 | 记录完整、签字齐全 | 验看入厂检验记录 | √ | √ | √ |
| 4 |  |  |  | 防护到位 | 记录完整、签字齐全 | 验看入厂检验记录 | √ | √ | √ |
| 5 |  | 以太网电口/光口接口 总线型接口RS485、CAN、PROFIBUS、LONWORKS或FF 无线Wifi、4G或5G接口 |  |  | 各组成单元（除模拟量及开关量接口的设备）应具备该功能 | 现场查验 | √ | √ |  |
| 6 |  | 性能试验 |  | 成形控制误差 | ≤15cm | 试验和演示；与操作功能、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | 无线遥控距离 | ≥30m |  | √ | √ | √ |
| 7 |  | 边界标定 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、操作功能、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 8 |  | 轨迹示教 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、操作功能、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 9 |  | 操作功能 |  | 视距遥控操作 | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 10 |  |  |  | 超视距远程操作 | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 11 |  | 控制功能 |  | 记忆截割 | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、操作功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 12 |  |  |  | 定位截割 | 应具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、操作功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 13 |  |  |  | 自主截割 | 宜具有该功能 | 试验和演示；与性能试验、操作功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 14 |  | 故障报警 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示；现场制造某种故障进行试验 | √ | √ | √ |
| 15 | 检测单元 | 掘进机截割头相对机身运动位姿检测 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 检测范围为–45°～+45°，检测角度精度±0.1° | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ |  | √ |
|  |  |  |  |  | 检测位移精度±5mm | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ |  | √ |
| 16 |  | 掘进机机身相对巷道运动位姿检测 |  |  | 宜具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 测量范围为–30°～+30°，检测精度±0.2°，定位精度±0.2° | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ |  | √ |
| 17 |  | 掘进机机身相对迎头距离检测 |  |  | 宜具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 测量范围0.3m~15m，测量精度±5mm | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ |  | √ |
| 18 |  | 机身相对左右侧帮距离 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 测量范围0.3m~6m，测量精度±5mm | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ |  | √ |
| 19 |  | 掘进机运动机构，包括装载机构、运输机构、行走机构、液压系统、喷雾冷却系统、电气系统工作状态检测 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
| 21 | 初始数据存储单元 | 初始数据存储 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ |  |
| 22 |  |  |  |  | 数据存储能力大于512G，数据记录时间大于9个月； |  | √ |  | √ |
| 23 |  |  |  |  | 数据交互 |  | √ | √ | √ |
| 24 | 采集处理单元 | 外观验看 |  |  | 多路输入，处理多个独立的外接传感器等检测单元的输入信号，包括截割头相对机身运动位姿、机身相对巷道运动位姿等 | 现场查验 | √ |  |  |
| 25 |  | 采集处理功能 |  |  | 应具有该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
| 26 | 智能控制单元 | 外观验看 |  |  | 一个具有固定数量输入/输出的紧凑型模块或由一组或多组控制模块组成 | 现场查验 | √ |  |  |
|  |  |  |  |  | 通信连接方式采用点到点直连或通过网络通讯设备连接 |  | √ |  |  |
| 27 |  | 算法功能 |  |  | 应具备不同操作模式下的记忆截割、定位截割控制算法 | 试验和演示；与性能试验、操作功能、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 宜具备不同操作模式下的自动截割控制算法 | 试验和演示；与性能试验、操作功能、控制功能联合试验 | √ | √ | √ |
| 28 |  | 紧急停机功能 |  |  | 应具备不同操作模式及不同控制模式下的紧急停机功能 | 试验和演示；现场制造某种故障进行试验 | √ | √ | √ |
| 29 |  | 逻辑控制可编程 |  |  | 应具有该功能，具有实时操作系统 | 试验和演示 | √ |  |  |
| 30 | 数据传输单元 | 无线及有线双冗余 |  |  | 宜具有该功能 | 现场查验。试验和演示 | √ | √ | √ |
| 31 |  | 无线传输 | 采用标准Wifi、4G、5G通讯方式 |  | 宜具有该功能 | 试验和演示 | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 应满足带宽不低于100Mbps，网络通信单向传输时延不超过150ms | 试验和演示 | √ | √ | √ |
| 32 |  | 有线传输 | 采用千兆或万兆光纤网络 |  | 应满足传输速率宜不低于1000Mbps，单向通信时延不高于100ms | 试验和演示 | √ | √ | √ |
| 33 | 远程操作单元 | 不同操作功能 |  |  | 应具备该功能 | 试验和演示 | √ | √ | √ |
| 34 |  | 有线或无线控制 |  |  | 宜采用该功能 | 试验和演示 | √ | √ | √ |
| 35 |  | 操控按钮 |  |  | 应具有该功能 | 现场查验。试验和演示 | √ | √ | √ |
| 36 | 执行单元 | 动作实时响应 |  |  | 应具备该功能 | 试验和演示 | √ | √ | √ |
| 37 |  | 其它指标 |  |  | 满足4.10.1.1，4.10.1.2， 4.10.1.3， 4.10.1.4，4.10.1.5 |  | √ | √ | √ |
| 38 | 上位机显示单元 | 截割头姿态参数和运动轨迹 |  |  | 应具备该功能 | 试验和演示； 上位机显示相关信息 | √ | √ | √ |
| 39 |  | 掘进机运动机构参数实时显示 |  |  | 应具备该功能 |  | √ | √ | √ |
| 40 |  | 机身定位信息实时显示功能 |  |  | 宜具备该功能 |  | √ | √ | √ |