|  | ICS ××× × ×× TB 备案号：××× | TB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国煤炭学会团体标准 T/CCS 2021033—×××× |  |  |  |  |
|  | 掘进装备自动导航定位系统通用技术条件 |  |  |  |  |
|  | General technical conditions for automatic navigation and positioning system of tunneling equipment |  |  |  |  |
|  | （征求意见稿） |  |  |  |  |
|  | 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利联通支持性文件一并附上。 |  |  |  |  |
|  | ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 |  |  |  |  |
|  | 中国煤炭学会 发布 |  |  |  |  |

目    次

前    言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	3

3.1  导航定位	3

3.2  姿态	3

3.3  姿态角	4

3.4  坐标系	4

3.5  精度	4

3.6  位置信息	5

3.7  导航定位方式	5

4  技术要求	6

4.1  环境及使用条件	6

4.2  基本要求	6

4.3  制造要求	6

4.4  外观	6

4.5  功能	7

4.6  性能	8

4.7  供电	9

4.8  接口	9

4.9  防爆要求	9

4.10  抗干扰性	9

4.11  环境适应性	10

4.12  防护性能	11

5  试验方法	11

5.1  检验条件	11

5.2  检验方法	11

6  检验规范	14

6.1  检验分类	14

6.2  出厂检验	14

6.3  型式检验	15

附  录  A	16

A.1  测试条件	16

A.2  定位性能	18

A.3  重复定位性能	20

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由煤矿智能化创新联盟提出。

本文件由中国煤炭学会归口。

本文件起草单位：中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、煤矿采掘机械装备国家工程实验室、山西天地煤机装备有限公司、中国科学院西安光学精密机械研究所、西安中科华芯测控有限公司、山东能源集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、华能煤炭技术研究有限公司、西北工业大学、晋能控股集团有限公司

本文件主要起草人：陈宁、张婷、田原、索艳春、李小燕、董孟阳、李涛、郭皇煌、贾曲、常映辉、冀鹏飞、曹兴、高源、郑瑞良、陈国成、徐金涛、刘尚波、严恭敏、赵健、山耀宾、付永洁、张启龙、李明科、李伟东、刘结高，陈苗虎，孙全业，王正勇，刘念全，陶红，苏刚。

- 掘进装备自动导航定位系统通用技术条件

## 1  范围

本文件规定了掘进装备自主导航定位系统（以下简称系统）的技术要求、试验方法和检验规范。

本文件适用于系统的设计、制造、检验和交付，相关应用可参照执行。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GJB 585A-98			惯性技术术语

GJB 1185A-2005		机载惯性导航系统通用规范

GB/T 2423.1-2008	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-2019	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2008	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 3836.1-2021	爆炸性环境  第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021	爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4-2021	爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208-2017		外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9390-2017		导航术语

GB/T 51169-2016		煤炭工业矿井采掘设备配备标准

MT 209-1990		煤矿通信、检测、控制用电工电子产品  通用技术要求

MT 210-1990		煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

JJF 1675-2017		惯性技术计量术语及定义

## 3  术语和定义

GJB 585A-98、GB/T 9390-2017、GB/T 51169-2016、JJF 1675-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  导航定位

- 3.1.1

掘进装备 tunneling equipment

用于掘进工作面及后配套设备，具有钻孔、破落煤岩、装载和运输等全部或部分功能的机械通称。

- 3.1.2

导航 navigate

采用定位定向手段和控制方法确定运动载体当前方向、位置和目标方向、位置，并参照地理和环境信息引导运动载体沿着合理的航线，抵达目的地的过程。

- 3.1.3

定位 position

采用定位定向手段和控制方法确定运动载体当前方向、位置和目标方向、位置，并参照地理和环境信息引导运动载体沿着合理的航线，抵达目的地的过程。

- 3.2  姿态

- 3.2.1

姿态 attitude

掘进装备各轴相对于某参考系的倾斜角所确定的状态。

- 3.2.2

纵轴 longitudinal axis；y-axis

以掘进装备所规定的运动方向为轴向，并通过设计重心的轴。

- 3.2.3

横轴 transverse axis；x-axis

垂直于纵轴，通常与对称平面垂直并通过设计重心的轴。沿纵轴方向向右取为轴向。

- 3.2.4

竖轴 vertical axis；z-axis

垂直于纵横轴平面，通常在对称平面内并通过设计重心的轴。

- 3.2.5

横滚 roll

掘进装备纵轴的转动，绕纵轴轴向顺时针转动为正。

- 3.2.6

偏航 yaw

掘进装备绕垂直轴的转动，绕垂直轴轴向顺时针转动为正。

- 3.2.7

俯仰 pitch

掘进装备绕横轴的转动，绕横轴轴向顺时针方向转动为正。

- 3.3  姿态角

- 3.3.1

横滚角 roll angle

掘进装备横轴与水平面之间的夹角。

- 3.3.2

偏航角 yaw angle

掘进装备的纵轴相对预定航向在水平面内的偏转角。

- 3.3.3

俯仰角 pitch angle

掘进装备的纵轴和水平面的夹角。

- 3.4  坐标系

- 3.4.1

地球坐标系 earth coordinate system

原点位于地心，与地球固连，其中一轴与极轴重合的右手直角坐标系。

- 3.4.2

地心坐标系 geocentric coordinate system

原点位于地心，其中一轴与地心垂线重合的右手直角坐标系。

- 3.4.3

地理坐标系 geographic coordinate system

原点位于载体重心所在的当地地理位置的表面，其中一轴与地理垂线重合的右手直角坐标系。根据需要，可分别取东北天、北西天和北东地作为地理坐标系的轴向。

- 3.4.4

导航坐标系 navigation coordinate system

导航系统在求解导航参数时所用的坐标系。

- 3.4.5

载体坐标系 carrier coordinate system

原点在载体上，其中一轴沿载体纵轴指向前方，另一轴沿载体横轴的直角坐标系。

- 3.5  精度

- 3.5.1

导航系统的精度 navigation system accuracy

掘进装备在给定时间测量或估计的位置（或速度）与真实位置（或速度）的重合程度。

- 3.5.2

重复精度 repeatable accuracy

用户可以回到其坐标以前用同一导航系统测量的位置的精度。

- 3.5.3

保持精度 maintain accuracy

导航系统长期保持其原始精度的能力。

- 3.6  位置信息

- 3.6.1

位置坐标 position coordinates

掘进装备的位置坐标基于某一参考坐标系，来定位空间内某一点的具体位置，表示方法为（X，Y,Z)。

- 3.6.2

巷道设计中线 roadway design center line

指示巷道的掘进方向及调整巷道。

- 3.6.3

位置偏差 position deviation

掘进装备距离巷道设计中线的垂直距离。

## 3.7  导航定位方式

- 3.7.1

惯性导航 inertial navigation

利用惯性仪表（陀螺仪和加速度计等）、参考方向和初始位置来测定掘进装备运动方向、速度、距离，实现自主式导航。

- 3.7.2

激光导航 Laser navigation

使用激光作为导引，利用激光的准直性和不发散性指导掘进装备的前进方向，并对其所处的位置进行精确定位，实现导航。

- 3.7.3

视觉导航 visual navigation

通过视觉传感器获取周围图像及环境信息，并利用计算机视觉技术进行图像处理获得环境信息、位置与姿态信息，实现导航。

- 3.7.4

无线定位导航 Wireless positioning and navigation

通过WiFi、蓝牙等无线技术、定位引擎算法形成位置定位体系，再实现设备的精确定位的基础上实现导航。

- 3.7.5

组合导航 integrated navigation

把两种或两种以上不同的导航设备以适当的方式组合在一起，利用其性能上的互补特性，以获得比单独使用任意系统更高的导航性能的导航方法。

## 4  技术要求

## 4.1  环境及使用条件

- 使用环境：在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用，顶板有淋水，底板有渗水。

- 4.1.2  运行环境温度范围：-30℃~40℃。

- 4.1.3  环境相对湿度：日平均值不大于95%（+25℃时）。

- 4.1.4  气压：标准大气压。

## 4.2  基本要求

- 4.2.1  掘进装备自动导航定位系统，能够根据掘进装备的规定航向、规划路径及开采巷道边界等信息，确定掘进装备位置及姿态，引导其抵达目的地。

- 4.2.2  系统应能指导对掘进装备的掘进作业进行人工控制或自动控制，导航及定位性能应能使巷道掘进成型效果符合相关规定。

## 4.3  制造要求

- 4.3.1  系统应按照规定的程序和国家指定的检验单位审批的图样和文件制造。

- 4.3.2  系统应符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.4-2021的有关规定，并取得检验单位发放的“防爆合格证”和国家授权机构发放的“矿用产品安全标志证书”。只有取得“矿用产品安全标志证书”才可下井使用。

- 4.3.3  系统的组成元件的技术指标，除应满足的要求外，尚需符合各自的技术要求；涉及防爆安全问题的组成元件（如隔离式安全栅等）应取得检验单位发放的“防爆合格证”，并严格遵守其关联条件和使用说明才能在系统内使用。

## 4.4  外观

- 4.4.1  系统产品表面应无凹痕、划伤、裂缝、变形、锈蚀、霉斑、灌注物溢出等缺陷。

- 4.4.2  系统产品的涂（镀）层应无气泡、龟裂或脱落。

- 4.4.3  系统产品应具有明显的铭牌，文字符号及标值应清晰，明显。

- 4.4.4  系统产品各部件的装配应完好、紧固，无松动和无干涉，调节应方便自如。

- 4.5  功能

- 4.5.1  初始数据装订

系统宜具备初始数据装订功能，该过程中可人工或自动装订掘进装备的初始位置、目标航向、航路点和目标点参数、规划轨迹等参数。

- 4.5.2  数据检测

a)系统应能实时检测掘进装备的姿态角度，包括横滚角、偏航角、俯仰角；

b)系统应能实时检测掘进装备的位置信息，包括位置坐标、进尺及位置偏差；

c)系统应能实时检测导航系统当前工作状态等运行状态信息；

d）数据更新频率应不低于10Hz。

- 4.5.3  数据传输

a)系统应能实时传输掘进装备的姿态角度，包括横滚角、偏航角、俯仰角；

b)系统应能实时传输掘进装备的位置信息，包括装位置坐标、进尺及位置偏差；

c)系统应能实时传输导航系统当前工作状态等运行状态信息。

- 4.5.4  数据显示

a)系统在准备或初始化工作阶段（若具有），应能显示准备或初始化过程（若具有）装备状态和系统状态；

b)系统在导航工作阶段，应能实时显示掘进装备的姿态角度，包括横滚角、偏航角、俯仰角；

c)系统在导航工作阶段，应能实时显示掘进装备的位置信息，包括位置坐标、进尺及位置偏差；

d)系统在导航工作阶段，应能实时显示导航系统当前工作状态、故障等信息显示；

- 4.5.5  非易失存储

系统应提供足够容量的非易失存储器，保存导航起始和结束过程中的位置、姿态等导航参数，以及规划开采路径的参数等。

- 4.5.6  自检测

系统应具备自检测功能，包括上电自检测、周期自检测等。当其工作不正常时，能输出无效信号、告警信号以及故障编码等。

- 4.5.7  安装误差补偿

系统应能通过测量或计算获取在掘进装备上的安装误差，并能在数字量中补偿该安装误差。系统应设置相应的机构，便于减少重复安装误差，并进行安装误差测量。

- 4.5.8  位置校正

系统应具有位置自动校正、半自动（辅助）校正和人工校正功能。系统具备累计误差修正功能，修正后满足性能指标的参数要求。

- 4.5.9  工作状态要求

- 4.5.9.1  断开状态

系统未工作状态，在此状态下，系统除能响应接通指令的启动电路外，其余部分均应切断电源。

- 4.5.9.2  初始化状态

在接通电源之后，系统可选择进入准备状态，进行初始化操作，在此状态可接收和处理所有的输入指令。

- 4.5.9.3  导航状态

系统完成初始化准备并接到导航指令后即进入该状态，应能提供掘进装备要求的姿态等导航参数及位置信息。

- 4.5.9.4  标定状态

系统应符合GJB 1185A-2005的有关规定，系统应进行定期精度标定校核，根据使用周期和误差状态，可进行自标校和实验室标校，确保其精度指标满足巷道掘进需求。

自标定过程中，系统收到标定指令后即进入该状态，在一定条件下完成对传感器参数的标定。

系统应明确规定自标校和实验室标校周期，具体要求由不同系统专用规范规定。

- 4.6  性能

- 4.6.1  系统准备时间

系统可具备准备或初始化过程，准备时间包括系统通电后系统初始参数所需的时间。除另有规定外，在常温条件下，系统准备时间应不大于5min。

- 4.6.2  精度

- 4.6.2.1  定位精度

系统连续运行时，应能实现载体装备相对于任一坐标系下的定位信息，定位精度应能满足巷道掘进成型要求。

系统连续运行时，应能实时检测载体装备相对于目标位置的偏差，偏差范围应能满足巷道掘进成型要求。

- 4.6.2.2  重复定位精度

系统连续运行时，若发生断电或故障，载体未发生移动。当系统恢复正常工作后，应能重新获得原坐标系下的位置及姿态信息，其重复定位精度应能满足巷道掘进成型要求。

- 4.6.2.3  航向精度

系统连续运行时，应能实时检测载体装备的航向角度，航向角的精度应能满足巷道掘进要求。系统检测误差不需人工修正与标定。

- 4.6.2.4  姿态精度

系统连续运行时，应能实时检测载体的姿态角度，姿态角度应包括载体整机的横滚角、俯仰角参数，精度应满足巷道掘进成型要求，系统检测误差不需人工修正与标定。

- 4.6.2.5  姿态保持精度

系统连续运行时，若其航向角度随时间发散，其连续工作时间范围内，航向偏差应能满足巷道掘进成型要求。

- 4.6.3  通信要求

系统通信方式应采用工业以太网，宜采用标准的MODBUS、OPC或其它通信协议，可与其它设备信息交换。

- 4.6.4  连续工作时间要求

系统连续工作时间应不小于8h；连续工作过程中，系统定位精度、航向精度及姿态精度应能满足巷道掘进成型要求。

- 4.6.5  断电后要求

断电后系统应能实现具备断电前导航及位置信息的保持及记录功能。

- 4.7  供电

系统供电电源的种类见表1。电源电压波动范围为额定电压的80%～120%，该条件下系统应能稳定工作。

表1  系统的电源体制和电源种类

| 电源体制 | 电源种类 |
| --- | --- |
| 单相交流电源 | 220v，50Hz，单相 |
|  | 127v，50Hz，单相 |
|  | 36v，50Hz，单相 |
| 直流电源 | 24v，直流 |
|  | 12v，直流 |

- 4.8  接口

- 4.8.1  机械接口

系统在载体安装过程，应具有专用的安装结构，实现系统与载体装备的机械安装符合下列要求：

a)系统专用安装结构与载体三轴的安装误差应可度量，校核或标定后，安装误差应能符合巷道掘进成型要求；

b)应具有相应机械接口，保证系统拆卸及重复安装的安装精度。

- 4.8.2  信号接口

系统信号接口应满足开关量、模拟量和数字量信号输出。系统信号接口应具有RS232、RS422、RS485、CAN、以太网口等一种或多种方式。

- 4.9  防爆要求

系统的防爆要求应符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的有关规定。

- 4.10  抗干扰性

- 4.10.1  接地

系统接地应符合下列要求：

a)应防止信号和电源共用接地回路；

b)凡要求线路屏蔽之处，应在电连接器上提供屏蔽地专用插针。此外，应采取措施使系统外壳为屏蔽地；

- 4.10.2  滤波

系统的电源输入、各电子组件的电源入口应有滤波电路，以减少相互间的传导干扰。

- 4.11  环境适应性

- 4.11.1  高温工作

系统能通过GB/T 2423.2-2008及表2规定条件的高温工作试验，其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.2  低温工作

系统能通过GB/T 2423.21-2008、表2规定条件的低温工作试验，其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.3  高温贮存

系统能通过GB/T 2423.2-2008、表2规定条件的高温贮存试验，恢复后其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.4  低温贮存

系统能通过GB/T 2423.1-2008、表2规定条件的低温贮存试验，恢复后其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.5  交变湿热

系统在非工作状态下应能承受GB/T 2423.4-2008、表2规定条件的湿热试验，金属表面不应锈蚀，防护涂覆层不应起泡、起皱、开裂和脱落，且恢复后其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.6  振动

系统在工作状态下应能承受GB/T 2423.10-2008、表2规定条件的振动试验后，接插件和零部件应无松动无脱落，其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.7  冲击

系统在非工作状态下应能承受GB/T 2423.5-2008、表2规定条件的冲击试验后，接插件和零部件应无松动无脱落，其基本功能、主要技术指标应符合4.5、4.6的要求。

- 4.11.8  运输性

系统在非工作状态下应能承受表2规定条件的模拟运输试验后，接插件和零部件应无松动无脱落，其基本功能、主要技术指标应符合第4.5、4.6的要求。

表2  试验及要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 高低温工作试验 | （0±3）℃、（40±2）℃、2h |
| 高低温贮存试验 | （-40±3）℃、（60±2）℃、16h、恢复2h |
| 交变湿热试验 | （93±3）%RH、（40±2）℃、12d |
| 振动试验 | （10～150）Hz、50m/s2、0.35mm、每轴向振频不低于5次，不通电工作状态下 不通电工作状态下 |
| 冲击试验 | 500m/s2、（11±1）ms、每轴向3次共18次 不通电工作状态下 |
| 模拟运输试验 | 4Hz、30m/s2、2h，不通电工作状态下 |

- 4.12  防护性能

系统防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP54要求。

## 5  试验方法

### 5.1  检验条件

- 5.1.1  检验条件

除另有规定外，应按下列条件进行常温检验：

a)环境温度：室温15℃-35℃；

b)气压：一般试验室气压；

c)相对湿度：20%-80%。

- 5.1.2  测试设备要求

定位与导航测试设备应具备对导航载体位姿和轨迹追踪的能力，并能实时完成位置、角度、运行轨迹、移动速度、转动速度等参数的记录和计算。

本标准未规定具体的测试设备，但所用测试设备应带有计量鉴定部门出具的有效期限内的计量鉴定合格证明。

- 5.1.3  故障判据

在规定的条件下，系统不能工作、功能不正常或性能低于本规范的要求，但通过标定、修理或更换惯导装置中的零部件、元器件使产品可以修复者应计为故障；如有充分的理由，证明故障是由外界异常原因或人为错误引起的，则不计为故障。下列情况应判为故障：

a)故障症状重复出现时；

b)在标定周期内出现计划外标定、计划外维修或重新编程时；

c)被监测的性能参数偏离允许的性能指标极限时；

d)任何零部件由于磨损、变质、腐蚀公差的变化引起产品不能满足工作或维修要求时。

### 5.2  检验方法

- 5.2.1  外观检查

采用目测法检查系统的外观，检查结果应符合4.4的要求。

- 5.2.2  功能检查

- 5.2.2.1  初始数据装订测试

系统的初始数据装订功能测试，应符合4.5.1的要求。

- 5.2.2.2  数据感知测试

系统的数据感知功能测试，应符合4.5.2的要求。

- 5.2.2.3  数据传输测试

系统的数据传输功能测试，应符合4.5.3的要求。

- 5.2.2.4  数据显示测试

系统的数据显示功能测试，应符合4.5.4的要求。

- 5.2.2.5  非易失性存储测试

系统的非易失性存储功能测试，应符合4.5.5的要求。

- 5.2.2.6  自检测测试

系统的自检测功能测试，应符合4.5.6的要求。

- 5.2.2.7  安装误差测试

系统的安装误差功能测试，应符合4.5.7的要求。

- 5.2.2.8  位置校正测试

系统的位置校正测试功能测试，应符合4.5.8的要求。

- 5.2.2.9  工作状态测试

系统的工作状态测试，应符合4.5.9的要求。

- 5.2.3  性能检查

- 5.2.3.1  系统准备时间检查

是用秒表记录系统准备时间，连续测试试验次数不低于3次，记录结果均应符合4.6.1的要求。

- 5.2.3.2  精度试验

5.2.3.2.1  定位试验

按照附录A第2条方法进行定位试验，测试结果应符合4.6.2.1要求。

5.2.3.2.2  重复定位试验

按照附录A第3条方法进行定位试验，测试结果应符合4.6.2.2要求。

5.2.3.2.3  航向试验

在实验室条件下通电测试。除另有规定外，将系统安装在转台上，记录转台的基准数据。在完成对准状态后转入导航，分别在航向方向转动转台，记录并比较转台指示角度值和系统输出的稳定角度值（所需稳定时间不大于5s）。旋转角度、导航时间、试验次数和数据处理方法由专门规范规定。试验结果应符合4.6.2.3的要求。

5.2.3.2.4  姿态试验

在实验室条件下通电测试。除另有规定外，将系统安装在转台上，记录转台的基准数据。在完成对准状态后转入导航，分别在俯仰、横滚方向转动转台，记录并比较转台指示角度值和系统输出的稳定角度值（所需稳定时间不大于5s）。旋转角度、导航时间、试验次数和数据处理方法由专门规范规定。试验结果应符合4.6.2.4的要求。

5.2.3.2.5  姿态保持试验

在实验室条件下通电测试。除另有规定外，将系统安装在转台上，记录转台的基准数据。在完成对准状态后转入导航，通电8h后，记录并比较转台指示角度值和系统输出的稳定角度值（所需稳定时间不大于5s）。试验结果应符合4.6.2.5的要求。

- 5.2.3.3  数据传输检查

根据相应标准通信协议，检查导航传输数据，试验结果应满足4.6.3的要求。

- 5.2.3.4  连续工作时间检查

系统按照正常工作状态，所有设备测试前均应充满电，所有设备均开机，按照正常的工作流程建立通信连接，利用计时器开始计时。检查结果应符合4.6.4的要求。

- 5.2.3.5  断电后检查

系统在正常工作状态时断电，之后重新上电，重复3次。检查结果应符合4.6.5的要求。

- 5.2.4  供电试验

系统的电源试验由专门规范规定。试验结果应符合4.7的要求。

- 5.2.5  接口检查

系统的接口检查方法由专用规范规定。检查结果应符合4.8的要求。

- 5.2.6  防爆试验

按照GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的规定进行试验。试验结果应符合4.9的要求。

- 5.2.7  抗干扰性试验

系统的抗干扰性测试由专门规范规定。试验结果应符合4.10的要求。

- 5.2.8  环境适应性试验

- 5.2.8.1  高温工作试验

按MT 210-1990中第23.2.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.1的要求。

- 5.2.8.2  低温工作试验

按MT 210-1990中第23.2.1条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.2的要求。

- 5.2.8.3  高温贮存试验

按MT 210-1990中第24.2.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.3的要求。

- 5.2.8.4  低温贮存试验

按MT 210-1990中第24.2.1条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.4的要求。

- 5.2.8.5  交变湿热试验

按MT 210-1990中第28.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.5的要求。

- 5.2.8.6  振动试验

按MT 210-1990中第25.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.6的要求。

- 5.2.8.7  冲击试验

按MT 210-1990中第26.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.7的要求。

- 5.2.8.8  运输试验

按MT 210-1990中第27.2条中规定的方法进行，试验结果应符合4.11.8的要求。

- 5.2.9  外壳防护试验

按GB/T 4208-2017中 IP54规定的方法进行。试验结果应符合4.12的要求。

## 6  检验规范

### 6.1  检验分类

检验一般分出厂检验与型式检验二类。

### 6.2  出厂检验

- 6.2.1  每套系统均需进行出厂检验，合格产品应给予合格证。

- 6.2.2  出厂检验一般由制造厂质检部门负责进行，必要时用户可提出参加。

- 6.2.3  检验项目应符合表3中出厂检验项目的规定。

- 6.2.4  出厂检验的各项性能和指标应符合本标准和相关标准的规定，否则按不合格处理。

表3 出厂检验和型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | 外观 | 4.4 | 5.2.1 | √ | √ |
| 2 | 功能 | 4.5 | 5.2.2 | √ | √ |
| 3 | 系统准备试验测试 | 4.6.1 | 5.2.3.1 | √ | √ |
| 4 | 定位精度测试 | 4.6.2.1 | 5.2.3.2.1 | √ | √ |
| 5 | 重复定位精度测试 | 4.6.2.2 | 5.2.3.2.2 | √ | √ |
| 6 | 航向测试 | 4.6.2.3 | 5.2.3.2.3 | √ | √ |
| 7 | 姿态测试 | 4.6.2.4 | 5.2.3.2.4 | √ | √ |
| 8 | 姿态保持测试 | 4.6.2.5 | 5.2.3.2.5 | √ | √ |
| 9 | 通信测试 | 4.6.3 | 5.2.3.3 | √ | √ |
| 10 | 连续工作试验测试 | 4.6.4 | 5.2.3.4 | √ | √ |
| 11 | 断电后功能测试 | 4.6.5 | 5.2.3.5 | √ | √ |
| 12 | 供电测试 | 4.7 | 5.2.4 | √ | √ |
| 13 | 接口测试 | 4.8 | 5.2.5 | － | √ |
| 14 | 防爆性能测试 | 4.9 | 5.2.6 | － | √ |
| 15 | 抗干扰测试 | 4.10 | 5.2.7 | － | √ |
| 16 | 高温工作 | 4.11.1 | 5.2.8.1 | － | √ |
| 17 | 低温工作 | 4.11.2 | 5.2.8.2 | － | √ |
| 18 | 高温贮存 | 4.11.3 | 5.2.8.3 | － | √ |
| 19 | 低温贮存 | 4.11.4 | 5.2.8.4 | － | √ |
| 20 | 交变湿热 | 4.11.5 | 5.2.8.5 | － | √ |
| 21 | 振动 | 4.11.6 | 5.2.8.6 | － | √ |
| 22 | 冲击 | 4.11.7 | 5.2.8.7 | － | √ |
| 23 | 运输 | 4.11.8 | 5.2.8.8 | － | √ |
| 24 | 防护 | 4.12 | 5.2.9 | － | √ |
| 注1：√表示需检验的项目，—表示不需进行检验的项目 |  |  |  |  |  |

### 6.3  型式检验

### 6.3.1  在下列情况之一时，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂定型时；

b)正式生产后，系统中设备或系统组成有较大变化，可能影响系统性能时；

c)正常生产时每五年一次；

d)停产一年恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f)国家有关机构提出进行型式检验时。

### 6.3.2  检验项目应符合表1中的型式检验项目的规定。

### 6.3.3  按照GB/T 10111规定的方法，在出厂检验合格的产品中抽取受试系统的各组成设备。样品数量应满足试验要求。

- 6.3.4  型式检验的各项性能和指标应符合本标准和相关标准的规定；对A类项目，有一定不合格则判该批不合格；对B类项目，有一项不合格应加倍抽样检验，若仍不合格则判为不合格。

- 附  录  A

（规范性）

- 定位与导航试验方法

### A.1  测试条件

### A.1.1  测试设备

定位与导航测试设备应具备对导航载体位姿和轨迹追踪的能力，并能实时完成位置、角度、运行轨迹、移动速度、转动速度等参数的记录和计算。

在室内测试时，可以采用高精度惯性导航系统、视觉追踪系统、激光跟踪仪或其它满足测试要求的测试设备。

在室外测试时，可以采用双天线 GPS/Bd 定位定向系统、差分 GPS/Bd 精确定位系统、高精度惯性导航系统或其它满足测试要求的测试设备。

所用测试设备应带有计量鉴定部门出具的有效期限内的计量鉴定合格证明。

测试设备的参数包括但不限于以下：

位置分辨率≤5mm；

位置精度≤10mm；

角度分辨率≤3’；

角度精度≤5’；

数据采集频率≥100Hz。

除上述设备以外，本标准还会用到如下测试设备：

计时器，精度≤0.01s；

激光测距仪或卷尺，精度≤1mm。

### A.1.2  导航测试载体

导航系统须固定安装于可移动载体进行测试，固定方式由待测导航系统规定，应保持载体运动轴向和导航轴向一致。

注 ：导航载体运动的方向为导航载体长度方向，垂直于运动方向为导航载体宽度方向。

### A.1.3  测试环境

测试环境应开阔，且在测试路径上以及测试路径附近不应有非设定障碍物。

当测试场地不能达到测试目标和精度时，可以根据实际情况选择室内或室外测试。室外测试应选择无雨雪、大风等恶劣天气。

若测试环境中设置有隔离墙，则需满足导航载体在设定测试路径上任何一个位置时，隔离墙与导航载体中心的距离不小于导航载体宽度的 1.5 倍或不小于1.5m，二者取较小值。隔离墙高度应当高于导航载体高度，并且不能被越过。

测试环境面积需根据导航载体大小和转弯半径确定。可选择面积为 200m2 至 1000m2 的试验场所。有些试验如果不便在空旷场地进行，也可以根据测试具体要求选择其它特殊场地。

测试环境温湿度为导航载体标称使用的环境温湿度。

### A.1.4  测试路径

测试路径包括：直线、“L”形路径。

直线路径：在测试区域设定起点 A 和目标点 B，AB 距离至少为导航载体长度的 5 倍，且导航载体行走方向如图 A.1 所示。

图A.1 直线路径

“L”形路径：在测试区域设定起点 A 和目标点 C，“L”形路径边长至少为导航载体长度的 5 倍，导航载体行走方向为 A-B-C，如图 A.2 所示。

注 1：在此路径下，导航载体可选择路径 a 或路径 b。

注 2：路径 b 需完全在 AC 对角线同侧，且路径 b 与 AC 连线围成的面积需大于路径 a 与 AC 连线围成的面积的 1/2。

图A.2 “L”形路径

“U”形路径：在测试区域设定位置点 A、B、C、D，“U”形路径边长至少为导航载体长度的 5 倍，导航载体行走方向为 A-B-C-D，如图 A.3 所示。

图A.3 “U”形路径

“口”形路径：在测试区域设定位置点A、B、C、D，“口”形路径边长至少为导航载体长度的 5 倍，如图 A.4 所示。导航载体按 A-B-C-D-A 路径方向行走，此路径起点和目标点均为 A。“口”形路径可以用于测试导航载体导航系统的回环检测性能。

图A.4 “口”形路径

### A.1.5  测试速度

本规范中，凡没有明确规定导航载体行进速度的测试项目，导航载体行进速度均为厂家标称的额定速度 V额定 。

### A.2  定位性能

### A.2.1  测试目的

本测试为了评估导航载体在自主导航模式下，沿不同测试路径到达指定目标的能力，包括到达目标点的位姿准确度与重复性。

### A.2.2  测试环境与设备

应满足A.1.1对测试设备的要求。

应满足A.1.2对测试载体的要求，应满足A.1.3对测试环境的要求，且应选择A.4规定的测试路径。

### A.2.3  测试方法

选择 A.1.4 中每一种测试路径类型，设定导航载体起始点和目标点，在自主导航模式下使导航载体从起始点到达目标点，记录导航载体到达目标点时的实际位姿( xi,yi,𝜃i )，记录指令的目标点位姿为( x0,y0,𝜃0)，每种路径重复测试N次，N≥6。计算平均位姿信息为：（，，）。

位置准确度：                               （A.1）

姿态准确度：                                           （A.2）

位置重复度：                                             （A.3）

其中：

（A.4）

（A.5）

（A.6）

姿态重复性：         ，        	（A.7）

### A.2.4  测试结果

测试完成后，填写测试结果。导航载体最终测试结果为所有测试路径条件下， N 次所得测试结果的平均值，如表 A.1 所示：

表A.1 定位性能测试结果

| 序号 | 路径类型 | 位置精确度 APl(m) | 姿态准确度 APθ(°) | 位置重复度 APl(m) | 姿态重复度 APθ(°) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线 |  |  |  |  |  |
| 2 | “L”形 |  |  |  |  |  |
| 3 | “U”形 |  |  |  |  |  |
| 4 | “口”形 |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |

### A.3  重复定位性能

### A.3.1  测试目的

本测试为了评估导航载体开机启动后，确定其位姿的能力和速度，和在某些场景中丢失位姿信息，重新确定位姿的能力，包括重定位成功率、重定位时间、重定位准确度和重复性。

### A.3.2  测试环境与设备、

应满足A.1.1对测试设备的要求。

应满足A.1.3对测试环境的要求，并选择A.1.4中测试路径。

### A.3.3  行进间重定位

根据导航载体位姿更新算法和控制策略不同，根据以下情况进行测试。

第 1 种情况：

a)对于不依靠里程计输出决定位姿是否更新的导航载体，在测试路径上选择测试点数量不少于 3 个,即：至少包括起点、终点和一个中间点。中间点应选择在导航载体航向角转过 90°以后的路径上。

b)使导航载体进入自主导航模式，并运行到测试点后，命令导航载体停止运动，记录导航载体位姿(𝑦0 ,𝑧0 ,𝜃0)。

c)然后遮挡其主传感器，使其位姿信息丢失至少 10s 以上。撤除遮挡物，记录从撤除遮挡物开始，在 30s 内重定位成功次数 n 及重定位时间 ti 。若重定位成功，记录重定位后的位姿(𝑦i ,𝑧i ,𝜃i)。总的重定位试验次数 N 次， N ≥30。

第 2 种情况：

a)若导航载体在遮挡主传感器后不再更新位姿，且一直保留原位姿信息，则方法 1 不能正确评价导航载体重定位性能。在这种情况下，可通过相应接口给导航载体设置错误的位姿信息，然后考核导航载体重定位能力。

b)设置的错误位置应至少距离当前位置 5 倍导航载体长度，设置错误的姿态角度与当前姿态角绝对值相差至少 30°。在 30s 内重定位成功次数 n ，重定成功位时间为ti。总的重定位试验次数 N 次， N ≥30。

第 3 种情况：

在第 2 种情况下，若导航载体没有相应接口，不能给导航载体设置错误位姿信息，则行进间重定位测试不能给出，可按照 A.3.4 开机重定位测试方法进行试验。

行进间重定位测试指标如下：

重定位成功率Prel：

（A.8）

重定位时间Trel：

（A.9）

重定位位置准确度ARPl:根据公式（A.1）计算；

重定位姿态准确度ARPθ:根据公式（A.2）计算；

重定位位置重复度RRPl:根据公式（A.3）计算；

重定位姿态重复度RRPθ:根据公式（A.7）计算。

### A.3.4  开机重定位

在 A.1.1 环境中，选择一个起始点，将导航载体放置在该点处之后再开机，使导航载体在环境地图中进行定位，每次试验不应挪动导航载体，重复试验 N 次， N ≥30。重定位测试指标同A.3.3，并根据相应的公式进行计算。

### A.3.5  测试结果

测试完成后，填写测试结果，见表 A.2。

表A.2 重定位指标测试结果

| 序号 | 测试项目 | 重定位成功率 Prel | 重定位时间Trel(s) | 位置准确度ARPl(m) | 姿态准确度ARPθ（θ） | 位置重复度RRPl（m） | 姿态重复度RRPθ（θ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行进间重定位 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开机重定位 |  |  |  |  |  |  |